Projekt Budowlany Zamienny

Przebudowa drogi gminnej nr 104252R Spie - Gwoździec na dł. od km 0+000 do km 4+000 na działce nr 1670

Temat opracowania:

Odbudowa drogi gminnej Spie - Gwoździec nr 104252R  na dł. od km 1+700

do km 4+000

Działka nr :  1670

Inwestor:  Gmina Dzikowiec

36-122 Dzikowiec 2

Lokalizacja:

Wilcza Wola

| ZADANIE | Odbudowa drogi gminnej Spie- Gwoździec nr 104252R na dł. od km 1+700 do km 4+000 |  |  | Data 03.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż. Rafał Dziedzic | UPR nr PDK/0023/POOD/08 |  |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Grzegorz Chmura | UPR nr K-153 |  |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I.CZEŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

INFORMACJA BIOZ

II. CZEŚĆ RYSUNKOWA

1.ORIENTACJA – skala 1:10000

2. PLAN SYTUACYJNY – skala 1:1000

3.PRZEKRÓJ NORMALNY – skala 1:100

III. UPRAWNIENIA  i OŚWIADCZENIE

OPIS TECHNICZNY

- TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt zamienny  przebudowy drogi gminnej nr 104252R Spie - Gwoździec na odcinku  od km 0+000 do km 4+000 na działce nr 1670 w ramach programu likwidacji szkód popowodziowych.

Zakres zmian opracowania dotyczy odcinka drogi od km 1+700 do 4+000.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji nr 1/2008 z dnia 30.01.08

- mapa do celów projektowych w skali 1:1000

- rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43                 z dnia 14 maja 1999 poz. 430)

- STAN ISTNIEJACY

Droga znajduje się w miejscowości Wilcza Wola w gminie Dzikowiec i stanowi ciąg komunikacyjny stanowiący połączenie z miejscowością Gwoździec. Na cały odcinek drogi od km 0+000 do 4+000 został opracowany projekt budowlany i została wydana  decyzja o pozwoleniu na budowę nr AB.II/63/08 z dnia 08.10.2008 r. przez Starostę Kolbuszowskiego.

W pierwszym etapie wykonano odcinek drogi od 0+000 do 1+700.  W  związku  z intensywnych opadami  deszczu,  nawierzchnia żwirowa drogi wraz z  podbudową  zostały rozmyte a przydrożne rowy zamulone. Dlatego też Gmina Dzikowiec postanowiła dokonać zmian projektowych w stosunku do pierwotnego projektu na odcinku od km 1+700 do 4+000. Zmiany te umożliwią usunięcie szkód po intensywnych opadach jak i przywrócenie przejezdność drogi.

W chwili obecnej droga od km 0+000 do km 0+800 ma szerokość  5,0  m i jest o nawierzchni bitumicznej natomiast na odcinku od 0+800 do 1+700 posiada nawierzchnię utwardzoną z kruszywa łamanego. Na pozostałym odcinku droga jest żwirowa. W ciągu drogi istnieje tylko cześć rowów odwadniających. Droga posiada szereg zjazdów indywidualnych i publicznych.

- STAN PROJEKTOWANY

  - SYTUACJA

Projekt zamienny przebudowy istniejącej drogi polegać będzie wyrównaniu drogi kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie zniszczeń powstałych w wyniku nawałnicy deszczowej która przeszła przez miejscowość Wilcza Wola.

Początek  drogi rozpoczyna się w kilometrze 1+700 i jest kontynuacją przebudowanej wcześniej drogi gminnej. Jezdnia drogi od km 1+700 do 2+500 ma szerokości 5m natomiast  od km 2+500 do km 4+000 zwęża się do 3,5m.

Na odcinku od km 1+700 do 4+000 dokonuje się zmiany grubości warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0,63 z 15 cm na  10cm.

Ze względu na zamulenie  rowów przydrożnych w skutek dużych opadów deszczu przewiduje się na dł. 50 m ich odmulenie.  Istniejące zjazdy pozostaną bez zmian jedynie zostaną dostosowane wysokościowo do jezdni drogi.

  - KONSTRUKCJA JEZDNI

Droga posiada w tej chwili nawierzchnie z kruszywa naturalnego w postaci żwiru. Przebudowa polegać będzie na ułożeniu warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm na odcinku od km 1+700 do 4+000.

W tym celu opracowano projekt zamienny uwzględniający powyższy zakres robót. Pozwoli to na uzyskanie odpowiedniej równości drogi.

  - ODWODNIENIE

W chwili obecnej odwodnienie odbywa się wzdłuż drogi istniejącymi rowami. Na etapie projektowania przewidziano odmulenie i pogłębienie istniejących rowów

Zakres przebudowy drogi gminnej nie wychodzi poza pas drogowy. Nie przewiduje się przebudowy zjazdów