MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT

BUDOWLANYCH

Temat: Odbudowa drogi nr 104258R Maziarnia - Szwedy  km 1+500 - 3+500.

Inwestor: Gmina Dzikowiec 36-122 Dzikowiec 2

Działki: 4184/1, 3692 , 3691 , 3632 , 3634 , 3635 , 3636 , 3637 , 3638 , 3642, 3613/2,3612/1,3613/4,5270

Lokalizacja: Wilcza Wola

| ZADANIE | Odbudowa drogi nr 104258R Maziarnia - Szwedy km 1+500 - 3+50 w miejscowości Wilcza Wola |  | Data 03.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż. Rafał Dziedzic | PDK/OO23/POOD/O8 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Grzegorz Chmura | K-153/01 |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- CZEŚĆ OPISOWA

  - OPIS TECHNICZNY

  - INFORMACJA BIOZ

- CZEŚĆ RYSUNKOWA

  - PLAN ORIENTACYJNY 1:10000

  - PLAN SYTAUCYJNY 1:1000

  - PRZEKRÓJ NORMALNY 1:100

- UPRAWNIENIA I OŚWIADCZENIE

OPIS TECHNICZNY

  - TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt odbudowy drogi  nr 104258R Maziarnia - Szwedy na odcinku od km 1 +500 do km 3+500 w m. Wilcza Wola na podkarpaciu w gminie Dzikowiec.

  - PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- mapa gruntowa w skali 1:1000

- rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999

poz. 430)

  - STAN ISTNIEJĄCY

Droga znajduje się w miejscowości Wilcza Wola w gminie Dzikowiec i stanowi ciąg komunikacyjny stanowiący połączenie m. Maziarnia z przysiółkiem Szwedy i Stary Nart. W związku z intensywnych opadami deszczu, konstrukcja drogi wraz z podbudową zostały naruszone i rozmyte a przydrożne rowy zamulone. Dlatego też Gmina Dzikowiec postanowiła usunąć szkody poprzez wyremontowanie istniejącego odcinka drogi. Zmiany te umożliwią przywrócenie stanu pierwotnego drogi oraz poprawią komfort oraz bezpieczeństwo jazdy. W chwili obecnej ma szerokość 5,0 m i jest o nawierzchni bitumicznej.

  - STAN PROJEKTOWANY

a) SYTUACJA

Projekt odbudowy istniejącej drogi polegać będzie wyrównaniu miejscowym drogi betonem asfaltowym zniszczeń powstałych w wyniku powodzi a następnie wykonanie warstwy bitumicznej. Dodatkowym elementem który należy przebudować jest przepust pod drogą.

Początek odbudowy drogi rozpoczyna się w kilometrze 1+500 a kończy się

km 3+500. Jezdnia drogi posiada szerokość 5m.

Przewiduje się ułożenie 5cm warstwy bitumicznej 0/12.8 na szerokości 5m. Istniejące pobocza należy odbudować na szerokość 0.5m i ułożyć na nich w- wę niesortu gr 10 cm. Przedmiotowy przepust znajduje się w km 3+308. Istniejący przepust uległ zniszczeniu w wyniku podmycia w czasie powodzi. Przewiduje się wykonanie nowego z rur karbowanych HDPE średnicy 800mm na dł 9m ze ściętymi skosami wlotów i umocnione kostka betonową szerokości 40 cm.

Ze względu na zamulenie części rowów przydrożnych w skutek opadów deszczu przewiduje się ich odmulenie. Istniejące zjazdy pozostaną bez zmian jedynie zostaną dostosowane wysokościowo do jezdni drogi.

    - KONSTRUKCJA JEZDNI

Konstrukcja drogi nie ulega zmianie. Dodana zostanie dodatkowa warstwa bitumiczna wzmacniająca dodatkowo istniejącą konstrukcję oraz wyrównując lokalne nierówności spowodowane powodzią

    - ODWODNIENIE

W chwili obecnej odwodnienie odbywa się wzdłuż drogi istniejącymi rowami. Na etapie projektowania przewidziano częściowe odmulenie i pogłębienie istniejących rowów.

Zakres odbudowy  drogi gminnej nie wychodzi poza pas drogowy. Nie przewiduje się przebudowy zjazdów.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

      - Rzeczowy zakres projektowanych robót

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa drogi gminnej nr 104258R Maziarnia - Szwedy km 1+500 - 3+500. W zakresie odbudowy drogi wchodzi wykonanie warstwy bitumicznej na istniejącej jezdni oraz umocnienie poboczy drogi kruszywem.

»

      - Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W trakcie realizacji robót nie wystąpią skrzyżowania z siecią energetyczną i teletechniczną.

      - Przewidywane zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi podczas realizacji robót.

Podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego istnieje możliwość wystąpienia następujących zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi:

- możliwość potrącenia przez transport technologiczny

- zagrożenie komunikacyjne występuje w ciągu całego okresu realizacji prac budowlanych ze zwiększeniem zagrożenia w okresie jesienno - wiosennym

- zagrożenie uszkodzeniem przez ruchome części maszyn, szczególnie koparek, dźwigów, podnośników.

  - Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do realizacji robót pracownikom należy udzielić instruktażu stanowiskowego. Forma instruktażu i jego czas zależne będą od doświadczenia pracowników mających wykonać dane zadanie oraz od trudności wykonywanego zadania.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza kierownik budowy zgodnie z programem instruktażu stanowiskowego. W trakcie szkolenia pracownicy powinni być poinformowani o ryzyku zawodowym występującym na stanowisku pracy oraz o sposobach minimalizacji występującego ryzyka i zabezpieczaniu się przed nim użyciem sprzętu ochrony osobistej odpowiedniego do danego zagrożenia, a wynikającego z instrukcji stanowiskowej.

  - Środki	techniczne i organizacyjne zapobieganie niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.

Na okoliczność wystąpienia pożaru lub innego nieszczęśliwego wypadku, budowa powinna dysponować:

- sprawnym technicznie sprzętem do gaszenia pożaru będącym na terenie zaplecza oraz w miejscu prowadzonych robót - kabina operatora koparki, spycharki lub samochodu

- apteczką pierwszej pomocy znajdująca się na terenie zaplecza socjalnego oraz na terenie prowadzonych robót

- instrukcją udzielania pierwszej pomocy w przypadku powstania wypadku

- sprawnym technicznie samochodem służącym do przewiezienia ewentualnego poszkodowanego na pogotowie ratunkowe

Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni na wypadek powstania pożaru i powinni znać zasady postępowania w podobnych sytuacjach.

Teren realizacji robót powinien być oznakowany:

Wykopy ziemne

- taśmami ostrzegawczymi biało-czerwonymi zamontowanymi nad wykopami, sygnalizującymi niebezpieczeństwo

Roboty drogowe

Wykonywane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy opracowany przez Wykonawcę robót z:

- zaporami drogowymi pomalowanymi w biało-czerwone pasy

- znakami drogowymi, zwężenie jezdni prawo lub lewostronne

Praca w pobliżu urządzeń - sieci elektroenergetycznych powinna odbywać się pod nadzorem właścicieli sieci.

Wszyscy pracownicy w trakcie prac budowlano - montażowych winni nosić kamizelki w barwach ochronnych, kaski i rękawice ochronne.