Załącznik Nr 1 do Uchwały

Nr XLVII/320/06 Rady Gminy

Dzikowiec z dnia 26 października 2006 r.

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 
DLA GMINY
DZIKOWIEC

Spis treści

1. Wstęp

2. Podstawa wykonania opracowania

3. Cel i zakres opracowania

3.1 Terminologia

4. Charakterystyka Gminy Dzikowiec

4.1 Położenie geograficzne

4.2 Ukształtowanie i gemorfologia terenu

4.3 Budowa geologiczna

4.4 Wody powierzchniowe i podziemne

4.5 Warunki glebowe

4.6 Warunki klimatyczne

4.7 Lasy

### 4.8. Nieużytki

4.9 Uwarunkowania demograficzne

4.10 Środowisko gospodarcze

5. Stan gospodarki odpadami w Gminie Dzikowiec

5.1 Ilość i źródła powstawania odpadów komunalnych

5.2 Ilość i źródła powstawania określonych frakcji wyodrębnionych z odpadów komunalnych

5.3 Gospodarka odpadami komunalnymi (zbieranie, gromadzenie, transport)

# 5.3.1. Selektywna zbiórka odpadów

5.4 Ilość i źródła powstawania odpadów w sektorze gospodarczym

5.5 Gospodarka odpadami w sektorze gospodarczym (zbieranie, gromadzenie, transport)

5.6 Odzysk i unieszkodliwianie odpadów

5.7 Ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami

6. Prognozy wytwarzania odpadów na terenie Gminy Dzikowiec w latach 2004-2014

6.1 Analiza czynników demograficznych i społeczno-gospodarczych

6.2 Prognozy wytwarzania odpadów komunalnych do roku 2014

6.3 Prognozy wytwarzania odpadów w sektorze gospodarczym do roku 2014

7. Polityka i strategia Państwa w zakresie gospodarki odpadami.

7.1. Gospodarka odpadami w założeniach  II Polityki Ekologicznej Państwa

7.2. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010.

7.3 Gospodarka odpadami w Narodowej Strategii Ochrony Środowiska

# 7.4. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

7.5. Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami

8. Cele przewidziane do realizacji w gospodarce odpadami na terenie  Gminy Dzikowiec w latach 2004-2014

9. Koncepcja systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Dzikowiec

9.1. Przesłanki systemu gospodarki odpadami w gminie uwzględniające ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, wynikające z WPGO i PPGO

9.2  Rozwiązania w zakresie selektywnego zbierania odpadów

9.2.1. Odpady komunalne

9.2.1.1. Wytyczne PPGO

9.2.1.2. Selektywna zbiórka w gminie Dzikowiec

9.2.2. Odpady niebezpieczne:

9.2.2.1. Wytyczne PPGO

9.2.2.2. Selektywna zbiórka w gminie Dzikowiec

9.2.3. Odpady wielkogabarytowe

9.2.3.1. Wytyczne PPGO

9.2.3.2. Selektywna zbiórka w gminie Dzikowiec

9.2.4. Osady ściekowe

9.2.4.1. Wytyczne PPGO

9.2.4.2. Wytyczne dla gminy Dzikowiec.

9.2.5. Odpady zawierające azbest

9.2.5.1. Wytyczne zawarte w PPGO

9.2.5.2. Odpady zawierające azbest w gminie Dzikowiec.

9.2.6. Zużyte oleje

9.2.6.1. Wytyczne zawarte w PPGO

9.2.6.2. Odpady zużytych olejów w gminie Dzikowiec.

9.2.7. Odpady opakowaniowe.

9.2.7.1 Wytyczne zawarte w PPGO

9.2.7.2. Odpady opakowaniowe w gminie Dzikowiec

9.2.8. Wyeksploatowane pojazdy

9.2.9. Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

9.2.9.1. Wytyczne zawarte w PPGO

9.2.9.2. Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych w gminie Dzikowiec.

9.2.10. Zbiórka gruzu budowlanego

9.2.10.1 Wytyczne zawarte w PPGO

9.2.10.2. Odpady gruzu budowlanego w gminie Dzikowiec.

9.3.  Unieszkodliwianie odpadów

9.3.1. Działania krótkoterminowe według WPGO i PPGO

9.3.1.1. Działania krótkoterminowe rozważane przez gminę Dzikowiec

9.3.2.  Działania długoterminowe według WPGO i PPGO

9.3.2.1.  Działania długoterminowe według PPGO

9.3.2.2. Działania długoterminowe według WPGO

10. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

10.1. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami w sektorze komunalnym

10.1.1. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji

10.1.2. Odpady wielkogabarytowe

10.1.3. Odpady opakowaniowe

10.1.4. Odpady budowlane

10.1.5. Odpady niebezpieczne

10.2. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym

11. Zadania do realizacji w gospodarce odpadami dla Gminy Dzikowiec wraz 
z harmonogramem realizacji w latach 2006-2014

12. Program edukacji w zakresie gospodarki odpadami

13. Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów w Planie Gospodarki Odpadami

13.1. Źródła pozyskiwania funduszy

13.2. Zasady finansowania przedsięwzięć.

13.3. Terminy, koszty i źródła finansowania programu ochrony środowiska dla Gminy Dzikowiec

14. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów

15. Wnioski z analizy oddziaływania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dzikowiec na środowisko

16. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

1. Wstęp

Niniejszy Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Dzikowiec opracowany został w celu spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności zawartych w ustawie 
z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami). 
W artykułach 14-16 tej ustawy wprowadzony został obowiązek sporządzania przez władze planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Opracowany Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Dzikowiec stanowi jeden z elementów tworzonego systemu gospodarki odpadami w  Polsce.

2. Podstawa wykonania opracowania

3. Cel i zakres opracowania

Celem “Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dzikowiec” jest określenie zadań gminy, zmierzających do utworzenia, wdrożenia i kontroli systemu gospodarowania odpadami zgodnego 
z obowiązującym prawem Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

Plan Gospodarki Odpadami obejmuje:

- analizę i ocenę aktualnego stanu gospodarki odpadami,

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami,

- koncepcję systemu gospodarki odpadami,

- instrumenty i źródła finansowe służące realizacji planu,

- program promocji i informacji zamierzonych celów,

- oszacowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów,

- analizę oddziaływania projektu na środowisko.

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Dzikowiec został opracowany z uwzględnieniem  zadań wytyczonych w:

- I i II Polityce Ekologicznej Państwa,

- Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

- Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego,

- Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kolbuszowskiego,

- Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.

Ponadto w Planie Gospodarki Odpadami zostały uwzględnione zagadnienia dotyczące gospodarowania odpadami zawarte w „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stary Dzikowiec” oraz „Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzikowiec”, 
w zakresie zgodnym z zadaniami określonymi w planach gospodarowania odpadami wyższego szczebla.

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Dzikowiec obejmuje wszystkie rodzaje odpadów wytwarzanych na terenie gminy, które są na tym terenie poddawane odzyskowi 
i unieszkodliwieniu lub są poddawane odzyskowi lub unieszkodliwieniu poza terenem gminy.

3.1 Terminologia

W treści Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dzikowiec stosowane są pojęcia 
i definicje zawarte w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627 z późn. zm.) oraz ustawie z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 
z późn. zm.), a w szczególności:

- odpad - oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia jest zobowiązany,

- odpad niebezpieczny – odpady należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy o odpadach oraz posiadające co najmniej jedną 
z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach; odpady należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy 
o odpadach i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o odpadach oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych 
w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach,

- odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających 
w gospodarstwach domowych,

- gospodarowanie odpadami – zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, 
w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów,

- magazynowanie odpadów – czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem,

- składowisko odpadów – obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów

- odzysk odpadów – wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone 
w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach,

- recykling odpadów - to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii,

- wytwórca odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórca odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej,

- zbieranie odpadów - to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach 
/ workach /, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

4. Charakterystyka Gminy Dzikowiec

4.1 Położenie geograficzne

Gmina Dzikowiec położona jest w północnej cześci województwa podkarpackiego na Płaskowyżu Kolbuszowskim. W Gminie dominuje nizinna rzeźba terenu. Gmina należy do Powiatu Kolbuszowskiego (położona jest ok. 5 km od siedziby Powiatu - Kolbuszowej), natomiast od centrum województwa podkarpackiego - Rzeszowa, dzieli ją około 43 km.

Łączna ilość gospodarstw położonych na tym terenie wynosi 1580 i zamieszkuje w nich ogółem 6655 osób. Gmina zajmuje powierzchnię 12 166 ha, co stanowi 0,685 powierzchni województwa (17 900 km 2) i 0,04% powierzchni kraju (312 700 km 2).

Średnia gęstość zaludnienia wynosi 54,7osoby na 1 km2, przy średniej województwa podkarpackiego 118 i średniej w kraju wynoszącej 124 osoby na 1 km2.

Gmina Dzikowiec sąsiaduje od północy z gminą Bojanów, od północnego zachodu 
z gminą Majdan Królewski, od zachodu z gminą Cmolas, od południowego zachodu z gminą Kolbuszowa, od południowego wschodu z gminą Raniżów, a od północnego wschodu z gminą Jeżowe.

4.2 Ukształtowanie i gemorfologia terenu

Pod względem morfologicznym gmina Dzikowiec położona jest w obrębie podprowincji morfologicznej -Kotliny Sandomierskiej, na pograniczu dwu mezoregionów :

- Płaskowyżu Kolbuszowskiego,

- Równiny Tarnobrzeskiej.

Przeważająca część gminy leży w obrębie Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Jest to teren pagórkowaty o generalnym nachyleniu w kierunku północnym , o mało urozmaiconej rzeźbie.

Północna część gminy leży w obrębie Równiny Tarnobrzeskiej. Obszar ten stanowi rozległą równinę stanowiącą pradolinę Wisły.

Niewielkie nachylenia nie stwarzają utrudnień w rolniczym wykorzystaniu terenu, jak również nie sprzyjają znaczącej erozji gleb.

4.3 Budowa geologiczna

Gmina Dzikowiec, jak i większość woj. podkarpackiego leży w całości w obrębie tzw. Europy alpejskiej. Teren gminy leży w obrębie obniżenia tektonicznego Zapadliska Przedkarpackiego wypełnionego miąższą (do 2 500 m) warstwą morskich osadów mioceńskich 
(gł. iłów), pochodzących z degradacji orogenu karpackiego i sąsiadujących obszarów wyżynnych. Warstwy te na większości obszaru przykryte są utworami czwartorzędowymi – glinami zwałowymi, związanymi ze zlodowaceniem krakowskim, oraz lessami i aluwiami.

4.4 Wody powierzchniowe i podziemne

Gmina Dzikowiec leży w dorzeczu rzeki Łęg, prawobrzeżnego dopływu Wisły. Do niego doprowadzają wodę Przyrwa, Zyzoga i Murynia z siecią swoich dopływów oraz potoki Olszynka 
i Olszówka. Na rzece Zyzoga znajduje się zapora zbiornika retencyjnego „Maziarnia” o powierzchni 160 ha, którego część znajduje się w gminie Dzikowiec. Na terenie gminy leży również duży kompleks stawów hodowlanych w Wilczej Woli. Wzdłuż w/w rzek i potoków występują tereny zalewowe. Szacuje się, że łączna powierzchnia terenów zalewowych wynosi około 150 ha. Wały przeciwpowodziowe znajdują się jedynie wzdłuż zbiornika „Maziarnia”. Część obszaru gminy jest częściowo zmeliorowana, a tereny te występują w miejscowościach:

- Dzikowiec - 383 ha oraz 8 668 m rowów odwadniających,

- Lipnica - 445 ha oraz 20590 m  rowów odwadniających,

- Mechowiec - 22 ha oraz 15205 m rowów odwadniających,

- Płazówka -  1200 m rowów odwadniających.

Z racji tego, że gmina leży na terenach mało zasobnych w wodę podstawowymi źródłami zaopatrzenia miejscowej ludności  w wodę jest gminny wodociąg zasilany z ujęcia głębinowego 
w Cmolasie oraz studnie - indywidualnie kopane w dużej części gospodarstw.

4.5 Warunki glebowe

Gmina Dzikowiec leży w obrębie dwóch regionów glebowo-rolniczych. W północnej części gminy przeważają użytki leśne, Występują tu głównie gleby brunatne kwaśne i wyługowane, częściowo gleby pseudobielicowe oraz czarne ziemie wytworzone z utworów piaszczystych. Są to przeważnie gleby lekkie do uprawy mechanicznej. Pozostała część gminy leży w rejonie Kolbuszowsko-Sokołowskim obejmującym najniższe partie Płaskowyżu Kolbuszowskiego. W tym regionie występują gleby brunatne , wyługowane i kwaśne, pseudobnielicowe czarne ziemie wytworzone z piasków gliniastych lub glin zwałowych. Zaliczane są one do gleb lekkich wymagających intensywnego nawożenia.

W gminie Dzikowiec przeważają grunty słabe V i IV klasy, które stanowią 69,3 % ogółu gleb. Najmniej bo około 4% stanowią gleby III klasy.

4.6 Warunki klimatyczne

Klimat na Podkarpaciu kształtuje się pod wpływem oddziaływania mas powietrza kontynentalnego, przy jednoczesnym modyfikującym oddziaływaniu Pogórza Karpackiego 
i Karpat. Na obszarze tym wyróżnić można trzy obszary klimatyczne: nizinny region Kotliny Sandomierskiej (odpowiedni dla gminy Dzikowiec), podgórski oraz górski. Klimat Kotliny Sandomierskiej charakteryzuje się upalnym latem, niezbyt ostrą zimą i stosunkowo niewielką liczbą opadów.

Przeciętne temperatury wynoszą w ciągu roku ok. +8oC na północy do +6oC na południu. Analogicznie przeciętne temperatury dnia w ciągu lata wynoszą +18oC do +17oC, a zimą od -8oC 
do -5oC.

Dla sadownictwa i warzywnictwa bardzo istotne znaczenie ma czas trwania okresu wegetacji. Na Podkarpaciu w rejonie Kotliny Sandomierskiej trwa on 225 dni.

Roczna suma opadów wynosi 600 mm.

4.7 Lasy

Lasy są niezbędnym czynnikiem równowagi środowiska, tworzą najwyżej zorganizowane ekosystemy. Umożliwiają bytowanie wielu gatunkom roślin i zwierząt, chronią przyrodę i jej zasoby genowe. Są źródłem niezbędnego surowca drzewnego.

W gminie Dzikowiec lasy zajmują powierzchnię 4 724 hektarów (tj. 38,5 % obszaru Gminy) i położone są głównie w sołectwie: Wilcza Wola, Lipnica, Spie, Dzikowiec.

W województwie Podkarpackim wskaźnik zalesienia kształtuje się na poziomie 35,9%, natomiast w Polsce na poziomie 28,4 %.

### 4.8. Nieużytki.

Na terenie Gminy Dzikowiec występuje 821 hektarów nieużytków. Położone są one głównie w sołectwach Spie, Lipnica oraz Wilcza Wola.

4.9 Uwarunkowania demograficzne

Gmina Dzikowiec podzielona jest na 8 sołectw. Ich powierzchnię i liczbę mieszkańców przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr A. Podział administracyjny gminy Dzikowiec

| Sołectwa ( nazwa ) | Powierzchnia ( ha ) | Struktura ( % ) | Mieszkańcy ( liczba ) | Struktura ( % ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopcie | 1067,30 | 8,8 | 700 | 10,5 |
| Lipnica | 3869,52 | 32,0 | 1286 | 19,3 |
| Mechowiec | 602,39 | 4,9 | 672 | 10,1 |
| Nowy Dzikowiec | 214,90 | 1,8 | 312 | 4,7 |
| Płazówka | 291,07 | 2,4 | 185 | 2,8 |
| Dzikowiec | 1407,47 | 11,5 | 1431 | 21,5 |
| Spie | 1571,11 | 12,8 | 758 | 11,4 |
| Wilcza Wola | 3142,24 | 25,8 | 1311 | 19,7 |
| RAZEM | 12 166 | 100 | 6 655 | 100 |

Jak wynika z danych demograficznych zawartych w  „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dzikowiec” oraz „Strategii Rozwoju Gminy Dzikowiec” stopa przyrostu naturalnego podlega pewnym wahaniom, jednakże trend całkowity tego wskaźnika utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie. Najniższy przyrost naturalny wystąpił w roku 1995 i wynosił 28, a największy w 1992 i wynosił 58, w ostatnich dwóch latach natomiast utrzymuje się na stałym poziomie 42 osób.

W ostatnich latach obserwuje się tendencję wzrostową zawieranych małżeństw. Taki układ sprzyja rozwojowi sfery społeczno-demograficznej.

4.10 Środowisko gospodarcze

W gminie Dzikowiec ponad 35% gleb stanowią gleby klasy V, 34,3 % gleby klasy IV, natomiast 25,8% gleby klasy VI. Najmniej (ponad 4%) zajmują gleby klasy III.

Na terenie gminy Dzikowiec dominuje wielokierunkowa produkcja rolna. Przeważa uprawa zbóż, roślin okopowych oraz hodowla trzody chlewnej. W strukturze użytkowania gruntów 
w gminie Dzikowiec dominują użytki rolne, które stanowią ok. 80 % ogółu powierzchni gminy. Dużą powierzchnię zajmują również lasy i grunty leśne.

Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie wynosi 4,09 ha. Gospodarstw 
o powierzchni ponad 10 ha jest w gminie 44 co stanowi 2,83 %. Strukturę zagospodarowania terenu gminy przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr B.  Struktura zagospodarowania terenu gminy Dzikowiec (w ha).

| powierzchnia ogółem | grunty orne | sady | łąki | pastwiska | lasy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 166 | 4597 | 11 | 891 | 1122 | 4 724 |

W ogólnej liczbie gospodarstw znajdują się następujące grupy obszarowe gospodarstw:

- o powierzchni od 1 do 2 ha - 431 gospodarstw

- o powierzchni od 2 do 5 ha - 707 gospodarstw

- o powierzchni od 5 do 7 ha - 260 gospodarstw

- o powierzchni od 7 do 10 ha - 138 gospodarstw

- o powierzchni od 10-15 ha - 40 gospodarstw

- o powierzchni powyżej 15 ha - 4 gospodarstwa.

Działalność gospodarczą w gminie na przykładzie wybranych gałęzi produkcji, usług oraz handlu przedstawia  tabela nr 3.

Tabela Nr 3.  Liczba przedsiębiorstw w gminie Dzikowiec w wybranych gałęziach

| Branża | Ilość |
| --- | --- |
| drzewny | 17 |
| elektryczne | 2 |
| budownictwo | 10 |
| transport | 13 |
| handel | 30 |
| usługi | 31 |
| konserwacja | 4 |
| inne | 10 |

W Gminie zarejestrowanych jest 136 podmiotów gospodarczych. Dominują sklepy spożywcze i spożywczo-przemysłowe, handel obwoźny w różnych branżach oraz punkty handlowe - rodzinne.

W centrum Gminy leży miejscowość Dzikowiec, która jest głównym ośrodkiem administracyjnym, handlowym i kulturalnym Gminy. Mieści się tutaj siedziba władz - Urząd Gminy, Posterunek Policji, Placówka Pocztowo-Telekomunikacyjna, Oddział Banku, Straż Pożarna  oraz podstawowe obiekty  obsługi ludności. Ośrodkami wspomagającymi jest Wilcza Wola, Kopcie, Lipnica i Spie. Na terenie Gminy funkcjonują: szkoły podstawowe w ilości 6, 2 gimnazja, przedszkola, 3 ośrodki zdrowia. 
Do głównych zakładów w gminie należą:

- Firma H.P.U. w Dzikowcu,

- „Antikslaw” w Wilczej Woli,

- „Agromedia” w Lipnicy

- FHU „Anka” w Wilczej Woli.

Najbliższy ośrodek o funkcji powiatowej położony jest w Kolbuszowej i wzmacnia rangę Dzikowca jako ośrodka gminnego pełniącego funkcję administracyjną, usługową, kulturalną na rzecz pozostałych wsi wchodzących w skład gminy. Na terenie gminy nie funkcjonują żadne większe zakłady przemysłowe.

Sieć wodociągowa

W gminie Dzikowiec dostęp do sieci wodociągowej ma 1254 gospodarstw. Woda podawana jest 
z ujęcia w Cmolasie oraz częściowo z ujęcia w Raniżowie. Obecnie nie przewiduje się rozbudowy sieci wodociągowej. Zaspokojenie potrzeb w tym zakresie należy ocenić na poziomie dobrym.

Sieć wodociągowa na terenie gminy może być rozbudowana w zależności od potrzeb nowych odbiorców.

Zwodociągowanie gminy na terenie powiatu Kolbuszowskiego wynosi (według GUS) 84,8%.  Zwodociągowanie gminy Dzikowiec wynosi 80,0%. Długość wodociągu - 83 km.

Sieć wodociągową w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela nr 4.

Tabela Nr 4. Sieć wodociągowa w poszczególnych sołectwach

| Wieś / sołectwo | Liczba gospodarstw posiadających wodę |
| --- | --- |
| Dzikowiec | 288 |
| Nowy Dzikowiec | 45 |
| Mechowiec | 124 |
| Płazówka | 43 |
| Kopcie | 135 |
| Lipnica | 255 |
| Wilcza Wola | 265 |
| Spie | 99 |

Gęstość sieci wodociągowej (km/100 km2) w powiecie, województwie i kraju przedstawia tabela nr 5.

Tabela Nr 5. Gęstość sieci wodociągowej w powiecie, województwie i kraju

| Gmina Dzikowiec | 107,51 |
| --- | --- |
| Powiat Kolbuszowski | 140,47 |
| Woj. Podkarpackie | 135,87 |
| POLSKA | 136,65 |

###### Kanalizacja sanitarna

Stan zaspokojenia potrzeb gminy w zakresie oczyszczania i odprowadzania ścieków jest niezadowalający i stanowi podstawową barierę rozwoju społeczno-gospodarczego całej gminy.

Działająca w gminie mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków z podwyższonym stopniem usuwania związków biogennych z przepustowością projektowaną wynoszącą 250 m 3/dobę nie jest w stanie zabezpieczyć potrzeb całej gminy.

Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym wydanym decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak: OŚ-III-6210/43/98 z dnia 28.10.1998 roku Qśrd= 207 m3/d, Qmax.d= 253 m3/d. W pozwoleniu ujęta jest również eksploatacja urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem. Pozwolenie ważne jest do 31.12.2012 roku.  Aktualnie na oczyszczalnie dopływa w czasie pogody bezdeszczowej od 95 do 105 m3/dobę, a w czasie pogody deszczowej od 136 do 162 m3/d. 	Jakość ścieków dopływających wynosiła BZT5-165 mg/dm3, ChZT - 463 mg/dm3, zawiesina og.-109 mg/dm3, azot og.-46 mg/dm3 fosfor og.- 4,7 mg/dm3, oczyszczonych BZT5 - 7,5 mg/dm3 ChZT - 54,5 mg/dm3, zawiesina og.-21mg/dm3, azot og. 23,5 mg/dm3, fosfor og.-1,33 mg/dm3. Odbiornikiem ścieków jest Potok Olszynka w zlewni rzeki Wisły. W skład oczyszczalni ścieków wchodzi: krata, piaskownik, reaktor biologiczny osadu czynnego z komorami defosfatacji, denitryfikacji oraz nitryfikacji. Ostatnim urządzeniem jest osadnik wtórny. Osad nadmierny jest odwadniany na draimadzie, workowany i wywożony na składowisko.

Gmina posiada sieć kanalizacyjną o długości 41 km km do której podłączonych jest 430 gospodarstw. Łącznie z sieci korzysta 1250 osób. Istniejąca oczyszczalnia obsługuje miejscowości Dzikowiec (31%), Nowy Dzikowiec (47%) oraz Lipnicę (50%).

Pozostałe gospodarstwa domowe posiadają wewnętrzne instalacje kanalizacyjne. Ścieki sanitarne odprowadzane są kanałami do zbiorników bezodpływowych i po ich zapełnieniu wywożone wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków. W gminie zdarzają się przypadki bezpośredniego odprowadzania ścieków z pominięciem osadnika lub szamba do rowów przydrożonych, lub melioracyjnych albo do ziemi. Większość zbiorników ścieków i osadników często była budowana bez zachowania szczelności. Ilość powstających ścieków trudna jest do oszacowania. Rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej wsi: Kopcie, Wilcza Wola i otoczenia zbiornika „Maziarnia” przewiduje się w oparciu o projektowaną oczyszczalnię ścieków w Wilczej Woli. Indywidualną biologiczną oczyszczalnię ścieków  typu: NEVEXPOL 2 x 1500 dm3 posiada Szkoła Podstawowa w Spie. Ilość odprowadzanych ścieków wynosi Qśrd= 2,48 m3/d, Qmax.d= 2,73 m3/d.

##### Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie gospodarki ściekami należy na bieżąco kontrolować stan techniczny zbiorników bezodpływowych (przede wszystkim ich szczelność) oraz prawidłowo eksploatować urządzenia wchodzące w skład oczyszczalni ścieków. Mając na względzie powyższe (do czasu skanalizowania gminy) celowym wydaje się zakup własnego samochodu służącego do wywozu nieczystości z oddalonych wsi i przysiółków.

##### Gospodarka ściekowa na terenie Gminy Dzikowiec powinna być realizowana w zakresie:

##### - spełnienia norm dotyczących warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi,

##### - stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych celem zminimalizowania uciążliwości dla otoczenia oraz niezawodności eksploatacyjnej,

##### - uwzględnienia możliwości etapowania realizacji w miarę potrzeb oraz możliwości finansowych gminy,

##### - przyjęcia realizacji systemów kanalizacji sanitarnej etapami z zapewnieniem rezerw kanałów celem umożliwienia rozbudowy systemów i podłączenia nowych terenów zabudowy,

##### - wspierania rozwiązań indywidualnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków lub małe oczyszczalnie dla grup budynków) w stosunku do zabudowy przysiółkowej i rozproszonej, położonej poza zasięgami systemów zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków,

##### - uporządkowania gospodarki ściekowej (do czasu realizacji projektowanych systemów) poprzez:

##### wyeliminowanie zrzutów nie oczyszczonych ścieków sanitarnych do wód powierzchniowych lub do gruntu,

##### okresową kontrolę szczelności zbiorników bezodpływowych,

##### zapewnienie możliwości dojazdu do zbiorników bezodpływowych samochodu asenizacyjnego,

##### egzekwowanie umów o wywóz ścieków do punktu zlewnego oczyszczalni,

##### wymóg szczelności zbiorników na gnojownicę.

###### Sieć gazowa

Sieć gazową na terenie gminy należy uznać za zadawalającą. Przebiega ona przez prawie cały teren Gminy. Korzysta z niej 820 odbiorców. Długość sieci gazowej wynosi około 90 km. Stosunkowo dobre zaspokojenie potrzeb w tym zakresie przedstawia  tabela nr 6, obrazująca gęstość sieci gazowej ( km/100 km 2) gminy na tle regionu i kraju.

Tabela Nr 6. Gęstość sieci gazowej w  powiecie , województwie i kraju

| Gmina Dzikowiec | 73,98 |
| --- | --- |
| Powiat Kolbuszowski | 55,56 |
| Woj. Podkarpackie | 43,40 |
| POLSKA | 57,98 |

Drogi i komunikacja

Gmina Dzikowiec położona jest przy wojewódzkiej drodze Mielec-Leżajsk.

Łączna sieć dróg na terenie gminy Dzikowiec wynosi 82,868 km (bez dróg wiejskich i kolejowych). Dopełnienie sieci stanowią drogi gminne oraz lokalne i gospodarcze.

Gmina Dzikowiec posiada połączenia z innymi miastami (droga wojewódzka Nr 875 Mielec-Leżajsk, łączy Gminę z Kolbuszową, która jest siedzibą powiatu) , lecz stan techniczny dróg wszystkich kategorii jest niezadowalający. Główną tego przyczyną jest brak środków na ich należyte utrzymanie.

5. Stan gospodarki odpadami w Gminie Dzikowiec

Stan aktualny gospodarki odpadami na terenie Gminy Dzikowiec opisano na podstawie udostępnionej dokumentacji z Urzędu Gminy Dzikowiec. Informacje przydatne w opisie stanu gospodarki odpadami pobierane również były z wojewódzkiej bazy danych oraz z Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

Na terenie Gminy Dzikowiec brak jest składowiska odpadów komunalnych.

Na dzień opracowywania niniejszego dokumentu na terenie gminy funkcjonuje prosty, akcyjny system zbiórki  odpadów komunalnych.

Na terenie gminy rozstawione są kontenery KP-7 w szkołach, instytucjach oraz nad zalewem „Maziarnia”. Gromadzone są w nich niesegregowane odpady komunalne, które następnie wywożone są na składowisko w Dynowie przeznaczone do modernizacji zgodnie z art.33 ustawy dostosowawczej i na składowisko w Kozodży.

Zbiórka odpadów komunalnych z terenu gminy prowadzona jest w oparciu o zatwierdzony harmonogram. Mieszkańcy gminy zakupują worki plastykowe /koloru czarnego, niebieskiego, żółtego w zależności od rodzaju odpadów / w sklepach zlokalizowanych na terenie gminy. Worki kupowane są w zależności od zapotrzebowania. 								Zbiórka odpadów odbywa się 1 raz w miesiącu (zgodnie z ustalonym harmonogramem) przez pracowników Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o. samochodem specjalistycznym.  Odpady zwożone są na plac składowy znajdujący się na oczyszczalni ścieków przez pracowników z gospodarki komunalnej i odbierane przez Gospodarkę Komunalną w Błażowej na podstawie zawartej umowy. Odpady wywożone są na składowisko w Dynowie i Kozodrzy. W gminie Dzikowiec jest systematycznie wprowadzana selektywna zbiórka odpadów. Wysegregowane odpady można gromadzić w przeznaczonych do tego celu workach. Rozwiązanie problemu selektywnej zbiórki odpadów, ich wywóz stanowi dla gminy jedno z priorytetowych zadań w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego. Z ilości wytworzonych odpadów w stosunku do ilości mieszkańców wynika, ze na terenie gminy mogą istnieć „dzikie składowiska”.

Również w ramach akcji sprzątania świata w gminie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów posiadających charakter surowców wtórnych. Ilość odpadów określana jest na podstawie faktur wywozu wystawianych przez przewoźników odpadów. Masa wywiezionych odpadów komunalnych nie stanowi podstawy do określenia faktycznej ilości powstających odpadów w gminie. Podobnie sytuacja wygląda z odpadami przeznaczonymi do wykorzystania (podawana jest tylko ilość z faktur odbioru). Wobec powyższego istnieje prawdopodobieństwo powstawania na terenie gminy „dzikich”, niekontrolowanych miejsc składowania odpadów.

W Gminie Dzikowiec w 2003 roku powstało 214 Mg odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców oraz 127 Mg odpadów z terenu nad zalewem „Maziarnia”. Dane pochodzą 
z faktur wywozu wystawianych przez Gospodarkę Komunalną w Błażowej. Nie oddawano  do dalszego wykorzystania odpadów posiadających charakter surowców wtórnych (plastyk, szkło, złom, makulatura) oraz odpadów niebezpiecznych np. zużytych akumulatorów, lamp rtęciowych itp. Przy zwiększeniu sukcesywnym liczby pojemników na odpady oraz większym zaangażowaniem mieszkańców w zakup worków zlikwiduje się tym jednocześnie „dzikie składowiska„ odpadów. Systematyczne wprowadzanie selektywnej zbiórki odpadów przyczynia się również do zminimalizowania ilości odpadów trafiających na składowisko.

5.1 Ilość i źródła powstawania odpadów komunalnych

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach, odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – załącznik do rozporządzenia (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) określone są rodzaje odpadów zaliczonych do odpadów komunalnych – grupa 20.

Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej źródła powstawania odpadów, rodzaje odpadów wyszczególnione w katalogu odpadów, oraz dane zawarte w krajowym, wojewódzkim 
i powiatowym planach gospodarki odpadami, dla potrzeb niniejszego planu przyjęto następujący podział odpadów komunalnych:

- odpady organiczne (domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i pochodzenia zwierzęcego, ulegające biodegradacji oraz odpady pochodzące z pielęgnacji ogródków przydomowych, kwiatów balkonowych, domowych – ulegające biodegradacji);

- odpady zielone ( odpady z ogrodów, parków, targowisk, z pielęgnacji zieleńców miejskich i wiejskich, z pielęgnacji cmentarzy – ulegające biodegradacji);

- papier i karton (opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe na bazie papieru, papier i tektura – nie opakowaniowe);

- tworzywa sztuczne (opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne – nie opakowaniowe);

- tekstylia;

- szkło (opakowania ze szkła, szkło – nie opakowaniowe);

- metale (opakowania z blachy stalowej, aluminium, pozostałe odpady metalowe);

- odpady mineralne (z czyszczenia palców i ulic: gleba, ziemia, kamienie itp.);

- drobna frakcja popiołowa (odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych;

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych – 
w części wchodzącej w strumień odpadów komunalnych);

- odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie domowych odpadów komunalnych.

Dla wyżej wymienionych części składowych tworzących strumień odpadów komunalnych, 
w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami ustalono wskaźniki charakterystyki ilościowej 
i jakościowej. Wskaźniki te w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca gmin wiejskich przedstawia tabela Nr 7.

Tabela Nr 7. Charakterystyka ilościowa i jakościowa odpadów komunalnych wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca gminy wiejskiej (stan na 2000.12.31)

| L.p. | Części składowe strumienia odpadów komunalnych | Gminy wiejskie [kg/M*r] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odpady organiczne ulegające biodegradacji | 22,1 |
| 2. | Odpady zielone | 4,16 |
| 3. | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 10,64 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 15,43 |
| 5. | Opakowania wielomateriałowe | 1,73 |
| 6. | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 21,03 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 6,77 |
| 8. | Tekstylia | 4,65 |
| 9. | Szkło (nieopakowaniowe) | 1,00 |
| 10. | Opakowania ze szkła | 18,89 |
| 11. | Metale | 4,55 |
| 12. | Opakowania z blachy stalowej | 1.63 |
| 13. | Opakowania z aluminium | 0,47 |
| 14. | Odpady mineralne | 13,25 |
| 15. | Drobna frakcja popiołowa | 40,28 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | 15,00 |
| 17. | Odpady budowlane | 40,00 |
| 18. | Odpady niebezpieczne | 2,00 |
| Razem: |  | 223,59 |

W oparciu o powyższe wskaźniki, wyliczono ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy Dzikowiec. Dla wyliczenia potencjalnej ilości odpadów komunalnych  przyjęto liczbę mieszkańców określoną na dzień 31 lipca 2004 r.

Tabela Nr 8.  Bilans odpadów komunalnych dla poszczególnych części składowych, wytwarzanych na terenie gminy Dzikowiec w 2004 r.

| L.p. | Części składowe strumienia odpadów komunalnych | Wielkość wytworzenia w gminie w 2000 lub 2004 r. [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odpady organiczne ulegające biodegradacji | 147,07 |
| 2. | Odpady zielone | 27,68 |
| 3. | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 70,81 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 102,69 |
| 5. | Opakowania wielomateriałowe | 11,51 |
| 6. | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 139,95 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 45,05 |
| 8. | Tekstylia | 30,95 |
| 9. | Szkło (nieopakowaniowe) | 6,66 |
| 10. | Opakowania ze szkła | 125,71 |
| 11. | Metale | 30,28 |
| 12. | Opakowania z blachy stalowej | 10,85 |
| 13. | Opakowania z aluminium | 3,13 |
| 14. | Odpady mineralne | 8,82 |
| 15. | Drobna frakcja popiołowa | 268,06 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | 99,83 |
| 17. | Odpady budowlane | 266,20 |
| 18. | Odpady niebezpieczne | 13,31 |
| Razem: |  | 1408,57 |

W 2004 r. usunięto na składowisko odpadów w Dynowie 214 Mg odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców oraz 127 Mg odpadów z terenu nad zalewem „Maziarnia”, co łącznie stanowi  341 Mg tj. jedynie 24,3 % ogółu potencjalnie wytwarzanych odpadów.

Na terenie gminy Dzikowiec usługi w zakresie zbierania i usuwania odpadów komunalnych prowadzą dwa podmioty:

- Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu, który obsługuje mieszkańców indywidualnych na terenie gminy. Odpady dowożone są w określone miejsce znajdujące się na terenie gminy. Zakład powstał z dniem 1 stycznia 2000 roku 
i działa na podstawie statutu.

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Błażowej. Odpady odbierane są przez Zakład na podstawie zawartej umowy i wywożone są na składowisko w Dynowie 
i Kozodrzy.

Na terenie gminy brak jest składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne, odpady wywożone są aktualnie na składowisko w Kozodrzy.

Brak jest danych ilościowych w zakresie wytwarzania odpadów komunalnych przez jednostki handlu detalicznego, biura i zakłady opieki zdrowotnej. W tabeli nr 9 określono więc ich skład jakościowy (za KPGO).

Tabela Nr 9.  Szacunkowy skład odpadów komunalnych w wybranych sektorach gospodarki

| Frakcja | Handel | Biura i placówki oświatowe | Zakłady opieki zdrowotnej |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady organiczne | 10% | 28% | 35% |
| Tektura | 55% | 11% | 10% |
| Papier | 11% | 51% | 35% |
| Tworzywa sztuczne | 6% | 5% | 10% |
| Pozostałe odpady palne | 8% | --- | 6% |
| Szkło | 4% | 1% | 1% |
| Żelazo i inne metale | 2% | 4% | 2% |
| Pozostałe odpady niepalne | 4% | --- | 1% |
| RAZEM | 100% | 100% | 100% |

- Ilość odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

- Odpady te, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – załącznik do rozporządzenia (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), zaklasyfikowane są

- w grupie 20.

- Odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych, to:

- 20 01 13* - rozpuszczalniki

- 20 01 14* - kwasy

- 20 01 15* - alkalia

- 20 01 17* odczynniki fotograficzne

- 20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności

- 20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

- 20 01 23* urządzenia zawierające freony,

- 20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,

- 20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcza i żywice zawierające substancje

- niebezpieczne,

- 20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

- 20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

- 20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi

- w 16 06 01, 16 06 02 lub 06 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie

- i akumulatory zawierające te baterie

- 20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,

- 20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne.

- Przyjmując liczbę mieszkańców gminy na 6 655 oraz wskaźnik  wytwarzania odpadów 
z KPGO na poziomie 2 kg/M*r  można określić, że na terenie gminy Dzikowiec powstaje 
w ciągu roku ok. 13,31 Mg odpadów niebezpiecznych.

- 5.2 Ilość i źródła powstawania określonych frakcji wyodrębnionych z odpadów komunalnych

- W strumieniu odpadów komunalnych występują frakcje, które wymagają dodatkowego omówienia. Do frakcji tych można zaliczyć w szczególności:

- odpady wielkogabarytowe

- odpady opakowaniowe

- odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych

- osady ściekowe

Odpady wielkogabarytowe

Na terenie Gminy Dzikowiec nie prowadzi się zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Wśród odpadów wielkogabarytowych zasadniczo można wyróżnić trzy główne grupy materiałów wchodzących w ich skład:

- drewno,

- metale,

- inne (balastowe, materace, plastik itp.).

Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 8, na terenie gminy może być wytwarzanych 99,83  Mg odpadów wielkogabarytowych.

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych

Odpady te w zdecydowanej większości są mieszane z odpadami komunalnymi. Dokładne określenie ich ilości jest obecnie niemożliwie.

Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 8, na terenie gminy może być wytwarzanych 
266,20 Mg odpadów budowlanych. Odpady te mogą być przetrzymywane na placu magazynowym znajdującym się na terenie oczyszczalni.

Należy przyjąć, że odpady te w warunkach wiejskich są zwyczajowo zagospodarowywane jako podbudowa dróg śródpolnych i utwardzanie terenów posesji.

Osady ściekowe

Na terenie Gminy Dzikowiec funkcjonuje gminna mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości max 250 m3/d.

Odpady wytwarzane w oczyszczalniach podzielić można ogólnie na odpady z krat, piaskowników, procesów stabilizacji i odwadniania osadów. Odpady te przeznaczane są do składowania
i wywożone na składowisko w Dynowie.

Dane charakteryzujące gospodarkę odpadami powstającymi w oczyszczalni ścieków przedstawiono w tabeli  nr 10

##### Tabela Nr 10.  Aktualny stan gospodarowania osadami ściekowymi w gminie Dzikowiec

| Lp | gmina | RLM | Roczna ilość osadu (19 08 05) [t.s.m./ % s.m.] | Roczna ilość skratek (19 08 01) [t/ % s.m.] | Roczna ilość piasku (19 08 02) [t/ % s.m.] | Przepustowość oczyszczalni [m3/d] | dobowy ładunek BZT5 w okresie bezdeszczowym [kgO2/d] | Liczba mieszk. Skanalizowanych | % obsługiwanej ludności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzikowiec | 288 | 3,4/25 (uwodnienie 75%) | 1,1 (uwodnie nie 55%) | 6,5 (uwodnienie 60%) | 105/162/207/ | 17,3 | 1190/6688 | 17,79 |

5.3 Gospodarka odpadami komunalnymi (zbieranie, gromadzenie, transport)

Odbiorem odpadów komunalnych za terenu Gminy Dzikowiec zajmuje się głównie Zakład Usług Komunalnych, będący zakładem budżetowym gminy, oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Błażowej na podstawie zawartej umowy. Wytworzone przez mieszkańców odpady gromadzone są w workach foliowych lub pojemnikach (kontenery KP-7) i odbierane od wytwórców, następnie dowożone środkami transportowymi na plac utwardzony znajdujący się na terenie oczyszczalni ścieków, skąd są odbierane przez ZGK Sp. z o.o. w Błażowej specjalistycznym sprzętem   i wywożone na teren składowiska odpadów w Dynowie i Kozodrzy.

# 5.3.1. Selektywna zbiórka odpadów

Na terenie Gminy Dzikowiec jest systematycznie wprowadzana selektywna zbiórka odpadów posiadających charakter surowców wtórnych. Wysegregowane odpady można gromadzić w przeznaczonych do tego celu workach. Również w ramach akcji sprzątania świata prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów posiadających charakter surowców wtórnych. Ilość odpadów określana jest na podstawie faktur wywozu wystawianych przez przewoźników odpadów. Masa wywiezionych odpadów komunalnych nie stanowi jednak podstawy do określenia faktycznej ilości powstających odpadów w gminie. Podobnie sytuacja wygląda z odpadami przeznaczonymi do wykorzystania. Są to śladowe ilości surowców w stosunku do wartości wyszczególnionych w tabeli nr 8. Wyliczenia powyższe nie obejmują ilości odpadów opakowaniowych wytwarzanych 
w podmiotach gospodarczych. Obecnie brak danych aby te wielkości określić.

5.4 Ilość i źródła powstawania odpadów w sektorze gospodarczym

Ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych określona na podstawie informacji zawartych w wydanych decyzjach zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, pozwoleniach na wytwarzanie odpadów oraz złożonych informacjach o wytworzonych odpadach obarczona jest błędem, którego skali nawet nie można ustalić. Przy składaniu wniosków do wymienionych wyżej uzgodnień określa się górną granicę wytwarzania odpadów w ciągu roku i są to dane zawyżone. Na podstawie wydanych uzgodnień można jedynie wnioskować o rodzajach wytwarzanych odpadów.

Zgodnie z artykułem 37 ustawy o odpadach, posiadacz odpadów zobowiązany jest do przedłożenia rocznej informacji właściwemu wojewodzie, dotyczącej ilości wytworzonych odpadów i sposobu postępowania z nimi. Obowiązek ten jednak nie jest przez wszystkie podmioty spełniany i dlatego ten, teoretycznie bardzo dobry miernik, nie może być zastosowany.

Z danych zawartych w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami, oraz z dokumentów będących w Urzędzie Gminy wynika, że na terenie gminy Dzikowiec wytwarzane są odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne według tabeli Nr 11 i 12.

Tabela nr 11. Dane dotyczące odpadów niebezpiecznych – na podstawie decyzji administracyjnych starostwa.

| lp. | rodzaj odpadu | Kod | ilość roczna [Mg] | sposób docelowego/właściwego zagospodarowania odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | osady z czyszczenia zbiorników po ropopochodnych | z grupy 05, 13 i 16 ogółem | 45,9 | spalane w instalacjach do tego przystosowanych (np. Jasło, Rzeszów) |
| 2 | czyściwo zaolejone, zużyte sorbenty i filtry olejowe, zaolejone opakowania | grupa 15 i 16 ogółem | ok. 8, w tym filtry -1,673 | jw. |
| 3 | opakowania po substancjach niebezpiecznych, w tym np. po środkach ochrony roślin | 15 01 10 | 0,6 | jw. |
| 4 | płyn hamulcowy | 13 01 08 | 2,082 | odzysk przez producenta lub spalanie energetyczne |
| 5 | odpady „medyczne” | 18 01 03 | 0,12 | unieczynniane biologicznie / spalane w instalacjach do tego przystosowanych (np. Bravo-hospital w Rzeszowie, spalarnie w Rzeszowie lub Tarnobrzegu) |
| 6 | odpady fotograficzne | z grupy 09 ogółem | 0,7 | odzysk srebra, reszta/pozostałość unieszkodliwiania w specjalistycznych instalacjach |
| 7 | azbest (jako eternit itp.) | 17 01 06, 06 01 i 05 | 15 | składowane na składowisku odpadów niebezpiecznych |
| 8 | chłodziwo | 13 03 07 | 2 | odzysk przez producenta lub spalanie energetyczne |
| 9 | akumulatory ołowiowe | 16 06 01 | 47,715 + 0,151 elektrolitu | odzysk w zakładach przeróbczych w Bytomiu lub Świętochłowicach |
| 10 | świetlówki | 16 02 13 | 1,297 | odzysk w odpowiednich zakładach |
| 11 | zużyte oleje różnych typów | grupa 13 ogółem | 331,211 | odzyskiwane w instalacji służącej do tego (Rafineria Jedlicze) |
| 12 | rozpuszczalniki | 07 01 04 | 0,2 | odzysk przez producenta lub spalanie energetyczne |
| 13 | odpadowe alkalia | 06 02 02 06 02 03 06 02 99 | NaOH - 0,2 NH3aq– 0,1 K(Li)OH – 0,1 | neutralizacja w specjalistycznej instalacji |
| 14 | odciek z wysypiska | 16 10 02 | 3000 | oczyszczenie w oczyszczalni ścieków |
| 15 | górnicze (w związku z wierceniami poszukiwawczymi) | 01 05 99 | 4000 | do rekultywacji np. składowisk lub terenów przemysłowych, składowanie |

Tabela Nr 12. Dane dotyczące odpadów innych niż niebezpieczne – na podstawie decyzji administracyjnych starostwa

| Lp. | rodzaj odpadu | kod | ilość roczna [t] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | odpady farb i lakierów wodorozcieńczalnych | 08 01 03 | 11 |
| 2 | odpady płyt wiórowych | 03 01 03 | 576 |
| 3 | odpadowe drewno różnych postaci, czyste | grupa 03 ogółem | 1103,5 |
| 4 | makulatura | 15 01 01 | 34 |
| 5 | tworzywa sztuczne | grupa 15 i 17 łącznie | 12,68 |
| 6 | szkło opakowaniowe | 15 01 07 | 0,1 |
| 7 | osady z zakładowych i komunalnych oczyszczalni ścieków | 19 08 05 | ok. 310 (z różnych źródeł) |
| 8 | skratki | 19 08 01 | 13,6 |
| 9 | piasek | 19 08 02 | 28,5 |
| 10 | złom stalowy | grupa 17 i inne | 509,4 |
| 11 | złom kolorowy ogółem | grupa 17 i inne | 82 |
| 12 | opony | 16 01 13 | 19,95 |
| 13 | gruz ogółem i jemu podobne | grupa 17 10 13 82 10 12 08 06 05 01 | 2473 |
| 14 | żużel i popiół ze spalania węgla | 10 01 01 | 1446 + 0,6 popioły lotne z drewna 10 01 03 |
| 15 | odchody zwierzęce | 02 01 06 | 1 |
| 16 | odpady poubojowe i im podobne | 02 02 03 02 02 04 02 02 02 | łącznie 190,5 |
| 17 | odpadowa masa roślinna | 02 01 03 | 50 |
| 18 | organiczne odpady kuchenne | 16 08 08 | 0,1 |
| 19 | odpadowe kleje i szczeliwa | 08 04 10 | 0,6 |
| 20 | odpady z folii do oklejania płyt wiórowych | 07 02 13 | 3,6 |
| 21 | odpadowy asfalt nie zawierający smoły | 17 03 02 | 50 |
| 22 | pył z oczyszczania gazów odlotowych | 10 01 19 | 300 |
| 23 | roztwory i szlamy z segregacji jonitów | 19 09 06 | b. d. |
| 24 | osady z SUW | 19 09 99 | 15 |

Nie przeprowadzano wskazywania rodzajów odpadów, które są wytwarzane w gminie Dzikowiec, ponieważ Urząd Gminy nie otrzymuje kopii informacji od wytwórców, składanych  do Starosty. Ponadto, w przypadku wytwarzania odpadów w ilości niższej niż 5 Mg/r, wytwórca odpadów nie ma obowiązku składania takiej informacji.

##### Zużyte opony

Na terenie Gminy Dzikowiec nie funkcjonuje zbiórka zużytych opon. Odpady są  wytwarzane w całej gminie. Źródłami wytwarzania zużytych opon są mieszkańcy, rolnicy eksploatujący samochody osobowe, ciągniki a także podmioty gospodarcze (samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe). Obserwuje się tendencję zmierzającą do posiadania dwóch kompletów opon (letnich i zimowych), których wymianę zleca się wyspecjalizowanym warsztatom. Powoduje to także chęć wymiany opon w tych warsztatach. Opony w ciągnikach wymienia się jednak na terenie gospodarstw domowych. Małe firmy transportowe także dokonują wymiany opon na własnym terenie.

##### Wyeksploatowane pojazdy

Na terenie Gminy Dzikowiec nie działa żadna stacja demontażu zużytych pojazdów, która zgodnie z przepisami, mogłaby wydawać zaświadczenia o złomowaniu pojazdów. Nie funkcjonuje również punkt zbiórki zużytych pojazdów. Ilość wytwarzanych odpadów jest trudna do określenia. Na podstawie danych Starostwa Powiatowgo w Kolbuszowej, ilość złomowanych pojazdów jest zbyt mała do zorganizowania ekonomicznie opłacalnej stacji złomowania. Dodać należy, że do punktu kasacyjnego trafia czasem jedynie tabliczka z numerem nadwozia, natomiast znaczna część podzespołów jest wykorzystywana we własnym zakresie.

Na terenie Powiatu koncesję Wojewody na działalność kasacyjną posiadają: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BUD-TRANS ul. Krakowska 72, 36-100 Kolbuszowa (nie posiada ono jednak zezwolenia na zbieranie wraków – stąd konieczność uregulowania tej kwestii) oraz Spółdzielnia Transportu Wiejskiego Oddział w Kolbuszowej, ul. Handlowa 2.

##### Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

W gminie nie prowadzi się punktu zbiórki odpadów sprzętu elektronicznego (telewizory, magnetowidy, komputery, magnetofony, urządzenia biurowe, odbiorniki radiowe) oraz sprzętu elektrycznego (sprzęt AGD – pralki, zmywarki, kuchenki). Określenie dokładnej ilości wytwarzanych odpadów, obecnie, nie jest możliwe. Jeżeli przyjąć, że zdecydowana większość tego rodzaju odpadów powstaje w gospodarstwach domowych i stanowią frakcję odpadów wielkogabarytowych, to w ciągu roku powstaje szacunkowo w gminie Dzikowiec ok. 99,83 Mg odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Odpady zawierające PCB

Z informacji składanych Wojewodzie Podkarpackiemu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania informacji 
o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439), na terenie Gminy Dzikowiec nie występują odpady zawierające PCB (a w szczególności odpady o kodzie 13 03 01 oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB i 16 02 01 transformatory i kondensatory zawierające PCB).

##### Odpady zawierające azbest

Na terenie kraju znajduje się bardzo duża  ilość materiałów budowlanych, zawierających azbest. Odpad powstaje głównie w wyniku prac remontowo-budowlanych. W gminie  została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów budowlanych zawierających azbest, a w zasadzie określono powierzchnię pokryć dachowych zawierających azbest. Wielkość ta wynosi 
123,229 tys. m2

Ilość wytworzonych odpadów zależy od ilości wykonywanych prac remontowo-budowlanych. Określenie średniej rocznej ilości wytwarzanych odpadów nie jest możliwe z powodu trudności określenia ilości wykonywanych prac remontowo-budowlanych, na które składa się nie informowanie organów nadzoru budowlanego o prowadzonych pracach przez firmy, oraz wykonywanie wymiany pokrycia przez właścicieli budynków.

Eternit będący przedmiotem rozważań w dalszej części Planu jest klasyfikowany jako: 
odpad o kodzie: 17 01 05 i 17 06 01.

##### Baterie i akumulatory

Akumulatory ołowiowe są powszechnie używane zarówno w zakładach przemysłowych jak 
i w gospodarstwach domowych (użytkowanie pojazdów). Należy zwrócić uwagę na fakt, że odpady te obecnie powstają w dużym rozproszeniu. Z biegiem lat należy się spodziewać ogniskowania źródeł wytwarzania tego rodzaju odpadu (wymiana akumulatorów w specjalistycznych zakładach, uregulowania dotyczące wprowadzenia obowiązku zwrotu starego akumulatora przy zakupie nowego lub zapłacenie opłaty depozytowej). Czynnikiem sprzyjającym w odzyskiwaniu zużytych akumulatorów jest fakt wprowadzenia przepisów zmuszających przedsiębiorców produkujących baterie i akumulatory do prowadzenia ich odzysku i recyklingu. Ilość wytwarzanych odpadów 
w postaci akumulatorów i baterii jest bardzo trudna do określenia.

Oleje odpadowe

Grupa 13 odpadów to oleje odpadowe, czyli zgodnie z ustawą o odpadach, to wszystkie oleje smarowe lub przemysłowe, a w szczególności zużyte oleje silników spalinowych i oleje przekładniowe a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne. Oleje odpadowe (oleje przepracowane) powstają zarówno w wyniku eksploatacji pojazdów jak i maszyn przemysłowych oraz w instalacjach do neutralizacji substancji ropopochodnych. Obecnie na terenie Gminy Dzikowiec nie funkcjonuje system zbiórki tego rodzaju odpadów. Zważyć trzeba uwagę na fakt, że bardzo duża ilość olejów przepracowanych powstających w gospodarstwach domowych jest zagospodarowywana w nieprawidłowy sposób (wylewanie do kanalizacji ściekowej, spalanie). Problem ten głównie istnieje także w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Obecnie brakuje danych na temat faktycznej ilości wytwarzanych odpadów.

##### Odpady medyczne

Źródłem powstawania odpadów medycznych na terenie gminy są ośrodki zdrowia, prywatne gabinety lekarskie, apteki oraz ośrodki pomocy społecznej. Odpady medyczne składają się zasadniczo z dwóch grup: odpadów o składzie zbliżonym do odpadów komunalnych – nie powodujących zagrożenia infekcji oraz odpadów niebezpiecznych. Odpady medyczne niebezpieczne to: zużyte strzykawki, opatrunki, przeterminowane leki, części tkanek ludzkich, substancje chemiczne. Na terenie Gminy Dzikowiec znajduje się trzy podmioty świadczące usługi medyczne. Odpady medyczne od podmiotów odbierane są przez odbiorców odpadów na podstawie zawartych umów.

##### Odpady weterynaryjne

Głównym źródłem wytwarzania odpadów są praktyki weterynaryjne. Na terenie Gminy Dzikowiec nie funkcjonuje żaden gabinet weterynaryjny. Odpady powstałe w wyniku funkcjonowania tych jednostek należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w swoim oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie i życie człowieka. Odpady te powinny być selekcjonowane z ogólnego strumienia odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzenia usług weterynaryjnych – i przekazywane do unieszkodliwienia w specjalistycznych instalacjach. Na terenie Gminy Dzikowiec brak jakichkolwiek informacji na temat ilości wytwarzanych odpadów weterynaryjnych. Dokładne określenie miejsca jak i ilości wytwarzanych odpadów jest tym bardziej utrudnione ponieważ specyfika tej działalności charakteryzuje się bardzo dużą mobilnością (odpady są wytwarzane w różnych miejscach – niekoniecznie na terenie gminy).

5.5 Gospodarka odpadami w sektorze gospodarczym (zbieranie, gromadzenie, transport)

Zgodnie z przyjętą hierarchią postępowania z odpadami, jeżeli ich wytworzenia nie dało się uniknąć, powinny zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwione w miejscu wytworzenia. Odpady, których nie można zagospodarować w miejscu wytworzenia, powinny zostać przekazane odbiorcom położonym najbliżej miejsca wytworzenia. Odbiorem odpadów a zwłaszcza odpadów niebezpiecznych, od podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Dzikowiec zajmują się wyspecjalizowane firmy. Można przyjąć, że na terenie gminy w zakresie odbioru 
i transportu odpadów oraz odzysku działają podmioty wymienione w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami, które zostały wymienione w tabeli nr 13 i 14.

- W zakresie zbierania i transportu

Tabela Nr 13.  Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów na terenie powiatu kolbuszowskiego

| lp | nazwa firmy | odpady zbierane/przewożone | źródło pochodzenia odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BUD-TRANS ul. Krakowska 72 Kolbuszowa | zbieranie i transport: - baterie i akumulatory ołowiowe 16 06 01 - metale żelazne 16 01 17 - metale nieżelazne 16 07 18 - inne (odpady tapicerskie) 16 01 99 - opony 16 01 03 - + transport: - tworzywa sztuczne 16 01 19 - szkło 16 01 20 - okładziny hamulc, nie niebezp. 16 01 12 - zbiorniki na gaz skroplony 16 01 16 | - złomowane wraki samochodowe |
| - 2 | - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe BISS Barbara Skowrońska ul. Tarnobrzeska 40 Kolbuszowa Dln. | - Transport - opakowania z tworzyw sztucznych PE (kod) 15 01 02 |  |
| - 3 | - Spółka Jawna ”DELTA Skowroński i Skowroński” ul. Tarnobrzeska 181 Kolbuszowa Dln. | - Transport - opakowania z tworzyw sztucznych PE 15 01 02 |  |
| - 4 | - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe SAMBA S.C. J Sitko & A. Procak ul. Handlowa 4 Kolbuszowa | - Transport - opakowania z tworzyw sztucznych PE 15 01 02 |  |
| - 5 | - WISPRO Spółka Jawna z/s w Rzeszowie ul. Rejtana 10 Zakład Opakowań Drewnianych ul. Sokołowska 28 Kolbuszowa | - Transport - opakowania z drewna 15 01 03 |  |
| - 6 | - Jacek Przywara Werynia 524 | - Transport: - odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu 03 03 08 - opakowania z papieru i tektury 15 01 01 - opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 - papier i tektura 19 12 01 - tworzywa sztuczne i guma 19 12 04 - tekstylia 19 12 08 |  |
| - 7 | - Spółdzielnia Transportu Wiejskiego Oddział w Kolbuszowej ul. Handlowa 6 | - zbieranie i transport - makulatura ogółem 15 01 01, 19 12 01 - tworzywa sztuczne ogółem 15 01 01, 16 01 19 - złom stalowy ogółem 12 01 19, 16 01 18 - złom kolorowy ogółem 12 01 03, 16 01 18 - wraki samochodowe „suche” 16 0106 | złomowane wraki samochodowe |
| 8 | S.C. ANNA Anna Szwaja, Krystyna Szwaja Majdan Król. ul. Sandomierska 5 | Zbieranie baterie i akumulatory ołowiowe 16 06 01 | skup w sklepie w związku z ustawą o opłacie depozytowej i produktowej |
| 9 | Jan Kozdęba ul. Strażacka 3 Majdan Król. | jw. | jw. |
| 10 | FHU WIMOT Wiesław Winiarski ul. Jana Pawła II 6 Kolbuszowa | jw. | jw. |
| 11 | PHU „AUTO-Mar-Jan” S.C. Marian Frącz, Jan Snopokowski ul. Obr. Pokoju 15 Kolbuszowa | jw. (punkty sprzedaży na terenie Kolbuszowej) | jw. |
| 12 | Zakład Handlu Art. Do Produkcji Rolnej ul. Handlowa 5 Kolbuszowa | jw. (Kolbuszowa: ul. Handlowa 5, ul. Mickiewicza 27, Wilcza Wola: dawna RSP, Majdan Król.: Bachnat 1) | jw. |

Według WPGO działalność w zakresie zbierania prowadzi również GS Z i Z Skup Złomu 
i makulatury Kolbuszowa.

- W zakresie odzysku:

Tabela Nr 14.  Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odzysku odpadów na terenie powiatu kolbuszowskiego

| lp | nazwa firmy | odpady odzyskiwane/ilość | źródło pochodzenia odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BUD-TRANS ul. Krakowska 72 Kolbuszowa | - metale żelazne 16 01 17 - metale nieżelazne 16 01 18 - tworzywa sztuczne 16 01 19 - inne 16 01 99 - szkło 16 01 20 - zbiorniki na gaz skroplony 16 01 20 | - złomowane wraki samochodowe |
| - 2 | - Spółka Jawna ”DELTA Skowroński i Skowroński” ul. Tarnobrzeska 181 Kolbuszowa Dln. | - opakowania z tworzyw sztucznych PE (kod 15 01 02) w ilości do 120 Mg rocznie |  |
| - 3 | - Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowo – Handlowe BISS Barbara Skowrońska ul. Tarnobrzeska 40 Kolbuszowa Dln. | - opakowania z tworzyw sztucznych PE (kod 15 01 02) w ilości do 150 Mg rocznie |  |
| - 4 | - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe SAMBA S.C. J Sitko & A. Procak ul. Handlowa 4 Kolbuszowa | - opakowania z tworzyw sztucznych PE (kod 15 01 02) w ilości do 200 Mg rocznie |  |
| - 5 | - WISPRO Spółka Jawna z/s w Rzeszowie ul. Rejtana 10 Zakład Opakowań Drewnianych ul. Sokołowska 28 Kolbuszowa | - opakowania z drewna 15 01 03 w ilości do 100 Mg rocznie |  |
| - 6 | - „Biegonice – Kupno” Sp. z o. o. Kupno 494 | - mieszanka popiołowo – żużlowa z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 10 01 80 w ilości do 30 000 Mg rocznie - popioły z elektrofiltrów 10 01 02 w ilości do 3 000 Mg rocznie | - WSK „PZL – Rzeszów” Elektrociepłownia Rzeszów Sp. z o. o. (oba jako dodatek do produkcji cerami-cznych materiałów budowlanych) |

Według WPGO działalność w zakresie odzysku (folii PE) prowadzi również PPUH „ART-FOL” Kolbuszowa.

Z danych uzyskanych w gminie wynika, że na terenie gminy Dzikowiec brak jest podmiotów  prowadzących odzysk odpadów tworzyw sztucznych.

Według ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628), posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie transportu odpadów jest zobowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi obecnie rozporządzeniami przy przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju obowiązują przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) – jednolity tekst Umowy ADR z 1999 r. (Dz. U. 
Nr 30, poz.287). Załącznik określa maksymalne ilości dopuszczone do przewozu jednorazowego dla poszczególnych klas. Podaje również górną granicę, poniżej której przewożone ładunki zwolnione są w części lub całości z wymogów obowiązujących przy przewozie materiałów niebezpiecznych.

Z decyzji administracyjnych wydanych przez Starostę Kolbuszowskiego wynika, że wiele podmiotów spoza powiatu Kolbuszowskiego prowadzi zbiórkę i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, będąc jednocześnie wytwórcą tego odpadu na terenie gminy (jednostki usługowe w zakresie czyszczenia zbiorników paliw płynnych, czyszczenia instalacji do usuwania ropopochodnych, itp.). Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów znajdują się poza terenem gminy, a nawet poza terenem powiatu.

Brak danych na temat podmiotów przewożących osady ściekowe. Zagadnienie to najpewniej wymaga uregulowania formalno-prawnego. Wszystkie osady ściekowe podlegały składowaniu.

5.6 Odzysk i unieszkodliwianie odpadów

- Instalacje do odzysku

- Na terenie Gminy Dzikowiec nie funkcjonuje żaden zakład zajmujący się odzyskiem tworzyw sztucznych, brak bliższych danych na ten temat.

- Instalacje do unieszkodliwiania

Na terenie Gminy Dzikowiec brak jest składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętnych. Zbierane odpady komunalne wywożone są na składowisko do Dynowa i Kozodrzy. 
Nie istnieją instalacje do unieszkodliwiania odpadów.

5.7 Ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami

Analizując opisany wyżej aktualny stan gospodarki odpadami należy stwierdzić, że nie jest on zadowalający z punktu widzenia przestrzegania wymagań ochrony środowiska, jak również 
z punktu widzenia organizacji i wyposażenia technicznego. Z drugiej jednak strony, nie odbiega on od stanu istniejącego w innych gminach powiatu kolbuszowskiego i województwa Podkarpackiego. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, gmina określiła w ramach prawa miejscowego zasady utrzymania czystości i porządku w gminie, posiada jednostkę zajmującą się zbieraniem odpadów komunalnych oraz zawarta umowę z jednostką zajmującą się odbiorem 
i transportem odpadów komunalnych na składowisko. Odbiór odpadów od mieszkańców prowadzony jest na zasadzie akcji prowadzonych w miarę potrzeb jednaj nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Mieszkańcy gromadzą odpady w workach foliowych oznakowanych nadrukiem informującym do jakiego odbiorcy odpadów należą oraz pojemników. Ilość zbieranych rocznie odpadów stanowi jedynie niecałe 23 % ilości odpadów, które potencjalnie zostają w gminie wytwarzane. Jest to wartość zdecydowanie za mała, nawet jeśli weźmie się pod uwagę takie czynniki, jak:

- typowo wiejski charakter zagospodarowania gminy,

- zagospodarowanie większości odpadów organicznych stanowiących (11,7 %) ogółu frakcji wchodzących w skład odpadów komunalnych),

- zagospodarowanie większości odpadów budowlanych (17 %),

- spalanie znacznej części odpadów palnych (12,5 %),

- zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów metalowych (2 – 2,9 %).

Gmina nie opracowała i nie wdrożyła systemu zbiórki odpadów selektywnie gromadzonych.

Bardzo słaba jest wiedza na temat odpadów niebezpiecznych, wytwarzanych na terenie gminy. Dotyczy to odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunalnych jak 
i odpadów niebezpiecznych ze źródłem powstawania w działalności gospodarczej. Wyjątek stanowią pokrycia dachowe zawierające azbest.

6. Prognozy wytwarzania odpadów na terenie Gminy Dzikowiec w latach 2004-2014

Prognoza ilości wytwarzanych odpadów w najbliższych latach musi uwzględniać wiele czynników. Najważniejszymi mogą być: wzrost lub spadek liczby ludności gminy oraz poziom rozwoju gospodarczego (cywilizacyjnego – w zakresie odpadów komunalnych).

W opracowanej dla gminy: „Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzikowiec” w 2000 r. 
nie określono zmian demograficznych i gospodarczych na najbliższe lata, natomiast  w „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stary Dzikowiec” ujęto prognozy demograficzne w trzech wersjach uwzględniając przyrost naturalny, migrację i ludność ogółem. W wersji pierwszej (pesymistycznej) liczba ludności w 2015 roku wyniesie 7291 osób, natomiast w wersji trzeciej optymistycznej wzrośnie do 8035 osób.

W Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami założono 2 % przyrost naturalny, z czego na terenach miejskich wzrost liczby ludności wyniesie 5,4 %, natomiast na terenach wiejskich wzrost liczby ludności wyniesie 0,7 %. Ponadto założono 3% wzrost ilości odpadów komunalnych w skali roku.

Z wyszczególnionych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami przesłanek zmiany stanu i ilości odpadów komunalnych dla gminy Dzikowiec można „dopasować” dwie:

- zakłada się, że przez najbliższe 5 lat dominować będą postawy konsumpcyjne, wysoce „odpadogenne”, następnie zaś stopniowo, coraz częściej obserwować się będzie postawy proekologiczne, w których zawarty będzie również świadomy stosunek do problematyki odpadów. Uwidoczni się to również m.in. spadkiem ilości tworzyw sztucznych na korzyść szkła i wyrobów 
z drewna, czy innych materiałów, przede wszystkim materiałów podatnych na recyrkulację (szkło), czy łatwo degradowalnych – jak papier, czy drewno;

- po początkowym okresie stagnacji nastąpi wzrost budownictwa oraz w szczególności prac remontowo-budowlanych, co z drugiej strony zaowocuje wzrostem ilości odpadów poremontowych (w tym gruzu), w strukturze odpadów przyczyni się to do wzrostu ilości odpadów „innych mineralnych”.

6.1 Analiza czynników demograficznych i społeczno-gospodarczych

Biorąc pod uwagę przesłanki opisane w punkcie 6 niniejszego Planu do dalszych rozważań dotyczących ilości i składu wytwarzanych odpadów komunalnych przyjęto następujące założenia:

- wzrost liczby mieszkańców gminy o średnią wartość przyrostu naturalnego z ostatniego dwudziestolecia ujętego w „Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzikowiec”

- wzrost ilości poszczególnych frakcji wchodzących w skład odpadów komunalnych o wskaźnik przyjęty w KPGO,

- wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych przez mieszkańca wsi przyjęty w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami.

Planowana liczba mieszkańców gminy Dzikowiec w latach 2005, 2006, 2010 i 2014 przedstawia tabela Nr 15.

Tabela Nr15. Planowana liczba mieszkańców gm. Dzikowiec w latach 2005, 2006, 2010, 2014

| Lata | 2000 | 2005 | 2006 | 2010 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców | 6655 | 6691 | 6881 | 7099 | 7291 |

6.2 Prognozy wytwarzania odpadów komunalnych do roku 2014

Na podstawie przedstawionych wcześniej wskaźników określających roczne wytwarzanie odpadów komunalnych na jednego mieszkańca można wyliczyć prognozę wytwarzanych odpadów w poszczególnych latach, co przedstawiają tabele nr 16, 17, 18.

Tabela Nr 16. Planowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych rocznie przez statystycznego mieszkańca w gminie Dzikowiec (223.59 Mg– 2000 r.)

| Lata | Wskaźnik 2000 r. | 2005 | 2006 | 2010 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych kg/M/r | 223,59 | 228,92 | 228,92 | 231,42 | 233,17 |

Tabela Nr 17. Planowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych rocznie w gminie Dzikowiec w latach 2005, 2006, 2010, 2014

| Lata | wskaźnik | 2005 | 2006 | 2010 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych Mg/r | liczba. mieszk. x wskaźnik. | 1531,70 | 1575,20 | 1642,85 | 1700,04 |

Tabela Nr18.  Planowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje w gminie Dzikowiec  w latach 2005, 2006, 2010, 2014

| L.p. | Części składowe strumienia odpadów komunalnych | Gminy wiejskie [kg/M*r] Mg | % 2000 r. | 2005 | 2006 | 2010 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odpady organiczne ulegające biodegradacji | 22,11 | 10,0 | 22,33 149,41 | 22,33 153,65 | 22,48 159,58 | 22,48 163,90 |
| 2. | Odpady zielone | 4,16 | 1,8 | 4,24 28,37 | 4,24 29,17 | 4,33 30,74 | 4,37 31,86 |
| 3. | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 10,64 | 4,8 | 10,85 72,59 | 10,85 74,66 | 10,96 77,80 | 10,96 79,91 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 15,43 | 6,9 | 15,74 105,31 | 15,74 106,45 | 15,90 112,87 | 15,90 115,93 |
| 5. | Opakowania wielomateriałowe | 1,73 | 0,8 | 1,76 11,78 | 1,76 12,11 | 1,78 12,64 | 1,78 12,98 |
| 6. | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 21,03 | 9,4 | 21,24 142,12 | 21,24 146,15 | 21,24 150,78 | 20,82 151,80 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 6,77 | 3,0 | 6,84 45,77 | 6,84 45,58 | 6,84 46,00 | 6,70 48,85 |
| 8. | Tekstylia | 4,65 | 2,1 | 4,74 31,71 | 4,74 32,61 | 4,79 34,00 | 4,84 35,29 |
| 9. | Szkło (nie opakowaniowe) | 1,00 | 0,4 | 1,02 6,82 | 1,02 7,02 | 1,04 7,38 | 1,05 7,65 |
| 10. | Opakowania ze szkła | 18,89 | 8,4 | 19,27 128,93 | 19,27 132,59 | 19,65 139,49 | 19,85 144,72 |
| 11. | Metale | 4,55 | 2,0 | 4,60 30,78 | 4,60 31,65 | 4,60 32,65 | 4,60 33,54 |
| 12. | Opakowania z blachy stalowej | 1,63 | 0,7 | 1,65 11,04 | 1,65 11,35 | 1,65 11,71 | 1,65 12,03 |
| 13. | Opakowania z aluminium | 0,47 | 0,2 | 0,48 3,21 | 0,48 3,30 | 0,48 3,41 | 0,48 3,50 |
| 14. | Odpady mineralne | 13,25 | 5,9 | 13,25 88,65 | 13,25 91,17 | 13,38 94,98 | 13,52 98,57 |
| 15. | Drobna frakcja popiołowa | 40,28 | 18,0 | 39,47 264,09 | 39,47 271,59 | 38,29 271,82 | 37,14 270,79 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | 15,00 | 6,7 | 15,89 106,32 | 15,89 109,34 | 15,89 112,80 | 15,89 115,85 |
| 17. | Odpady budowlane | 40,00 | 18,0 | 43,38 290,25 | 43,38 298,49 | 45,95 326,20 | 48,97 357,04 |
| 18. | Odpady niebezpieczne | 2,00 | 0,9 | 2,17 14,52 | 2,17 14,93 | 2,17 15,40 | 2,17 15,82 |
| Razem: |  | 223,59 | 100 | 228,92 1531,70 | 228,92 1575,20 | 231,42 1642,85 | 233,17 1700,04 |

6.3 Prognozy wytwarzania odpadów w sektorze gospodarczym do roku 2014

Przesłanki, które legły u podstaw prognozy powstawania odpadów w sektorze gospodarczym zostały nakreślone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami i w zdecydowanej większości zostały powielone w Wojewódzkim i Powiatowym Planach Gospodarki Odpadami.

Zostaną jednak w niniejszym Planie przytoczone te, które są ważne z punktu widzenia gminy:

- w latach 2003 – 2006 zakłada się utrzymanie obecnego poziomu wytwarzania odpadów lub ich nieznaczny wzrost,

- w latach 2007 – 2014 zakłada się relatywne zmniejszenie (w stosunku do wzrostu produkcji) wytwarzanych odpadów,

- dokonanie „podziału” odpadów na trzy grupy i ich wytwórców:

- odpady, których ilości nie można zmniejszyć, ponieważ wynika ona z charakteru produkcji,

- odpady, których ilość może zostać zmniejszona w wyniku zastosowania opracowanych nowych technologii mało- i bezodpadowych (włączając w to procedury Czystej Produkcji -CP),

- odpady, dla których można zwiększyć stopień odzysku lub unieszkodliwienia (istniejąca baza przetwórcza), w wyniku prawidłowej organizacji systemu zbiórki.

Analizując dokumenty będące w posiadaniu Urzędu Gminy, oraz informacje zawarte 
w  Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami, nie zostanie przedstawiona ilościowa i jakościowa prognoza w zakresie odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym dla samej gminy Dzikowiec. Generalnie nie będzie wytwarzanych odpadów więcej niż określone w uregulowaniach formalno-prawnych. Uregulowania są najczęściej ważne do końca 2012-2014 r. i dłużej (dla podmiotów, które dokonają takich uregulowań po 2004 r.). W tabeli nr 19 i 20 przedstawiono (za Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami) rodzaje odpadów, które są wytwarzane w powiecie
i gminie, z określoną prognozą dotyczącą ilości wytworzonych odpadów w ciągu roku oraz tendencją wynikającą z zaliczenia do jednej z trzech w/w grup.

Tabela Nr 19. Prognoza dotycząca ilości wytwarzanych  odpadów niebezpiecznych

| lp. | rodzaj odpadu | kod | ilość roczna [Mg] | tendencja rozwoju |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | osady z czyszczenia zbiorników po ropopochodnych | z grupy 05, 13 i 16 ogółem | 45,9 | odpady, których ilości nie można zmniejszyć, ponieważ wynika ona z charakteru produkcji |
| 2 | czyściwo zaolejone, zużyte sorbenty i filtry olejowe, zaolejone opakowania | grupa 15 i 16 ogółem | ok. 8, w tym filtry -1,673 | odpady, których ilości nie można zmniejszyć, ponieważ wynika ona z charakteru produkcji |
| 3 | opakowania po substancjach niebezpiecznych, w tym np. po środkach ochrony roślin | 15 01 10 | 0,6 | odpady, dla których można zwiększyć stopień odzysku lub unieszkodliwienia (istniejąca baza przetwórcza) w wyniku prawidłowej organizacji systemu zbiórki. |
| 4 | płyn hamulcowy | 13 01 08 | 2,082 | odpady, których ilości nie można zmniejszyć, ponieważ wynika ona z charakteru produkcji |
| 5 | odpady „medyczne” | 18 01 03 | 0,12 | odpady, których ilości nie można zmniejszyć, ponieważ wynika ona z charakteru produkcji |
| 6 | odpady fotograficzne | z grupy 09 ogółem | 0,7 | odpady, których ilość może zostać zmniejszona w wyniku zastosowania opracowanych nowych technologii mało- i bezodpadowych (włączając w to procedury CP |
| 7 | azbest (jako eternit itp.) | 17 01 06, 06 01 i 05 | 15 | odpady, dla których można zwiększyć stopień odzysku lub unieszkodliwienia (istniejąca baza przetwórcza) w wyniku prawidłowej organizacji systemu zbiórki. |
| 8 | chłodziwo | 13 03 07 | 2 | odpady, których ilość może zostać zmniejszona w wyniku zastosowania opracowanych nowych technologii mało- i bezodpadowych (włączając w to procedury CP) |
| 9 | akumulatory ołowiowe | 16 06 01 | 47,715 + 0,151 elektrolitu | odpady, których ilości nie można zmniejszyć, ponieważ wynika ona z charakteru produkcji |
| 10 | świetlówki | 16 02 13 | 1,297 | odpady, których ilość może zostać zmniejszona w wyniku zastosowania opracowanych nowych technologii mało- i bezodpadowych (włączając w to procedury CP) |
| 11 | zużyte oleje różnych typów | grupa 13 ogółem | 331,211 | odpady, których ilości nie można zmniejszyć, ponieważ wynika ona z charakteru produkcji |
| 12 | rozpuszczalniki | 07 01 04 | 0,2 | odpady, których ilość może zostać zmniejszona w wyniku zastosowania opracowanych nowych technologii mało- i bezodpadowych (włączając w to procedury CP) |
| 13 | odpadowe alkalia | 06 02 02 06 02 03 06 02 99 | NaOH - 0,2 NH3aq– 0,1 K(Li)OH – 0,1 | odpady, których ilość może zostać zmniejszona w wyniku zastosowania opracowanych nowych technologii mało- i bezodpadowych (włączając w to procedury CP) |
| 14 | odcinek z wysypiska | 16 10 02 | 3000 | odpady, dla których można zwiększyć stopień odzysku lub unieszkodliwienia (istniejąca baza przetwórcza) w wyniku prawidłowej organizacji systemu zbiórki. |
| 15 | górnicze (w związku z wierceniami poszukiwawczymi) | 01 05 99 | 4000 | odpady, dla których można zwiększyć stopień odzysku lub unieszkodliwienia (istniejąca baza przetwórcza) w wyniku prawidłowej organizacji systemu zbiórki. |

Tabela Nr 20.  Prognoza dotycząca wytwarzania odpadów innych niż niebezpieczne.

| Lp. | rodzaj odpadu | kod | ilość roczna [Mg] – tendencja rozwojowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | odpady farb i lakierów wodorozcieńczalnych | 08 01 03 | 11- odpady, których ilości nie można zmniejszyć, ponieważ wynika ona z charakteru produkcji |
| 2 | odpady płyt wiórowych | 03 01 03 | 576 - odpady, których ilości nie można zmniejszyć, ponieważ wynika ona z charakteru produkcji |
| 3 | odpadowe drewno różnych postaci, czyste | grupa 03 ogółem | 1103,5 - odpady, których ilości nie można zmniejszyć, ponieważ wynika ona z charakteru produkcji |
| 4 | makulatura | 15 01 01 | 34 - odpady, których ilości nie można zmniejszyć, ponieważ wynika ona z charakteru produkcji |
| 5 | tworzywa sztuczne | grupa 15 i 17 łącznie | 12,68 - odpady, których ilości nie można zmniejszyć, ponieważ wynika ona z charakteru produkcji |
| 6 | szkło opakowaniowe | 15 01 07 | 0,1 - odpady, których ilości nie można zmniejszyć, ponieważ wynika ona z charakteru produkcji |
| 7 | osady z zakładowych i komunalnych oczyszczalni ścieków | 19 08 05 | ok. 310 (z różnych źródeł) - odpady, których ilości nie można zmniejszyć, ponieważ wynika ona z charakteru produkcji |
| 8 | skratki | 19 08 01 | 13,6 - odpady, których ilości nie można zmniejszyć, ponieważ wynika ona z charakteru produkcji |
| 9 | piasek | 19 08 02 | 28,5 - odpady, których ilości nie można zmniejszyć, ponieważ wynika ona z charakteru produkcji |
| 10 | złom stalowy | grupa 17 i inne | 509,4 - odpady, których ilości nie można zmniejszyć, ponieważ wynika ona z charakteru produkcji |
| 11 | złom kolorowy ogółem | grupa 17 i inne | 82 - odpady, których ilości nie można zmniejszyć, ponieważ wynika ona z charakteru produkcji |
| 12 | opony | 16 01 13 | 19,95 - odpady, których ilości nie można zmniejszyć, ponieważ wynika ona z charakteru produkcji |
| 13 | gruz ogółem i jemu podobne | grupa 17 10 13 82 10 12 08 06 05 01 | 2473 - odpady, których ilości nie można zmniejszyć, ponieważ wynika ona z charakteru produkcji |
| 14 | żużel i popiół ze spalania węgla popioły lotne z drewna | 10 01 01 10 01 03 | 1446 + 0,6 - odpady, których ilość może zostać zmniejszona w wyniku zostosowania opracowanych nowych technologii mało- i bezodpadowych (włączając w to procedury CP) |
| 15 | odchody zwierzęce | 02 01 06 | 1 - odpady, których ilości nie można zmniejszyć, ponieważ wynika ona z charakteru produkcji |
| 16 | odpady poubojowe i im podobne | 02 02 03 02 02 04 02 02 02 | łącznie 190,5 - odpady, których ilości nie można zmniejszyć, ponieważ wynika ona z charakteru produkcji |
| 17 | odpadowa masa roślinna | 02 01 03 | 50 - odpady, dla których można zwiększyć stopień odzysku lub unieszkodliwienia (istniejąca baza przetwórcza) w wyniku prawidłowej organizacji systemu zbiórki. |
| 18 | organiczne odpady kuchenne | 16 08 08 | 0,1 - odpady, których ilość może zostać zmniejszona w wyniku zastosowania opracowanych nowych technologii mało- i bezodpadowych (włączając w to procedury CP) |
| 19 | odpadowe kleje i szczeliwa | 08 04 10 | 0,6 - odpady, których ilość może zostać zmniejszona w wyniku zastosowania opracowanych nowych technologii mało- i bezodpadowych (włączając w to procedury CP) |
| 20 | odpady z folii do oklejania płyt wiórowych | 07 02 13 | 3,6 - odpady, których ilość może zostać zmniejszona w wyniku zastosowania opracowanych nowych technologii mało- i bezodpadowych (włączając w to procedury CP) |
| 21 | odpadowy asfalt nie zawierający smoły | 17 03 02 | 50 - odpady, których ilość może zostać zmniejszona w wyniku zastosowania opracowanych nowych technologii mało- i bezodpadowych (włączając w to procedury CP) |
| 22 | pył z oczyszczania gazów odlotowych | 10 01 19 | 300 - odpady, których ilość może zostać zmniejszona w wyniku zastosowania opracowanych nowych technologii mało- i bezodpadowych (włączając w to procedury CP) |
| 23 | roztwory i szlamy z segregacji jonitów | 19 09 06 | b. d. - odpady, których ilość może zostać zmniejszona w wyniku zastosowania opracowanych nowych technologii mało- i bezodpadowych (włączając w to procedury CP) |
| 24 | osady z SUW | 19 09 99 | 15 - odpady, których ilość może zostać zmniejszona w wyniku zastosowania opracowanych nowych technologii mało- i bezodpadowych (włączając w to procedury CP) |

7. Polityka i strategia Państwa w zakresie gospodarki odpadami.

7.1. Gospodarka odpadami w założeniach  II Polityki Ekologicznej Państwa

W opracowanym dokumencie II Polityka Ekologiczna Państwa znaleźć możemy szereg założeń, priorytetów i celów działalności państwa w zakresie ochrony środowiska. Założenia te, podzielone na priorytety krótkookresowe i  średniookresowe, wskazują kierunki działań do roku 2025. Do głównych priorytetów krótkookresowych i średniookresowych w zakresie gospodarowania odpadami w podanym w dokumencie należą:

- przygotowanie strategii gospodarowania odpadami na szczeblu krajowym, regionalnym 
i lokalnym;

- opracowanie planów gospodarowania odpadami na szczeblu krajowym, regionalnym 
i lokalnym oraz we współpracy z innymi krajami, z wydzieleniem planów gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (w tym wybranymi rodzajami odpadów) i odpadami z opakowań;

- przygotowanie programów likwidacji specyficznych odpadów niebezpiecznych oraz przyspieszenie realizacji programu likwidacji mogilników;

- tworzenie nowych struktur organizacyjnych i systemów dla udzielania pozwoleń, prowadzenia kontroli, identyfikacji i rejestracji odpadów oraz zakładów przeróbki odpadów;

- identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji starych składowisk odpadów, modernizacji składowisk eksploatowanych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych;

- zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów, zgodnie ze wspólnotowymi zasadami bliskości i samowystarczalności;

- ograniczenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach;

- wdrożenie w całym kraju systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych;

- wprowadzenie systemów ewidencji zakładów posiadających rocznie ponad 500 litrów olejów odpadowych;

- tworzenie rynków zbytu dla materiałów z odzysku;

- opracowanie i stopniowe wdrażanie narodowej strategii redukcji ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji, z uwzględnieniem Dyrektywy rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów;

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monitoringu.

7.2. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010.

Polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. Polityka ekologiczna państwa w coraz większym stopniu powinna się dokonywać poprzez zmiany modelu produkcji i konsumpcji, a także poprzez działania ochronne.

Cele ekologiczne zostały ujęte w 4 blokach:

Cele i zadania o charakterze systemowym (rozwój gospodarczo – społeczny, edukacja ekologiczna).

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody (ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona lasów, powierzchni ziemi).

Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii: wykorzystanie energii odnawialnej.

Jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne: gospodarka wodno – ściekowa, gospodarowanie odpadami, oddziaływanie hałasu, pola elektromagnetyczne, awarie przemysłowe.

W polityce ekologicznej państwa w ramach celów średniookresowych do 2010 roku sformułowano następujące zadania na lata 2003-2007:

Cele w zakresie gospodarki odpadami:

- Pełne wprowadzenie w życie regulacji prawnych zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia 
2001 roku o odpadach oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy zgodnie z przyjętym harmonogramem;

- Ratyfikację konwencji międzynarodowych dotyczących gospodarki odpadami oraz dostosowanie do wymagań tych konwencji prawodawstwa krajowego;

- Zwiększenie poziomu odzysku (recykling) odpadów przemysłowych poprzez odpowiednia politykę podatkową i system opłat za korzystanie środowiska;

- Stworzenie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi zapewniającej wzrost odzysku zmniejszającego ich masę.

Zadania o charakterze priorytetowym, które w ramach realizacji wyżej wymienionych celów należy wykonać w latach 2003 – 2006:

- zakończenie wdrażania przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami, zmienionego w latach 2001 – 2002 w ramach harmonizacji z prawem Unii Europejskiej, poprzez uruchomienie systemów ewidencji i kontroli odpadów oraz opracowanie i podjęcie realizacji krajowego i wojewódzkich planów gospodarki odpadami,

- opracowanie i rozpoczęcie realizacji programów unieszkodliwiania odpadów szczególnie niebezpiecznych, objętych przepisami Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (2004r.),

- opracowanie i realizację krajowego i regionalnych planów zintegrowanego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, obejmującymi sieć magazynów, w tym szczególnie magazynów odpadów powypadkowych, oraz sieć instalacji do unieszkodliwiania (2006 r.).

#### 7.3. Gospodarka odpadami w Narodowej Strategii Ochrony Środowiska

Dokument pt. „Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000 – 2006” określa między innymi strategię gospodarki odpadami dla naszego kraju. Określono w tym dokumencie następujące działania o charakterze inwestycyjnym (inwestycje na lata 2003-2006):

-wdrażanie istniejących programów gospodarki odpadami w mniejszych jednostkach osiedleńczych,

-realizacja inwestycji rewitalizacyjnych na terenach zdegradowanych

W ramach działań pozainwestycyjnych określonych ww. dokumencie  proponuje się objęcie usługami w zakresie zorganizowanego wywozu odpadów komunalnych 95% populacji Polski. Zamiar ten ma być zrealizowany do końca roku 2006.

# 7.4. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami obejmuje obszar całego kraju. Został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 
z późniejszymi zmianami), która w rozdziale 3 art.14 – 16 wprowadza obowiązek opracowania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami zawiera zadania w zakresie gospodarki odpadami konieczne do realizacji celów zawartych w dokumencie p. t. „II Polityka Ekologiczna Państwa”, jak również określone 
w „Programie wykonawczym do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 - 2010” 
i „Narodowym programie przygotowania do członkostwa” w obszarze „Środowisko” wraz
 z zestawem planów implementacyjnych, z uwzględnieniem Dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie odpadów. Stanowi on wykaz wytycznych w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi, przemysłowymi, w tym niebezpiecznymi, obligatoryjnych dla planów niższego szczebla.

Cele w sektorze komunalnym:

- objęcie wszystkich mieszkańców kraju zorganizowaną zbiórką odpadów; a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska,

- podnoszenie świadomości społecznej obywateli,

- zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych dla osiągnięcia w roku 2007:

poziomu odzysku – 50%,

poziomu recyklingu – 25%,

- kompostowanie odpadów zielonych,

- wydzielanie odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych,

- intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych składowisk odpadów komunalnych; budowa składowisk regionalnych wg. standardów UE.

Preferuje się kojarzenie gospodarki odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji 
z gospodarką komunalnymi osadami ściekowymi oraz budowę wspólnych zakładów odzysku 
i unieszkodliwiania. Natomiast dążyć się będzie do zamykania składowisk nie spełniających wymagań technicznych.

Cele w sektorze gospodarczym:

- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r.,

- rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych instrumentów ekonomicznych,

- wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowywania (bazy danych),

- identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji starych składowisk odpadów, modernizacji składowisk eksploatowanych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych,

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, 
w tym prowadzenie monitoringu,

- rozszerzenie zakresu prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami odzysku 
i ponownego zastosowania odpadów,

- kontynuację prac badawczo-rozwojowych dotyczących technologii małoodpadowych oraz technologii odzysku i ponownego użycia odpadów.

Cele w gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi:

- całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska do 2010 r. poprzez kontrolowane unieszkodliwienie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB,

- zapewnienie odzysku i recyklingu olejów smarowych (z wyłączeniem olejów bazowych i olejów przepracowanych) do roku 2007 zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zapewnienie bezpiecznego dla zdrowia ludzi usunięcia wyrobów zawierających azbest 
i zdeponowania ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie do 2030 r.,

- likwidację do 2010 r. mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin,

- zapewnienie odzysku i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do 2007 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- w wycofanych z użytkowania samochodach:

do 2003 roku – eliminację w konstruowanych samochodach związków ołowiu, kadmu, rtęci, chromu sześciowartościowego;

do 2006 roku – ponowne wykorzystanie części i odzysk surowców w ilości stanowiącej 95% średniej masy pojazdu;

- minimalizacja ilości powstawania specyficznych odpadów medycznych, wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcania poprzez segregację odpadów u źródła powstania, a także eliminacji nieprawidłowych praktyk w gospodarowaniu odpadami medycznymi.

Cele w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi:

- zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego,

- zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych,

- maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego 
i chemicznego.

7.5. Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami

„Program ochrony środowiska i Plan gospodarki odpadami  dla woj. Podkarpackiego” zostały przyjęte przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 29 września 2003 r. Uchwałą 
Nr XIII/133/03.

WPGO zakłada cele i kierunki działań w  sektorach:

- komunalnym – obejmujący odpady komunalne, osady ściekowe,

- gospodarczym – obejmujący odpady z grup od 01 – 20 ,

- odpadów niebezpiecznych- odpady  niebezpieczne z grup od 01-19, odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów  komunalnych, odpady zawierające PCB, odpady zawierające azbest wycofane z eksploatacji pojazdy, oleje odpadowe, zużyte urządzenia i ich elementy (podgrupa 16 02).

- W Planie Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego określono cel ogólny długookresowy do roku 2014, mówiący o zminimalizowaniu ilości wytwarzanych odpadów 
w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania. Ochrona środowiska przed odpadami powinna być traktowana jako priorytetowe zadanie ponieważ odpady stanowią źródło zanieczyszczeń wszystkich elementów środowiska. Następnie w planie określono cele krótkoterminowe i średniookresowe dla postępowania z odpadami komunalnymi 
i osadami ściekowymi.

- Cele dla odpadów komunalnych

- Cel ogólny długookresowy do roku 2014

- Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców województwa.

- Skierowanie w roku 2006 na składowiska do 83% całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- Osiągnięcie w 2007 roku zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów opakowaniowych: odzysku w wysokości 50 %, recyklingu w wysokości 25 %

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 78% wytworzonych odpadów komunalnych.

- Dla osadów ściekowych:

- Zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego.

- Zwiększenie stopnia przetwarzania komunalnych osadów ściekowych.

- Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach ściekowych przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

- Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze województwa podkarpackiego:

- Podnoszenie świadomości społecznej obywateli, w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów.

- Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponad lokalnym, w tym budowa zakładów zagospodarowania odpadów (sortownie, kompostownie, obiekty termicznego unieszkodliwiania odpadów, składowiska o funkcji ponad lokalnej).

- Utrzymanie przez gminy lub powiaty kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami

- Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

- Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- Redukcja w odpadach kierowanych na składowiska zawartości składników ulegających  biodegradacji.

- Rozwój systemów zbiórki i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych

- Modernizacja składowisk odpadów komunalnych, które nie spełniają wymogów ochrony środowiska, a będą użytkowane do czasu wprowadzenia rozwiązań ponad lokalnych,

- Intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych,

- Sukcesywna rekultywacja składowisk wyłączonych z eksploatacji i nieczynnych kwater na składowiskach oraz likwidacja nielegalnych składowisk,

- Utworzenie wojewódzkiego zintegrowanego systemu zbiórki, ściśle powiązanego 
z krajowym dla specyficznych rodzajów odpadów

- Unieszkodliwianie osadów ściekowych w zależności od uwarunkowań lokalnych (przesypywanie odpadów na składowisku, termiczna przeróbka, kompostowanie, wykorzystanie w celach nawozowych i w rekultywacji, deponowanie osadów na składowiskach).

- Zwiększenie kontroli nad osadami wykorzystywanymi dla celów przyrodniczych,

- 8. Cele przewidziane do realizacji w gospodarce odpadami na terenie  Gminy Dzikowiec 
w latach 2004-2014

- Gmina Dzikowiec zobowiązana jest przepisami prawa do przyjęcia i realizacji celów 
w gospodarce odpadami, określonymi odpowiednio w Krajowym, Wojewódzkim i Powiatowym Planach Gospodarki Odpadami. Gmina zobowiązana jest także do realizacji celów określonych w 
I i II Polityce Ekologicznej Państwa. Ponieważ w dalszej części, Plan często odwołuje się szczegółowo do celów, w tym rozdziale zostaną one jedynie zasygnalizowane.

- Celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do gospodarki odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów, odzysk surowców i ponowne wykorzystanie odpadów, bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych.

- Zadaniem Gminy jest stworzenie organizacyjnych i technicznych warunków realizacji tego celu dla wytwórców i posiadaczy odpadów.

- W niniejszym Planie przystosowano do możliwości Gminy cele i zadania określone
 w KPGO, WPGO i PPGO.

- Jednym z celów musi być współpraca Powiatu i Gmin wchodzących w jego skład, 
w zakresie inwestycji w gospodarce odpadami z ościennymi powiatami. Wynika to ze stosunkowo niewielkiej ilości ludności powiatu - stan obecnej wiedzy wskazuje, że optymalną wielkością inwestycji (koszty inwestycyjne do kosztów utrzymania) jest w tym sektorze przedsięwzięcie obsługujące ok. 150 - 300 tys. mieszkańców. Z tych powodów należałoby podjąć współpracę 
z powiatami ościennymi w realizacji kolejnych zadań w tym zakresie (zaawansowane technologie unieszkodliwiania odpadów w następnych okresach planistycznych).

- Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami, w ślad za WPGO i KPGO określa:

- - Cele krótkoterminowe na lata 2003 – 2006:

- 1.	Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców województwa.

- 2.	Skierowanie w roku 2006 na składowiska do 83% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- 2.	Osiągnięcie do końca roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych: odzysku w wysokości 50%, recyklingu 25%.

- 3.	Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 78% wytworzonych odpadów komunalnych.

- - Cele średnioterminowe na lata 2007 – 2014:

- 1.	Deponowanie w roku 2014 na składowiskach nie więcej niż 53% wszystkich odpadów komunalnych.

- 2.	Skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- - Cel ogólny długookresowy do roku 2014:

- Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania.

- Do wyżej nakreślonych celów, należałoby włączyć dodatkowy cel, istotny z punktu widzenia potrzeb gminy. Cel ten, to wprowadzenie monitoringu (we współpracy z Inspekcją Ochrony Środowiska) emisji odpadów z działalności gospodarczej do końca 2007 r.,

- 9. Koncepcja systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Dzikowiec

- Koncepcja systemu gospodarki odpadami dla terenu gminy powstała głównie w oparciu 
o Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kolbuszowskiego, Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego, a także obowiązujące akty prawne.

- 9.1. Przesłanki systemu gospodarki odpadami w gminie uwzględniające ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, wynikające z WPGO i PPGO

- Stała i regularna zbiórka odpadów u wszystkich mieszkańców i wytwórców,

- Selektywna zbiórka „u źródła’, najlepiej trójpojemnikowa, wraz z okresem przygotowawczym. Równoczesna akcja edukacyjna i wdrażanie na całym terenie.

- Zbiórka selektywna będzie obowiązkowa i odbywać się będzie w systemie workowym, 
a docelowo do trwałych pojemników 110 l. W zabudowie zwartej, system będzie się opierał o gniazda pojemników ok. 1000 – 1500 l. Segregacja powinna obejmować: szkło
 z podziałem na kolory, papier, metale, tworzywa, materię organiczną,

- Dosegregowywanie odpadów w obiektach położonych np. w Kolbuszowej lub Krzątce (stosownie do wybranego wariantu),

- Wprowadzenie indywidualnych kompostowników w zabudowie rozproszonej np. osiedla domków jednorodzinnych, tereny wiejskie – należy utrzymywać powszechny na terenach wiejskich zwyczaj kompostownia biomasy lub używania części odpadów w karmieniu zwierząt;

- GPZON – docelowo w każdej gminie (cel do osiągnięcia w następnych okresach planistycznych, chyba, że z weryfikacji Planu będzie wynikać, że nie jest to potrzebne), działający ponadto jako punkt odbioru odpadów wielkogabarytowych 
(w tym budowlanych) i problemowych oraz innych; GPZON może być urządzony jako lokalne „centrum recyklingu” ;

- Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych do udostępnionych pojemników,

- Zakup samochodu do mobilnej zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców (oraz obsługi GPZON-ów).  Może on też być uzupełnieniem wariantu „GPZON w każdej gminie”,

- Zbiórka szkła powinna być kontynuowana w oparciu o współpracę z Recykling Centrum Jarosław lub innymi podobnymi recyklerami,

- W zakresie postępowania z odpadami z azbestu zakłada się korzystanie z planowanego składowiska w Kupnie, lub tymczasowe korzystanie z odleglejszych składowisk; w tym obszarze problemowym pojawia się konieczność uprzedniego rzetelnego oszacowania ilości eternitu pozostającego w użyciu na terenie powiatu, gmin. Konieczność zabezpieczenia środków na „interwencyjne” usuwanie porzuconego azbestu, współpraca z policją 
w zakresie ścigania winnych (zwrotu należności od właścicieli nieruchomości);

- Zbiórka odpadów niebezpiecznych rozszerzana na: odpady „fotograficzne”, zużyte rozpuszczalniki i odpady lakierów, akumulatory i baterie, świetlówki, oleje, opakowania po środkach ochrony roślin, odpady medyczne, w tym leki, chemikalia ogółem, w tym ze szkół 
i niezidentyfikowane oraz opakowania po nich, elektronika ogółem (zwł. kineskopy, monitory, obwody scalone, oraz nośniki informacji i kasety po barwnikach do drukarek – te ostatnie najlepiej w ramach sklepów z akcesoriami). Odpady te będą przekazywane do istniejących obecnie odbiorców. Jednym z celów jest tu objęcie powiązanym systemem zbiórki odpadów niebezpiecznych podobnych komunalnym z sektora małych i średnich przedsiębiorstw;

- Zbieranie padliny prowadzone będzie na dotychczasowych zasadach. Opcją jest tu korzystanie z punktu magazynowego w Rusinowie. Gdyby inwestycja ta miała się nie powieść, należy rozważyć wybudowanie co najmniej jednej zbiornicy padliny. Zebrana padlina będzie przekazywana do zakładu w Leżachowie

- Zakłada się wykorzystanie auto-złomów, jako „magazynów” wraków samochodowych, tzn. miejsca ich tymczasowego magazynowania i wstępnej segregacji do czasu wywozu do specjalistycznego auto złomu;

- Opony będą zbierane przez punkt skupu i przekazywane do dalszego przerobu. Innym wariantem jest ich skup przez stacje obsługi samochodów, ewentualnie GPZON-y, 
a następnie przekazywanie ich do przerobu za pośrednictwem stacji przeładunkowo-magazynowej. Najbardziej wskazanym byłoby jednak, aby na terenie powiatu działał podmiot gospodarczy zajmujący się skupem opon od serwisów samochodowych itp. firm. 
W takim przypadku należy dążyć do wykształcenia w społeczeństwie takich postaw, aby zużyte opony zostawiać w serwisie.

- System będzie wspierany stałą edukacją ekologiczną;

- Opcją jest zagospodarowanie odpadów budowlanych np. w ramach ZUK;

- Decyzje co do przyjętych do realizacji konkretnych rozwiązań technicznych zaleca się podejmować we współpracy z powiatami/gminami tworzącymi Zakłady Zagospodarowania Odpadów ZZO.;

- Balast i biomasa będą składowane na składowiskach w Kolbuszowej i Krzątce, do czasu ich wypełnienia. Pozostałe odpady będą kierowane do odzysku lub unieszkodliwiana, stosownie do ich rodzaju.

- W trakcie opracowywania Planu przeanalizowano trzy warianty systemu gospodarowania odpadami na terenie powiatu kolbuszowskiego. W wyniku ustaleń dokonanych na Konwencie Wójtów, do realizacji wybrano wariant tzw. niezależny, obejmujący:

- korzystanie ze składowisk w Mielcu i Kozodrzy (po zapełnieniu obiektów w Kolbuszowej 
i Krzątce), z pominięciem instalacji do pirolizy w Tarnobrzegu.

- budowa co najmniej 2 kompostowni osadów ściekowych lub innej instalacji ich przeróbki, w skali powiatowej, skrupulatna selektywna zbiórka oraz co najmniej 1 segregatornia (doczyszczanie surowców wtórnych z selektywnej zbiórki, rozbieranie odpadów wielkogabarytowych poza zawierającymi freony – te podlegałyby tylko magazynowaniu). Segregatornię i kompostownię można zlokalizować np. w Kolbuszowej. Gdyby zaistniała konieczność budowy drugiej stacji doczyszczania odpadów i kompostowni, to można je zlokalizować w sąsiedniej gminie (większej). Zaleca się powiązanie tych obiektów 
z gminnym GPZON oraz stacją przeładunkowo – magazynową.

- 9.2  Rozwiązania w zakresie selektywnego zbierania odpadów

- 9.2.1. Odpady komunalne

- 9.2.1.1. Wytyczne PPGO

- Doradza się najpierw wprowadzić worki na selektywną zbiórkę (wszystkim mieszkańcom uzupełnioną o gniazda recyklingu), a potem ewoluować do pojemników – tzn. zaleca się porządkowanie zbiórki odpadów poczynając od źródła (ujednolicenie pojemników jest celem długofalowym i wymagającym ścisłej współpracy z przewoźnikiem odpadów).

- Zaleca się wprowadzenie :

- -  selekcji u źródła na surowce wtórne z podziałem na asortymenty lub nie,

- - okresowej zbiórki (wraz z możliwością odpłatnego odbioru na zgłoszenie) odpadów wielkogabarytowych,

- - zbiórki odpadów niebezpiecznych np. świetlówek, baterii, leków - długofalowy,

- - edukacji,

- - ujednolicanie systemu zbiórki (aby zapewnić mu większą elastyczność i „wymienność”),

- - budowę w sąsiedztwie składowiska lub oczyszczalni ścieków, stacji segregacji (rozbiórka odpadów wielkogabarytowych, czasowe magazynowanie niebezpiecznych i surowców wtórnych). Ze stacji tej, następowałaby wysyłka odpadów do dalszej przeróbki/unieszkodliwiania, transportem samochodowym lub kolejowym, tak aby transportowi i składowaniu podlegało jak najmniej, a to
 w celu optymalizacji kosztów.

- Zbiórka selektywna „u źródła” - jest to najskuteczniejsza, a zarazem najtrudniejsza forma selektywnej zbiórki odpadów tj. indywidualna zbiórka na każdej posesji. Zaletą tej formy jest otrzymanie czystych, jednorodnych odpadów, natomiast wadą - duża liczba zbiorników lub worków foliowych i rozbudowany system transportu. Selekcja „u źródła” jest formą elastyczną, umożliwiającą stopniowe dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania.

- W ramach systemu stosować można system dwupojemnikowy, trójpojemnikowy 
i wielopojemnikowy. System trójpojemnikowy jest najbardziej zalecany, gdyż jest on najprostszy 
w obsłudze dla mieszkańca. Polega on na rozdzielaniu śmieci do trzech pojemników odpowiednio na: czyste i suche surowce wtórne (razem papier, plastyk, szkło, metal i in. na które aktualnie jest zbyt), biomasę (odpadki żywności i zielone) oraz balast, czyli nieprzydatną resztę. Wadą jest tu konieczność dosegregowywania surowców wtórnych w bazie magazynowo – przeładunkowej. Zalecana jest stymulacja finansowa przez gminy. Mimo wszystko, system ten jest najprostszy 
i najtańszy w eksploatacji.

- Kontenery ustawione w sąsiedztwie (centra zbiórki) - jest to najprostszy system polegający na ustawieniu w wybranych newralgicznych punktach miasta, osiedla, specjalnych zbiorników odpowiednio oznakowanych na selektywną zbiórkę odpadów użytkowych. System ten jest szczególnie przydatny w miastach do obsługi budownictwa wielorodzinnego, na parkingach, stacjach benzynowych, przy dużych obiektach handlowych, ale również i na terenach wiejskich. Przyjmuje się, że każdy punkt tego systemu powinien obsługiwać 500 – 1 000 mieszkańców i mieć zasięg nie większy niż 200 m. W punktach tych jest umieszczany zestaw kontenerów lub dużych pojemników o specjalnej konstrukcji.

- Zbiorcze punkty selektywnego gromadzenia (centra recyklingu, wiejskie punkty gromadzenia odpadów). Są to miejsca ogrodzone, strzeżone, wyposażone w szereg kontenerów oraz pojemników i obsługujące znaczny teren (10 tys. - 25 tys. gospodarstw domowych). Do punktów tych mieszkańcy mogą przynosić - dowozić, przeważnie bezpłatnie, różnego rodzaju odpady 
z gospodarstw domowych. Takie punkty są ważnymi centrami odzysku surowców wtórnych, umożliwiające odbiór znacznie większej gamy surowców niż system „kontener w sąsiedztwie”. Oprócz podstawowych odpadów użytkowych (makulatura, szkło, tworzywa, złom metalowy) odbierane są tam: odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, odpady 
z ogrodów i terenów zielonych. W miejscach tych ludzie mieszkańcy mają możliwość bezpłatnego zostawienia jak też zabrania odpadów, które posiadają dla innych nadal walory użytkowe – przykładowo mogą to być urządzenia techniczne, których się już nie produkuje a nadal istnieje zapotrzebowanie na części zamienne do nich. System taki doskonale funkcjonuje w niektórych miastach Danii. Lokalizacja tych obiektów jest możliwa na terenach składowisk odpadów lub indywidualnie.

- PPGO dla powiatu kolbuszowskiego proponuje ewentualne  utworzenie takiego centra np. 
w oparciu o oczyszczalnię w Kolbuszowej (możliwa tam baza magazynowo – przeładunkowa) – chodzi o lokalizację z dużą dostępnością transportową. Możliwe jest też utworzenie tu centrum demontażu lub np. odbiór darmowy dobrego kompostu – jako czynnik wpływający na upowszechnienie korzystania z centrum.

- 9.2.1.2. Selektywna zbiórka w gminie Dzikowiec

- Istniejący w gminie Dzikowiec system zbiórki odpadów komunalnych oparty jest na zbieraniu worków (przez ZUK w Dzikowcu i Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Błażowej) oraz pojemników - ustawionych w miejscach wydzielonych na terenie gminy. System ten może być dalej rozwijany, przy czym należy zwiększać udział odpadów segregowanych. Właścicielom nieruchomości należy dodatkowo rozdawać worki do selektywnej zbiórki i odbierać je nieodpłatnie W momencie osiągnięcia zbiórki np. 50 % masy potencjalnie wytwarzanych odpadów, należy wprowadzać dodatkowo pojemniki (w tych sołectwach, które mają najwyższy wskaźnik zbieranych odpadów). W tych miejscowościach należy także w pierwszym rzędzie wprowadzać selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład strumienia odpadów komunalnych.

- 9.2.2. Odpady niebezpieczne:

- 9.2.2.1. Wytyczne PPGO

- Przy lokalizacji i urządzaniu GPZON zaleca się postępowanie według następujących zasad:

- GPZON powinien być łatwo dostępny dla mieszkańców obsługiwanej okolicy. Można go jednakże urządzić w oparciu o bazę lokalnego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Uzupełnieniem działalności GPZON mogą być miejscowe sklepy (pojemniki na świetlówki, baterie, leki), warsztaty (oleje). W takim przypadku, GPZON służyłby jako magazyn na zapełnione pojemniki pochodzące 
z w/w miejsc. Dodatkowo, w określonych dniach/godzinach, GPZON przyjmowałby wszelkie inne rodzaje odpadów niebezpiecznych. Tam, gdzie będzie to możliwe, można usytuować GPZON 
w bezpośrednim sąsiedztwie lokalnego centrum recyklingu. Warto wtedy przewidzieć tam wiatę na odpady wielkogabarytowe, zasiek na odpady budowlane itp. Jest to o tyle uzasadnione, że 
w odpadach komunalnych, niebezpieczne stanowią jedynie mały ułamek a ponadto planuje się zbiórkę powszechnych rodzajów odpadów niebezpiecznych pochodzenia komunalnego w oparciu 
o powszechnie dostępne pojemniki.

- Przy budowie systemu, w pierwszej kolejności zaleca się urządzenie 2 GPZON 
w Kolbuszowej (np. w oparciu o bazę przy oczyszczalni ścieków) i na terenie Gminy Majdan Królewski. Po pierwszym okresie sprawozdawczym zaleca się rozważyć budowę następnych.

- Należy jednak zauważyć, że zarówno konkretne lokalizacje GPZON oraz ich ilość 
i wyposażenie będą ustalać gminy w ramach swoich działań.

- Przy planowaniu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzenia komunalnego, proponuje się przyjęcie podanego wcześniej podziału na grupy odpadów. Tak przyjęty podział odzwierciedla bowiem istniejące społecznie poglądy, (a jest to fakt, z którym należy się liczyć – wprowadzanie tu zmian jest dość kosztowne i nie zawsze uzasadnione), jak też pozostaje w zgodzie z merytorycznymi przesłankami postępowania z poszczególnymi grupami odpadów.

- W/w odpady niebezpieczne pochodzące z drobnych firm należy umieścić w tym strumieniu odpadów, co zresztą w dużym stopniu odpowiada stanowi faktycznemu. Poza tym, zmiana systemu z obecnego (odbiór tych drobnych ilości przez firmy specjalistyczne) na całościową obsługę (zbieranie, magazynowanie, przekazanie specjalistycznej firmie) przez operatorów lokalnych 
w ramach systemu pozwoli zapewne obniżyć koszty zbiórki.

- 9.2.2.2. Selektywna zbiórka w gminie Dzikowiec

- Jak zostało opisane w punkcie 9.2.1.2. niniejszego „Planu...”, selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych należy rozpocząć z chwilą uzyskania określonego poziomu zbiórki odpadów komunalnych w ogóle. Zbiórkę należy początkowo oprzeć na okresowych akcjach organizowanych przez ZUK i ZGK, a następnie wprowadzać pojemniki do selektywnego gromadzenia lub określić podmiot, który zbiórkę określonych rodzajów odpadów będzie prowadzić. Po wybudowaniu GPZON, można zbiórkę odpadów zwrócić w tym kierunku.

- 9.2.3. Odpady wielkogabarytowe

- 9.2.3.1. Wytyczne PPGO

- - okresowy odbiór bezpośrednio od ich właścicieli oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi na telefon,

- - dostarczanie sprzętu do zakładu unieszkodliwiania odpadów lub centrum recyklingu własnym transportem,

- - bezpośredni odbiór przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbiórki sprzętu elektronicznego 
i sprzętów gospodarstwa domowego)

- 9.2.3.2. Selektywna zbiórka w gminie Dzikowiec

- Sukces wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych zależeć będzie od zastosowania przez gminę „ulg” finansowych dla wytwórców tych odpadów. Proponuje się wprowadzić odbiór odpadów wielkogabarytowych w kolejności przedstawionej w punkcie 9.2.3.1.

- 9.2.4. Osady ściekowe

- 9.2.4.1. Wytyczne PPGO

- W ramach gospodarowania osadami ściekowymi na terenie województwa Podkarpackiego zakłada się następujące działania (wybrano mogące mieć znaczenie z punktu widzenia powiatu):

- Rekultywacja terenów zdegradowanych w obrębie szkód górniczych kopalni Siarki „Jeziórko”.

- Rekultywacja zamykanych składowisk odpadów komunalnych, w tym do utrwalania skarp składowisk lub terenów przemysłowych (pobocza dróg itp.).

- Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych (spełniających odpowiednie normy) przy uprawie roślin przemysłowych np. wierzby energetycznej.

- Kompostowanie osadów ściekowych- w tym celu należałoby wybudować kompostownie (lokalne, lub jak założono w WPGO przeróbka w ZZO Tarnobrzeg i częściowo Kozodrza - Paszczyna). Bezpośrednio na kompost mogą być przerabiane osady ściekowe nie zawierające nadmiernych ilości metali ciężkich. Proces kompostowania może być prowadzony w pryzmach lub dołach na wolnym powietrzu, bądź w komorach zamkniętych. Osady ściekowe mogą być kompostowane wspólnie z odpadami ogrodowymi, odpadami drzewnymi, z przemysłu rolno-spożywczego. Kompostowaniu można poddać osady surowe albo ustabilizowane. Proces kompostowania osadów musi być poprzedzony procesem ich zagęszczania. Nie można kompostować osadów w stanie płynnym. Kompostowanie osadów pozwala na wydłużenie żywotności składowiska, uzyskanie produktu do nawożenia gleb, rekultywacji gruntów albo do zastosowania jako warstwy izolacyjne. Kompostowanie osadów jest również zabiegiem powodującym higienizację osadów.

- Wykorzystanie odpowiednio przygotowanych osadów na przysypkę składowisk (przy uwzględnieniu wymaganych poziomów odpadów biodegradowalnych, które wolno zeskładować 
w kolejnych latach).

- Deponowanie osadów ściekowych na składowiskach. Opcję tę należy stosować 
w przypadku, gdy brak jest możliwości wykorzystania innych sposobów unieszkodliwiania osadów. Nie zakłada się budowy oddzielnych składowisk tylko na składowanie osadów ściekowych. Składowanie osadów powoduje proces produkcji biogazu, co jest istotne przy systemie jego ujmowania i wykorzystywania. Migrujący z wysypiska biogaz może stwarzać zagrożenie dla środowiska naturalnego.

- Najlepszą alternatywą dla rozwiązań 4 i 6 jest fluidalne spalanie osadów ściekowych 
w przeznaczonej do tego, wydzielonej spalarni.

Podejmowane działania związane z gospodarką osadami ściekowymi i sposób postępowania z nimi uzależnione są od składu tych osadów.

Ogólnie zakłada się oparcie gospodarki osadami ściekowymi o ZZO Tarnobrzeg 
i częściowo (dla miasta i gminy Kolbuszowa w ZZO Kozodrza  - Paszczyna (w sposób opisany wyżej). Można jednak rozważyć wyposażenie oczyszczalni ścieków obsługujących duże ilości mieszkańców w kontenerowe kompostownie osadów (w celu poprawy stopnia ich higienizacji). Opcją jest wybudowanie kontenerowej kompostowni w ramach oczyszczalni w Kolbuszowej 
i składowiska w Krzątce, gdzie stabilizując osady w wybranej technologii przyspieszonego kompostowania, produkowano by materiał przykrywkowy na składowisko. Proces ten stanowiłby wypełnienie ustawowego obowiązku biologicznej przeróbki odpadów przed ich zeskładowaniem, jak też redukcji składowanej biomasy. (Uwaga: odpady biologiczne z odpadów komunalnych byłyby kompostowane osobno z przeznaczeniem na towarowy kompost nadający się do zastosowań rolniczych i hobbistycznych.)

Zadaniem zarządzającego siecią kanalizacyjną winno być też zadanie - monitorowanie/nadzorowanie składu przyjmowanych ścieków nie komunalnych z punktu widzenia możliwości ich przyjęcia na oczyszczalnie oraz egzekwowanie od (zwł. przemysłu) zachowania właściwych stężeń biocydów (zwł. metali ciężkich) w aspekcie możliwości przetwarzania
 i zagospodarowania powstających w procesie oczyszczania osadów.

9.2.4.2. Wytyczne dla gminy Dzikowiec.

Na terenie gminy osady ściekowe stanowią niewielki odsetek odpadów wytwarzanych 
w sferze komunalnej i gospodarce. Rozważany był proces kompostowania prowadzony w pryzmach lub dołach na wolnym powietrzu, bądź w komorach zamkniętych zlokalizowanych na oczyszczalni.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w PPGO najlepszym rozwiązaniem jest budowa kontenerowej kompostowni, z lokalizacją na oczyszczalni ścieków. Do tego czasu należy prowadzić gospodarkę osadami tak jak dotychczas.

9.2.5. Odpady zawierające azbest

9.2.5.1. Wytyczne zawarte w PPGO

WPGO zakłada budowę nowych składowisk lub adaptację już istniejących (np. wydzielenie osobnej kwatery do deponowania odpadów azbestowych na terenie zarówno składowisk komunalnych jak i przemysłowych, w tym na składowisku Młyny, Średnie Wielkie). Wskazuje się następujące rejony lokalizacji głównych składowisk tj.: Tarnobrzeg – (teren „składowiska zewnętrznego – zwałki” Kopalni Machów), wyrobiska „Kupno” (gmina Kolbuszowa), „Duląbka (gm. Dębowiec, „Podborze” (gm. Radomyśl Wielki) oraz rozbudowę składowiska w Kozodży 
o kwaterę azbestową.

Istotną rzeczą jest zinwentaryzowanie ilości azbestu zgromadzonego na terenach poszczególnych gmin. W tym celu zaleca się zwrócić się do sołtysów o podjęcie przez lokalną społeczność działań przewidzianych w § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.03 w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu... (Dz. U. Nr 192, poz. 1876) – tzn. przypomnieć o obowiązku samodzielnego sporządzenia „Inwentaryzacji” – spisu z natury, tj. opisu ilości i stanu podsianego azbestu. (Poprzednia inwentaryzacja nie dała spodziewanych rezultatów.)

Informacje te składa się do Wójta/Burmistrza; termin: do końca roku 2004 – Liderzy społeczności lokalnych powinni też rozważyć zawiązywanie społecznych komitetów usuwania azbestu 
i pozyskiwania środków przez te ciała – organizacja społeczna ma znacznie większe szanse pozyskania środków, niż osób fizyczne.

9.2.5.2. Odpady zawierające azbest w gminie Dzikowiec.

W pierwszej kolejności należy dokonać weryfikacji posiadanych danych dotyczących ilości odpadów zawierających azbest, oraz prowadzić stały monitoring ilości usuwanych odpadów. Do czasu wybudowania składowiska przeznaczonego do deponowania odpadów zawierających azbest, należy:

- rozpowszechnić wśród mieszkańców już istniejących odbiorców odpadów zawierających azbest (według decyzji administracyjnych Starosty Kolbuszowskiego) i wprowadzić dopłaty do likwidowanych odpadów,

- przeprowadzić szkolenie wśród mieszkańców na temat bezpiecznego magazynowania odpadów zawierających azbest lub zorganizować na terenie gminy punkt magazynowy.

- wprowadzić mechanizmy organizacyjno-prawne uniemożliwiające prowadzenie wymiany pokryć z eternitu, systemem gospodarczym.

9.2.6. Zużyte oleje

9.2.6.1. Wytyczne zawarte w PPGO

Aktualnie nie istnieje w województwie podkarpackim system zbiórki odpadów olejowych od rozproszonych małych i indywidualnych wytwórców. Odpady te najprawdopodobniej trafiają 
w sposób niekontrolowany do środowiska bądź do strumienia odpadów komunalnych. Rafineria Nafty Jedlicze współpracuje z podmiotami trudniącymi się zbiórką odpadów olejowych, które są zrzeszone w sieci RAN. Sieć tę stanowi 12 podmiotów zlokalizowanych w 12 województwach wyposażonych w samochody asenizacyjne, ekokontenery i zbiorniki magazynowe. Podmioty RAN posiadają wymagane zezwolenia na zbiórkę, transport odpadów niebezpiecznych. Dla zoptymalizowania zbiórki odpadów od wytwórców rozproszonych, konieczne jest wypracowanie 
i wdrożenie nowych zasad ogólno wojewódzkiego zintegrowanego systemu zbiórki 
i zagospodarowania olejów przepracowanych. System ten powinien być ściśle wpisany w system organizacji zbiórki olejów przepracowanych obowiązujący na terenie całego kraju.

Podstawowymi elementami systemu powinny być gminne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON), w tym olejów odpadowych – przepracowanych. Samorząd wojewódzki wspólnie 
z przedstawicielami gmin powinien ustalić standard gminnych punktów zlewu olejów odpadowych. Podstawowym wyposażeniem tych punktów powinny być kontenery o pojemności 600 do 1400 litrów, których produkcja w wersji przystosowanej do gromadzenia olejów przepracowanych jest już wdrożona w kraju.

W przypadku problemu z lokalizacją GPZON, funkcję punktu zlewu olejów może pełnić stacja paliwowa (przede wszystkim w dużych skupiskach ludzkich) przez zawarcie porozumienia gminy ze stacją. Stacje paliwowe zwolnione są z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbiórkę i transport tego odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 28 października 2002 r.
 (Dz. U. Nr 188, poz. 1575). Funkcję takiego punktu mogą też pełnić warsztaty samochodowe.

Innymi elementami systemu zbiórki olejów przepracowanych na terenie województwa powinny być duże, średnie, małe zakłady przemysłowe i stacje obsługi samochodów posiadające własne zbiorniki na oleje odpadowe - przepracowane i podpisane umowy z podmiotami mającymi zezwolenia 
i prowadzącymi zbiórkę olejów odpadowych - przepracowanych w danym województwie oraz bazy zbiorki - będące własnością podmiotów trudniących się zbiórką i transportem olejów odpadowych przepracowanych na określonym terenie. Firmy prowadzące taką działalność powinny spełniać określony standard techniczny i organizacyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa w postępowaniu 
z olejami przepracowanymi oraz dawać gwarancję wykonania przyjętych na siebie zobowiązań.

Powinny one:

- posiadać personel przeszkolony w zakresie prawidłowego postępowania z olejami przepracowanymi i znajomością obowiązujących przepisów ochrony środowiska dotyczących prowadzonej działalności,

- posiadać stosowne zezwolenie na prowadzoną działalność,

- posiadać sprzęt do odbioru i transportu olejów przepracowanych spełniający wymagania przepisów,

- zbierać oleje gromadzone w partiach od 400 do 600 l.

- posiadać bazę zbiórki z tytułem własności (lub długoletniej dzierżawy) zapewniającą możliwość zmagazynowania 1/12 ilości rocznej zbiorki oleju, jako magazynu awaryjnego,

- posiadać możliwość przeprowadzenia podstawowych badań laboratoryjnych,

- mieć możliwość wstępnego oczyszczenia olejów przepracowanych np. w przypadku ich zanieczyszczenia wodą ponad określony poziom,

- posiadać możliwość ekspedycji zebranego oleju transportem kolejowym 
i samochodowym,

- składać Marszałkowi Województwa roczną informację o ilości zebranego oleju odpadowego-przepracowanego zebranego na terenie województwa, oraz informację, którym recyklerom został przekazany, w jakich ilościach i jaką metodą został zagospodarowany,

- posiadać podpisane umowy z podmiotami mającymi stosowne zezwolenia na wytwarzanie olejów odpadowych-przepracowanych, oraz ich zagospodarowanie.

- Odpady tej grupy posiadające wysokie właściwości energetyczne mogą być również wykorzystane do podniesienia efektywności zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów np. poprzez zastąpienie, w odpowiednio przygotowanych instalacjach, paliwa gazowego lub olejów pełnowartościowych. Należy jednak podkreślić, że recykling olejów jest działaniem bardziej pożądanym.

- 9.2.6.2. Odpady zużytych olejów w gminie Dzikowiec.

- Na terenie gminy Dzikowiec nie funkcjonują podmioty gospodarcze wytwarzające zużyte oleje 
w ilościach wymagających posiadanie własnego zbiornika o pojemności 600 – 1400 dm3. Zbiórka zużytych olejów powinna się opierać początkowo o prowadzone okresowe akcje przez gminę, następnie zbiórka w GPZON. Można wprowadzić zbiórkę zużytych olejów na stacjach paliw lub warsztatach samochodowych.

- 9.2.7. Odpady opakowaniowe.

- 9.2.7.1 Wytyczne zawarte w PPGO

- Podstawowym celem w gospodarce odpadami opakowaniowymi jest uzyskanie minimalnych poziomów odzysku - 50,0 %, poziomu recyklingu - 25,0 % w 2007 roku, jak również wdrożenie systemu selektywnej zbiórki opakowań poużytkowych od mieszkańców (w perspektywie 2007 r. objęcie zbiórka 50-70 % ludności miejskiej i 35 % ludności wiejskiej).

- WPGO wyznacza tu m.in. następujące cele krótkoterminowe na lata 2003- 2006:

- sprawne funkcjonowanie sieci punktów skupu, miejscowych punktów skupu surowców wtórnych (powinny być one traktowane promocyjnie),

- unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem),

- uzgodnienia ze sferą przemysłową reprezentującą zakłady przetwarzające odpady, działań zapewniających odzysk i recykling na poziomie określonym docelowo na rok 2007,

- uzgodnienia ze sferą produkcyjną (producentów i użytkowników opakowań) działań prewencyjnych zmierzających do zapobieganiu powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz uruchomienie systemu odzysku niektórych rodzajów opakowań (np. pojemników aerozolowych, opakowań po substancjach i preparatach chemicznych),

- działania informacyjno - edukacyjne (edukacja społeczeństwa poprzez organizowanie zajęć w szkołach podstawowych, średnich i wyższych, edukacja w prasie, radiu i TV, organizowanie konkursów).

- 9.2.7.2. Odpady opakowaniowe w gminie Dzikowiec

- Zbiórkę odpadów opakowaniowych należy oprzeć o selektywną zbiórkę odpadów, z których wyodrębniane byłyby odpady opakowaniowe, oraz utworzenie sieci punktów skupu odpadów poużytkowych (nawet mobilnych).

- 9.2.8. Wyeksploatowane pojazdy

- System prowadzenia zbiórki tego rodzaju odpadu (i wszystkich jego części składowych) powinien być prowadzony na szczeblu powiatu. Należy dokonać zmian w przepisach prawa, które uniemożliwiałyby oddawanie do punktu kasacyjnego jedynie tabliczki z numerem nadwozia.

- 9.2.9. Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

- 9.2.9.1. Wytyczne zawarte w PPGO

- Podstawowym zadaniem w gospodarce odpadami elektrycznymi jest organizacja zbiórki urządzeń zawierających elementy elektryczne i elektroniczne. Zbiórka ta powinna przebiegać dwuetapowo:

- od podmiotów gospodarczych – poprzez dystrybutorów sprzętu, lub bezpośrednio do zakładów demontażu

- od użytkowników indywidualnych - poprzez sklepy, lub punkty zbierania organizowane przez gminy (GPZON).

- W WPGO zaleca się, aby odpady te były rozmontowywane w stacjach rozbiórki odpadów wielkogabarytowych zorganizowanych przy Zakładach Zagospodarowania Odpadów wyposażonych w wyspecjalizowane instalacje. Stacje te powinny zostać wyposażone w pierwszej kolejności 
w instalacje do odzysku i unieszkodliwiania urządzeń chłodniczych, zawierających HFC i HCFC. W następnej kolejności w urządzenia umożliwiających przerób odbiorników TV, komputerów, kopiarek, faksów, central telefonicznych, itp.

- Należy przy tym założyć, że w ciągu kilku najbliższych lat, nie będzie potrzeby budowy takiego Zakładu na terenie Powiatu. Skupić się należy na zorganizowaniu zaplecza magazynowego oraz transportu zebranych odpadów do Zakładów w powiatach ościennych lub do firm specjalistycznych.

- W ramach prac nad WPGO opracowano system unieszkodliwiania wyeksploatowanych komputerów. Na przykładzie miasta Rzeszowa, gdzie powstanie stacja przeładunkowa odpadów, 
i w oparciu o Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie na ul. Hetmańskiej 45b które skupia praktyki zawodowe z ponad siedmiu szkół technicznych będzie możliwe stworzenie Bazy Odnowy Komputerów. Jej działalność polegałaby na:

- sprawdzaniu przydatności do pracy złomowanych zestawów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych,

- ewentualnej modernizacji sprzętu w oparciu o działające elementy z innych już nie nadających się do eksploatacji komputerów,

- instalacji oprogramowania,

- wykorzystaniu elementów elektronicznych w pracach dyplomowych lub do produkcji zabawek elektronicznych, urządzeń audio przydatnych w wielu szkołach np. do nauki języków,

- odzysku wysokogatunkowej stali, stopów aluminium i metali szlachetnych (miedź, srebro, złoto).

- Ponieważ działania w tej dziedzinie są bardzo kosztowne (głównie z uwagi na konieczność wykonywania wszystkich prac ręcznie, w dodatku przez wykwalifikowany personel), dlatego dla powiatu zaleca się magazynowanie zużytych komputerów i ich okresowe przekazywanie do w/w Bazy lub innego odbiorcy.

- Specyficznym odpadem w tej grupie są zużyte baterie. po wykształceniu odpowiednich zachowań w społeczeństwie (np. poprzez akcję rozpoczętą od szkół) należy zmierzać do umieszczenia pojemników w sklepach.

- 9.2.9.2. Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych w gminie Dzikowiec.

- Zgodnie z wytycznymi zawartymi w PPGO, zbiórkę tego rodzaju odpadów należy oprzeć
 o GPZON, do czasu jego powstania, należy zorganizować miejsce zastępcze ( np. na oczyszczalni).

- 9.2.10. Zbiórka gruzu budowlanego

- 9.2.10.1 Wytyczne zawarte w PPGO

- W sektorze remontowo-budowlanym nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania powstawania odpadów „u źródła” przy wykonywaniu prac budowlanych i remontowych. Warunkiem minimalizacji gromadzenia jest wprowadzenie systemu gospodarowania odpadami, którego elementami są: zbiórka, transport, zagospodarowanie.

- W celu maksymalizacji odzysku surowców wtórnych niezbędne jest prowadzenie prac demontażowych w sposób pozwalający na selektywne gromadzenie odpadów i usunięcie zanieczyszczeń już w miejscu ich powstawania. Dotyczy to w szczególności:

- drewna odpadowego, gdzie istnieje konieczność wydzielenie drewna impregnowanego,

- drewno odpadowe uzyskane z demontażu okien: usunięcie okuć stalowych i gwoździ,

- szkło uzyskane z demontażu okien: usunięcie kitu,

- wymieszany gruz i materiały z rozbiórki: segregacja na placu rozbiórki (warunek ten należałoby wprowadzać w rozstrzygnięciach dotyczących wytwarzaniu odpadów).

- Transportem odpadów z miejsca powstawania do zakładów unieszkodliwiania zajmować się będą wytwórcy lub specjalistyczne firmy transportowe. Ze względu na zróżnicowanie ilościowe 
i przestrzenne wytwarzanego w ciągu roku gruzu proponuje się wykorzystywanie do recyklingu przewoźnego zakładu do kruszenia i przesiewania użytkowanego w zależności od potrzeb i miejsca nagromadzenia odpadu. Usługami w zakresie recyklingu gruzu budowlanego powinny zajmować się, w ramach swojej działalności, firmy budowlane, bezpośrednio wykorzystujące otrzymane kruszywo na własne potrzeby. Tworzenie firm specjalistycznych zajmujących się tylko recyklingiem gruzu budowlanego może okazać się obecnie ekonomicznie nieuzasadnione.

- Zakłady powyższe mogą znajdować się na terenie ZZO – wynikałoby z tego, że na terenie powiatu zaistnieje potrzeba przewidzenia jedynie magazynowania i przekazywania dalej zebranych odpadów. Może się też okazać, że zebrany gruz będzie wykorzystywany przez mieszkańców powiatu do robót budowlanych.

- Zaleca się nakazywanie segregacji w decyzjach na budowę.

- Zbiórką i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmować się będą:

- 1.	Wytwórcy tych odpadów np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace remontowe.

- 2.	Specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką odpadów.

- Zaleca się, aby już na placu budowy składować w oddzielnych miejscach (pojemnikach) posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywożenie ich do zakładu odzysku 
i unieszkodliwiania lub na składowisko.

- Odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów budowlanych zajmować się powinny specjalne zakłady usytuowane w pobliżu lub na terenie składowisk odpadów komunalnych (w tym na terenie ZZO). Zakłady te wyposażone będą w linie do przekształcania gruzu budowlanego (kruszarki, przesiewacze wibracyjne) i doczyszczanie dowiezionych odpadów budowlanych. Zakłady te będą skoncentrowane w pobliżu silnie zurbanizowanych obszarów. Otrzymany materiał będzie wykorzystany do celów budowlanych oraz rekultywacji składowisk.

- 9.2.10.2. Odpady gruzu budowlanego w gminie Dzikowiec.

- Odpady gruzu budowlanego powinny być w pierwszej kolejności wykorzystane przez wytwórcę
(w miejscu wytworzenia). W przypadku, gdy wytwórca nie może prowadzić odzysku, odpady powinny być posegregowane i w takim stanie trafić do GPZON i dalej do ZZO. Część odpadów zmagazynowanych w GPZON, może zostać wykorzystana przez gminę.

- 9.3.  Unieszkodliwianie odpadów

- 9.3.1. Działania krótkoterminowe według WPGO i PPGO

- Na terenie gminy brak jest instalacji do unieszkodliwiania odpadów (składowiska odpadów).

- 9.3.1.1. Działania krótkoterminowe rozważane przez gminę Dzikowiec

- Obecnie w gminie Dzikowiec odpady wywożone są na składowisko do Dynowa i Kozodży na podstawie zawartej umowy. Wywóz odpadów prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Błażowej. Brak własnego składowiska na terenie gminy, wywóz zeskładowanych odpadów na inne duże składowisko ma również pozytywne strony tej operacji tj:

- wyeliminowanie konieczności dostosowania składowiska do obowiązujących wymogów dla tego typu budowli,

- szybsze wdrożenie systemu zbiórki odpadów komunalnych ze względu na konieczność podpisania indywidualnych umów z odbiorcą i przewoźnikiem odpadów,

- wyeliminowanie  wpływu na środowisko ( brak konieczności prowadzenia monitoringu przez najbliższe lata oraz w okresie 30 lat po zamknięciu składowiska),

- uzyskanie terenu pod budowę sortowni lub GPZON-u.

Ujemne strony to koszty poniesione odbiorcy odpadów tj: jednostce specjalizującej się  
w odbiorze odpadów i ich wywozie na składowisko.

9.3.2.  Działania długoterminowe według WPGO i PPGO

9.3.2.1  Działania długoterminowe według PPGO

W wariancie PPGO  zakłada się korzystanie ze składowisk w Mielcu i Kozodży (po zapełnieniu obiektów w Kolbuszowej i Krzątce), z pominięciem instalacji do pirolizy 
w Tarnobrzegu.

Koniecznością staje się tu: budowa co najmniej 2 kompostowni osadów ściekowych lub innej instalacji ich przeróbki, w skali powiatowej, skrupulatna selektywna zbiórka oraz co najmniej 
1 segregatornia (doczyszczanie surowców wtórnych z selektywnej zbiórki, rozbieranie odpadów wielkogabarytowych poza zawierającymi freony – te podlegałyby tylko magazynowaniu). Segregatornię i kompostownię można zlokalizować np. w Kolbuszowej. Gdyby zaistniała konieczność budowy drugiej stacji doczyszczania odpadów i kompostowni, to można je zlokalizować w innej gminie. Zaleca się powiązanie tych obiektów z gminnym GPZON oraz stacją przeładunkowo – magazynową.

9.3.2.2. Działania długoterminowe według WPGO

Odpady komunalne z terenu powiatu kolbuszowskiego  za wyjątkiem Miasta i Gminy Kolbuszowa , 
w tym gmina Dzikowiec będą obsługiwane przez Zakład Zagospodarowania Odpadów
„ Tarnobrzeg-Mielec”

Z powstaniem ZZO „ Tarnobrzeg –Mielec” wiąże się konieczność budowy:

- sortowni na terenie składowiska odpadów komunalnych w Mielcu,

- budowa instalacji pirolizy na terenie EC  w Machowie przez Przedsiębiorstwo Termicznej Utylizacji  Odpadów „RA-TAR” Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.

Zadania gminy w zakresie unieszkodliwiania odpadów zostały szczegółowo nakreślone w WPGO 
i PPGO.

10. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

Działalność wszelkich jednostek organizacyjnych oraz obywateli powinna się opierać na racjonalnej gospodarce odpadami. Działania w zakresie gospodarki odpadami powinny przede wszystkim skupić się na ograniczeniu ilości wytwarzanych odpadów. W przypadku, gdy nie będzie możliwości zapobiegania powstawaniu odpadów powinny one być odpowiednio zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jak największa ilość odpadów powinna być przekazywana do ich ponownego wykorzystania, najlepiej u źródła powstawania odpadów. Jeżeli odpady nie będą mogły być ponowne wykorzystane, należy je zagospodarować w sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi i środowisku.

10.1. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami w sektorze komunalnym

Dla poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami przede wszystkim należy skupić się na działaniach prowadzących do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów. Aby osiągnąć zamierzony cel należałoby wprowadzić następujące działania:

- przeprowadzać akcje edukacyjne aby podnieść poziom świadomości obywateli,

- przeprowadzać akcje informacyjne w celu wskazania sposobów gospodarowania odpadami,

- przeprowadzać akcje utrwalające i promujące korzystne postawy dla gospodarki odpadami np. nie używaj jednorazówek,

- wprowadzać instrumenty ekonomicznych (np. uzależnienie kosztów usuwania odpadów od ilości, rodzaju),

- Następne działania powodujące poprawę gospodarki odpadami w gminie to osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów (zgodnie z planami wyższego szczebla – powiat, województwo, kraj):

  - ulegających biodegradacji,

  - wielkogabarytowych,

  - opakowaniowych,

  - budowlano-remontowych pochodzących z sektora komunalnego,

  - niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych.

- 10.1.1. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji

- Zgodnie z przepisami zawartymi w Dyrektywie Rady 1999/31/EC w art. 5 określa się wymagania w zakresie deponowania na składowiskach odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Uwzględniając wymagania planów szczebla wyższego oraz wytyczne zawarte 
w przepisach należy przyjąć, że ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinny wynosić:

- w 2010 roku – 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku,

- w 2013 roku – 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku,

- Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 2000 r. będącym podstawą do określenia ilości powstających tego typu odpadów w gminie Dzikowiec oszacowano na poziomie 147 Mg. W latach 2005-2014 planuje się wytwarzanie odpadów ulegających biodegradacji w przedziale od 149 Mg do 163 Mg.

- W roku  2006 na składowiska może trafić do 83% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995) -  (153 Mg x 83% = 127 Mg);

- a w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995) czyli  ok. 119 Mg.

- Zgodnie z wytycznymi zawartymi w WPGO i PPGO  określa się następujące zadania:

- w pierwszym okresie, czyli w latach 2003-2006

  - popularyzacja kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie. Przyjmuje się założenie, że ok. 10 % tej grupy odpadów zostanie w ten sposób zagospodarowana ( ok. 15 Mg),

  - budowa instalacji zapewniających przyjęcie odpadów organicznych z pielęgnacji terenów zielonych i ulegających biodegradacji z gospodarstw domowych. Będą to głównie instalacje budowane w ramach ZZO oraz gminna kompostownia pryzmowa.

- Wynika z powyższego, że budowa kompostowni oraz wsparcie organizacji przydomowych kompostowni powinno być jednym z priorytetowych zadań Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. Zważyć trzeba jednak uwagę na fakt, że podane we wstępnej części ilości odpadów tego rodzaju są ilościami szacunkowymi (brak dokładnych danych) i wprowadzenie dokładniejszej ewidencji wytwarzanych odpadów powinno posłużyć weryfikacji przedstawionych wartości 
w celu określenia odpowiedniego kierunku działań.

- 10.1.2. Odpady wielkogabarytowe

- Odpady wielkogabarytowe ze względu na swoją specyfikę wymagają odrębnego systemu ich zagospodarowania. Odpady te najczęściej są wytwarzane w gospodarstwach domowych i obiektach infrastruktury, rzadziej w sektorze gospodarczym. Najbardziej typowymi odpadami wielkogaba-rytowymi są: zużyty sprzęt AGD (kuchenki, lodówki), stare meble, zużyte urządzenia elektroniczne.

- Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami odpady tego rodzaju będą demontowane na stanowiskach znajdujących się na terenie ZZO.

- Działania gminy powinny w pierwszej kolejności sprowadzić się do: - zebrania danych 
o istniejących możliwościach zbytu tego rodzaju odpadów do już istniejących poza gminą, punktów zbierania, odzysku i recyklingu, unieszkodliwiania a także do - podnoszenia świadomości ludności  o zagrożeniach jakie niesie ze sobą niewłaściwe postępowanie z odpadami ( freonami , metalami ciężkimi itp.).

- Gmina może zapewnić teren na magazynowanie niektórych rodzajów odpadów np. mebli.

- 10.1.3. Odpady opakowaniowe

- Gospodarkę odpadami opakowaniowymi regulują następujące przepisy: ustawa 
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami oraz o opłacie produktowej 
i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 z 2001 r.) oraz rozporządzenie w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 104, 
poz. 982 z 2003 r.). Są to nowe przepisy, które wprowadzają wytyczne zgodne z zasadami obowiązującymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przewiduje się podwyższenie poziomów odzysku wskazanych ww. rozporządzeniu po roku 2007.

- Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami zakłada się osiągnięcie docelowych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych:

- w roku 2005

- -opakowania z papieru i tektury – 45%

- -opakowania ze szkła – 35 %

- -opakowania z tworzyw sztucznych – 22%

- -opakowania metalowe – 35%

- - opakowania wielomateriałowe – 20%

- w roku 2010

-opakowania z papieru i tektury – 50%

-opakowania ze szkła – 45 %

-opakowania z tworzyw sztucznych – 30%

-opakowania metalowe – 45%

-opakowania wielomateriałowe – 30%

Ilości odpadów opakowaniowych, które trzeba będzie poddać odzyskowi i recyklingowi 
w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Tabela  Nr 21. Docelowe ilości odpadów opakowaniowych, które trzeba będzie poddać odzyskowi
 i recyklingowi w latach 2005 i 2010

| Rodzaj odpadu opakowaniowego | Obowiązek odzysku i recyklingu w roku 2005( Mg) | Obowiązek odzysku i recyklingu w roku 2010( Mg) |
| --- | --- | --- |
| Opakowania z papieru i tektury | 46 | 49 |
| Opakowania wielomateriałowe | 2,3 | 2,4 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 13,6 | 14,4 |
| Opakowania ze szkła | 56,9 | 60,3 |
| Opakowania z metali | 4,9 | 5,2 |

10.1.4. Odpady budowlane

Do grupy odpadów budowlanych zaliczamy odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac rozbiórkowych i remontowych. Odpady budowlane nie są typem odpadów jednorodnych. Najczęściej możemy spotkać: gruz betonowy, gruz ceglany, szkło, tworzywa sztuczne, elementy metalowe, drewno.

Dla Województwa  przewiduje się następujące poziomy odzysku tego rodzaju odpadów:

- 20% do roku 2005

- 40% do roku 2010

- Na podstawie przeprowadzonych analiz docelowo do odzysku trzeba będzie poddać min.
53 Mg odpadów w roku 2005, w roku 2010 odzyskowi trzeba będzie poddać min. 113 Mg odpadów budowlanych.

- 10.1.5. Odpady niebezpieczne

- Odpady niebezpieczne znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych stanowią bardzo duże zagrożenie dla środowiska naturalnego. W odpadach komunalnych możemy m. in. wyróżnić następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych:

- baterie i akumulatory

- lampy fluorescencyjne (tzw. świetlówki)

- detergenty i opakowania po detergentach zawierające substancje niebezpieczne

- przeterminowane lekarstwa

- odczynniki fotograficzne

- pojemniki po farbach

- zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne

- oleje przepracowane oraz substancje nimi zanieczyszczone (np. szmaty)

- urządzenia zawierające freony

- Zgodnie ze strategią zawartą w planach gospodarki odpadami wyższego szczebla zakłada się następujące poziomy odzysku:

- 22% do roku 2005

- 50% do roku 2010

- Zgodnie z powyższymi wytycznymi ilości odpadów niebezpiecznych, które będą musiały być poddane odzyskowi wynoszą:

- w roku 2005 – min.  3,0 Mg  odpadów niebezpiecznych

- w roku 2010 – min  7,0 Mg odpadów niebezpiecznych

- 10.2. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym

- Dla podmiotów działających w sektorze gospodarczym Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami przyjął na lata 2003-2014 następujące założenia:

  - zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów

  - bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów

  - eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego

- Aby gospodarka odpadami w przedsiębiorstwach działała sprawnie i realizowała wytyczne krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, są potrzebne następujące działania:

- informowanie osób rozpoczynających działalność gospodarczą o ciążących na podmiotach gospodarczych obowiązkach z zakresu ochrony środowiska, 
a szczególnie gospodarki odpadami,

- porównanie ewidencji podmiotów prowadzących działalność i uregulowań,

- w zakresie  gospodarki odpadami,

- edukowanie kadry kierowniczej w zakresie obowiązków w gospodarce odpadami 
i postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wyeliminowanie nieprawidłowego unieszkodliwiania w tym także nielegalnego składowania odpadów poprzez zwiększenie kontroli gospodarki odpadami,

- współpraca z nadzorem  weterynaryjnym w zakresie wymiany informacji o źródłach powstawania i  instalacjach niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego,

- propagowanie idei „czystej technologii” ,

- stopniowe wprowadzanie ograniczenia ilości odpadów w przeliczeniu na produkt, surowiec.

Działania prowadzone w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jak i z sektora gospodarczego powinny opierać się na współdziałaniu samorządu województwa z powiatem i gminą i odwrotnie.

11. Zadania do realizacji w gospodarce odpadami dla Gminy Dzikowiec wraz 
z harmonogramem realizacji w latach 2006-2014

Realizacja celów wyznaczonych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami wymaga określenia szeregu zadań technicznych (inwestycyjnych) i organizacyjnych. Do grupy zadań organizacyjnych zaliczyć należy: określenie zasad systemu selektywnej zbiórki odpadów,  edukację ekologiczną oraz monitoring gospodarki odpadami, oraz prowadzenie kontroli posiadaczy odpadów (we współpracy z IOŚ). Grupa zadań inwestycyjnych obejmuje przedsięwzięcia w zakresie budowy infrastruktury technicznej umożliwiającej wytwórcom i posiadaczom odpadów prawidłowe prowadzenie procesów gospodarowania nimi.  W tabeli nr 22 przedstawiono harmonogram działań gminy z uwzględnieniem propozycji określonych w PPGO.

##### Tabela  Nr 22.  Harmonogram realizacji przedsięwzięć dla Gminy Dzikowiec

| Lp. | Zadanie | Okres realizacji | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podjęcie działań organizacyjnych: - wskazanie i przeszkolenie osób (liderów) odpowiedzialnych za wprowadzanie „Planu...”, - przegląd posiadanych środków technicznych | 2006/2007 | Wójt Gminy |
| 2. | Weryfikacja regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminie. | 2006 | Rada Gminy, Wójt Gminy |
| 3. | Rozpropagowanie wśród mieszkańców założeń „Planu...” | 2006/2007 | Wójt Gminy |
| 4. | Rozpoznanie (kontrola) aktualnego stanu postępowania z odpadami w sektorze gospodarczym | 2006 | Wójt Gminy |
| 5. | Wdrożenie systemu zbierania zwłok zwierzęcych | 2006 | Wójt Gminy |
| 6. | Objęcie zorganizowana zbiórką odpadów komunalnych 100% ogólnej liczby mieszkańców gminy | 2006 | Wójt Gminy |
| 7. | Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych i wybranych rodzajów odpadów 100 % ogólnej liczby przedsiębiorców | 2006 | Zakład Usług Komunalnych |
| 8. | Opracowanie i wdrożenie systemu ewidencji i nadzoru nad gospodarką odpadami weterynaryjnymi | 2007 | Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Starosta powiatu, Zakłady świadczące usługi weterynaryjne |
| 9. | Monitoring usuwania azbestu | 2006 | Wójt Gminy, Nadzór Budowlany |
| 10. | Wyznaczenie lokalizacji i opracowanie dokumentacji GPZON | 2007 | Wójt Gminy |
| 11. | Budowa GPZON | 2008 | Wójt Gminy |
| 12. | Organizacja i budowa punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub wyznaczenie podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie tych działań | 2006-2008 | Wójt Gminy |
| 13. | Wdrożenie i doskonalenie systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych obejmującego wszystkich mieszkańców | 2006-2010 | Wójt Gminy |
| 14. | Wdrożenie i doskonalenie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych | 2006-2010 | Wójt Gminy |
| 15. | Wdrożenie i doskonalenie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych | 2006-2010 | Wójt Gminy |
| 16. | Wprowadzenie i rozwój systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | 2006 – 2010 | Wójt Gminy |
| 17. | Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie wprowadzanego systemu gospodarki odpadami i sposobu postępowania z odpadami komunalnymi | 2006-2010 | Wójt Gminy, Zakład Usług Komunalnych |
| 18. | Wdrożenie i doskonalenie systemu zbiórki, gromadzenia i transportu niektórych rodzajów odpadów z działalności gospodarczej | 2006 - 2010 | Wójt Gminy, Zakład Usług Komunalnych |
| 19. | Edukacja ekologiczna wytwórców odpadów w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami oraz ich obowiązków wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych | 2006-2010 | Wójt Gminy, Przedsiębiorcy |
| 20. | Wdrożenie i doskonalenie zbiórki wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych | 2006-2010 | Wójt Gminy |
| 21. | Wdrożenie i systematyczne zwiększanie stopnia odzysku odpadów biodegradowalnych. | 2006-2011 | Wójt Gminy, Zakład Usług Komunalnych |
| 22. | Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na zasadach określonych w planie gospodarki odpadami przy współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz włączenie gminy do dużego systemu gospodarki odpadami (powiatowego lub większego) | 2006-2011 | Wójt Gminy |
| 23. | Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów tzw. „dzikich wysypisk” | 2006 - ciągle | Wójt Gminy |
| 24. | Monitoring gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym | 2006-ciągle | Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Starosta powiatu |

12. Program edukacji w zakresie gospodarki odpadami

Jednym z ważniejszych elementów prowadzących do sukcesu wynikającego z wprowadzania „Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Dzikowiec” jest wysoka świadomość „ekologiczna” społeczeństwa. Świadomość powyższą można osiągnąć poprzez stałą i systematyczną edukację.

Edukacja ekologiczna powinna mieć charakter uporządkowany, posiadać jasno określony cel, zakres, sposób realizacji oraz źródła finansowania.

Celem edukacji ekologicznej w Gminie Dzikowiec jest osiągnięcie sukcesu w zakresie realizacji prezentowanych w „Planie...” założeń.

Zakres edukacji ekologicznej powinien obejmować całą ludność gminy, z jednej strony jako mieszkańców wytwarzających odpady komunalne, z drugiej strony jako przedsiębiorców 
i pracowników wytwarzających odpady z działalności gospodarczej. Szczególny nacisk należy położyć na edukację dzieci i młodzieży.

Edukacja ekologiczna powinna być prowadzona wielopłaszczyznowo.

1. Podmioty prowadzące edukację.

Edukację ekologiczną powinni prowadzić:

- pracownicy Urzędu Gminy, odpowiednio do tego przygotowani na szczeblu powiatowym 
i wojewódzkim;

- ośrodki edukacyjno-oświatowe, a w szczególności nauczyciele szkół wszystkich szczebli, gminne ośrodki kultury, zaproszeni eksperci ze szkół wyższych, organizacje pozarządowe.

Wcześniej należy przeprowadzić szkolenia wśród nauczycieli i pracowników gminnych ośrodków kultury, organizacji pozarządowych;

- przedstawiciele organów rządowych (Wojewody, WIOŚ itp.), oraz organizacji ekologicznych.

2. Metody prowadzenia edukacji.

Edukacja ekologiczna powinna być prowadzona różnorodnymi metodami, z których wymienić można:

- informowanie – plakaty, ulotki, broszury, gazetki, wykłady itp.;

- szkolenia – np. mieszkańców na zebraniach gminnych, pracowników samorządowych, nauczycieli, przedsiębiorców, pracowników zakładów funkcjonujących w gminie;

- ekonomiczne – nagrody, premie, zwolnienia z opłat, kary za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z „Planu...”;

- konkursy, festyny itp.

Należy propagować ideę tworzenia „liderów”, którzy będą kreować wzorce właściwego postępowania.

Edukacja ekologiczna powinna się rozpocząć z chwilą uchwalenia „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Dzikowcu” i rozwijać się w miarę wprowadzania do realizacji poszczególnych zadań. Uchwalenie „Planu...” powinno być przez mieszkańców zauważone.

Wszystkie sukcesy związane z realizacją poszczególnych zadań powinny być mieszkańcom znane, a zwłaszcza te, które przynoszą korzyści finansowe dla gminy i jej mieszkańców.

Edukacja ekologiczna powinna być prowadzona zasadniczo w sposób bezinwestycyjny, tym niemniej istnieje możliwość jej finansowania ze środków budżetu gminy, funduszy ochrony środowiska poszczególnych szczebli jak i ze środków zewnętrznych (opisanych w dalszej części „Planu...”).

13. Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów w Planie Gospodarki Odpadami

13.1. Źródła pozyskiwania funduszy

Finansowanie inwestycji i przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami obejmuje następujące formy:

- Środki własne inwestorów;

- Pożyczki, dotacje, dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- Dotacje i dopłaty z gromadzonych środków na powiatowych i gminnych funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

- Kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) 
z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjonalne;

- Zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe (np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ, fundusze strukturalne i fundusz spójności, fundacja ISPA);

- Kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju – EBOiR, Bank Światowy);

- Kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne;

- Leasing;

13.2. Zasady finansowania przedsięwzięć.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kierunki przeznaczenia środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zostały określone w ustawie z 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. Nr 62, poz. 627) – z późn. zm.),   cele szczegółowe są aktualizowane co roku -  dokumenty wewnętrzne Narodowego Funduszu, w tym zwłaszcza zasady udzielania pomocy finansowej oraz lista przedsięwzięć priorytetowych. W zakresie ochrony środowiska przed odpadami, NFOŚiGW zakłada dofinansowanie m.in. takich priorytetowych zadań inwestycyjnych:

- Unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym (auto złom, płyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, tworzywa sztuczne) oraz zbiórka i wykorzystanie olejów przepracowanych;

- Przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych;

- Realizacja między gminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych;

Wysokość dofinansowania udzielonego przez NFOŚiGW jest uzależniona od efektywności wykorzystania środków Funduszu, z zastosowaniem zasady uzyskania optymalnego efektu ekologicznego i ekonomicznego.

Udzielone przez Narodowy Fundusz dofinansowanie, w formie pożyczek lub kredytów generalnie nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji przedsięwzięcia.. Pożyczki mogą być częściowo umarzane, pod warunkiem terminowego wykonania zadań i osiągnięcia planowanych w nich efektów oraz terminowych spłat poszczególnych rat. Szczegółowe zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek są uchwalone przez Radę Nadzorczą Funduszu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ze środków funduszu mogą być pokryte koszty poniesione po dniu podjęcia uchwały 
o przyznaniu dofinansowania. Środki funduszu nie mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji oraz realizację zadań uzupełniających bezpośrednią inwestycję.

Dominującą formą pomocy finansowej ze środków są oprocentowane pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach. Istnieją możliwości  częściowego umorzenia pożyczek. Dotacje mogą być udzielane na proekologiczne zadania inwestycyjne i modernizacyjne realizowane przez jednostki strefy budżetowej, jednostki samorządów i inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, pomocy społecznej, oświaty 
i kultury. Pomoc ze środków funduszu może być udzielona wszelkim podmiotom realizującym zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, odpowiadające kryteriom wyboru przedsięwzięć na wniosek spełniający wymagania formalne.

Powiatowe i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środki gminnych funduszy (będące funduszami celowymi, będącymi w gestii gminy) zgodnie 
z ustawą Prawo ochrony środowiska winny być przeznaczone  na:

- Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju

- Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska

- Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła

- Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej

- Urządzanie i utrzymywanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień, parków

- Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami

- Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom

- Profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska

- Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii

- Wspieranie ekologicznych form transportu

- Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody

- Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska

- Realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi

Fundacja Eko-Fundusz

Eko-Fundusz jest fundacją powołaną przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. konwersja długu). W zakresie gospodarki odpadami priorytetami Eko-Funduszu są m.in.:

- tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych,

- rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub świata przyrody.

- Projekty składane do Eko-Funduszu powinny spełniać przynajmniej jeden z następujących warunków:

  - wprowadzanie na polski rynek nowych technologii z krajów - donatorów,

  - uruchomienie krajowej produkcji urządzeń dla ochrony środowiska,

mających szczególne znaczenie dla ochrony zdrowia.

Z dotacji Eko-Funduszu nie mogą korzystać te przedsięwzięcia, które kwalifikują się do otrzymania dofinansowania w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej.

Z dofinansowania mogą skorzystać: samorządy, instytucje charytatywne, wyznaniowe, społeczne organizacje ekologiczne itp. podmioty, nie będące przedsiębiorcami, oraz przedsiębiorcy.

Z dotacji EkoFunduszu finansowane mogą być jedynie koszty budowy i wyposażania podstawowych obiektów technologicznych inwestycji oraz urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania obiektów podstawowych.

Banki wspierające inwestycje ekologiczne

Bank Ochrony Środowiska ma statutowo nałożony obowiązek kredytowania inwestycji służących ochronie środowiska. Udziela kredytów na między innymi: budowę składowisk odpadów i innych obiektów do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zakup urządzeń związanych 
z usuwaniem odpadów, zakup sprzętu niezbędnego do zorganizowania zbiórki i transportu odpadów. Kredyty z BOŚ umożliwiają sfinansowanie zadania inwestycyjnego w 100%. Środki te są oprocentowane w wysokości od 1%. Okres spłaty kredytu wynosi 5 lat, a okres karencji 1 rok. BOŚ udziela również kredytów ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Inne banki aktywnie wspomagające finansowanie gospodarki odpadami to:

Bank Światowy,

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju,

Polski Bank Rozwoju S.A.,

Bank Rozwoju Eksportu S.A.

Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz Programy operacyjne

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej powstanie możliwość finansowania inwestycji 
w ochronie środowiska z Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności, a także możliwość finansowania inwestycji ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (inwestycje w skali regionalnej i lokalnej). Ramy przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych 
w przyszłości ze wspomnianych funduszy określa Narodowy Plan Rozwoju (2004-2006). Źródła finansowania inwestycji związanych z odpadami zostały określone w Sektorowym Programie Operacyjnym Ochrona Środowiska i Gospodarka Wodna.

W zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi wsparcie inwestycyjne 
w okresie realizacji Narodowego Planu Rozwoju przeznaczone będzie przede wszystkim na budowę, rozbudowę lub modernizację składowisk odpadów komunalnych, systemy selektywnej zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych (sortownie, kompostownie), systemy zbiórki 
i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Równolegle z realizacją sektorowych programów operacyjnych i programu regionalnego realizowane będą duże projekty współfinansowane z Funduszu Spójności.

W ramach tego nastąpi wsparcie gospodarki odpadami komunalnymi, mające na celu stworzenie systemów zbiorki, transportu, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych. 
W ramach tego priorytetu będą realizowane działania, służące stworzeniu zintegrowanego systemu gospodarki odpadami oraz działania związane z eliminacją zanieczyszczeń azbestem.

Obok środków publicznych w realizacji Narodowego Planu Rozwoju będą uczestniczyły także środki prywatne - pomoc kierowana do przedsiębiorstw będzie podlegała zasadom konkurencji.

Fundusze strukturalne dla przedsiębiorców

Podstawowym instrumentem finansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska 
w grupie przedsiębiorców jest „Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004-2006". Dziedzina zawarta jest w Priorytecie 2: “Wzmacnianie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na jednolitym Rynku Europejskim”; w Działaniu 2.4: “Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska”. Ze względu na ograniczoną wielkość funduszy przeznaczonych na realizację ww. działań, przyznawanie środków odbywać się będzie według rankingu opartego o jednolite kryteria oceny wniosków. Pozwolą one na jasny i obiektywny wybór projektów, a z drugiej strony wskażą przedsiębiorcom jaki rodzaj projektów może być przedstawiony oraz jakie z nich zostaną uznane za priorytetowe-

W ramach zakresu wsparcia dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi - celem jest wsparcie działań inwestycyjnych, a także operacyjnych służących zapewnieniu prowadzenia przez przedsiębiorstwa bezpiecznej gospodarki odpadami przemysłowymi, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, których powstawaniu nie można zapobiec poprzez zmiany technologiczne, czy też zmiany technik operacyjnych.

Rodzaje wspieranych projektów:

- budowa, rozbudowa lub modernizacje instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które mogą pełnić funkcje usługowe, zgodnie z Krajowym i wojewódzkimi, a także lokalnymi planami gospodarki odpadami, dla położonych w pobliżu jednostek gospodarczych, które nie mogą uniknąć wytwarzania podobnych typów odpadów;

- rozbudowa i modernizacje urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania opakowań po substancjach niebezpiecznych, wytwarzanych w danym przedsiębiorstwie lub grupie przedsiębiorstw;

- tworzenie technicznych możliwości wstępnego przekształcania odpadów, zwłaszcza odpadów niebezpiecznych w formy   (np. poprzez ich odwadnianie, zagęszczanie, segregację, neutralizację itp.), ułatwiające ich magazynowanie oraz transport, a następnie odzysk lub unieszkodliwianie w instalacjach do tego przeznaczonych;

- tworzenie technicznych możliwości bezpiecznego tymczasowego magazynowania odpadów przemysłowych w celu optymalizacji ich strumieni kierowanych do odzysku lub unieszkodliwiania;

- tworzenie możliwości technicznych i operacyjnych w zakresie minimalizowania wytwarzania oraz segregacji i ewidencjonowania ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych;

Poziom wsparcia finansowego:

Wsparcie ze środków publicznych UE (EFRR) ma charakter dotacji (refundacji) wspieranych preferencyjnymi pożyczkami (ze środków NFOSiGW). Pomoc publiczna głównie inwestycyjna wynosi w zależności od podziałania, wielkości przedsiębiorstwa i jego lokalizacji od 30 do 65% kosztów kwalifikowanych projektu.

13.3 Terminy, koszty i źródła finansowania programu ochrony środowiska dla Gminy Dzikowiec

Wprowadzanie w życie planu gospodarki odpadami wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z budową lub rozbudową zakładów zagospodarowania odpadów (ZZO) i sortowni (GPZON), zakupem sprzętu do zbiórki i transportu odpadów itp. W PPGO określono (za WPGO i KPGO) szacunkowe wielkości niezbędnych nakładów, oraz koszty  jednostkowe funkcjonowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
i na 1 Mg wytworzonych odpadów komunalnych.

Tabela  Nr 23. Symulacja kosztów w gospodarce odpadami

| Rok | Na 1 mieszkańca [zł/rok] | Za 1 t odpadów komunalnych [zł] |
| --- | --- | --- |
| 2004 | 31,5 | 91,5 |
| 2005 | 33,5 | 94,2 |
| 2006 | 35,2 | 96,9 |
| 2007 | 37,0 | 99,6 |
| 2008 | 38,8 | 102,1 |
| 2009 | 40,7 | 104,8 |
| 2010 | 42,7 | 107,4 |
| 2011 | 44,9 | 110,4 |
| 2012 | 47,4 | 114,1 |
| 2013 | 50,1 | 117,5 |
| 2014 | 52,6 | 120,3 |
| wUE obecnie | 160 – 200 (40 eur) | b.d. |

Uczestnictwo Powiatu w utworzeniu ZZO „Kozodrza - Paszczyna” oraz „Tarnobrzeg – Mielec” wiązać się będzie (dla gmin) z szacunkowymi kosztami w wysokości ok. 1/20 do 1/10 kosztów ogólnych szacowanych na łączną kwotę 57 tys. zł (oprócz kosztów zakupu pojemników itp.). Budowa GPZON wiązać się będzie z kosztami rzędu 71 tys. zł (na jeden GPZON). Koszt całkowity GPZON-u będzie zależał od rodzaju odpadów, które będzie on miał przyjmować. Zaleca się otwarcie GPZON-ów jako centrów recyklingu a następnie ich dalszą ewolucję do pełnego zakresu magazynowanych odpadów.

Większość kosztów działań inwestycyjnych będzie ponoszona przez gminy, związki gmin lub samorząd wojewódzki. Powiat nie ma  bezpośredniego obowiązku inwestowania. Może jednak, w miarę posiadanych możliwości wspomagać działania gmin.

Ponadto WPGO określa zadania nieinwestycyjne w sektorze komunalnym. Z tego 
w kompetencjach Powiatu leży zadanie pn. Ciągła akcja edukacyjno – informacyjna. Jej koszt na terenie całego Województwa określono jako 1200 tys. zł w całym okresie planistycznym. Powiat musi się więc liczyć z koniecznością wydawania kwoty rzędu 3 – 10 tys. zł/rok.

14. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów

Wójt Gminy jest odpowiedzialny za wdrożenie systemu opracowanego w gminnym planie gospodarki i jest zobowiązany do opracowania oraz wdrożenia systemu monitoringu. Monitorowanie realizacji planu pozwala oceniać prawidłowość i efektywność działań. Ponadto pozwala również odpowiednio szybko reagować na powstałe zmiany spowodowane zmianami warunków zewnętrznych. Zadania z zakresu monitoringu gospodarki odpadami będą polegały na działaniach organizacyjno – kontrolnych. System monitoringu i oceny zadań dla celów zawartych 
w planie gospodarki odpadami dla gminy Dzikowiec obejmuje:

- obligatoryjne terminy zawarte w aktach prawnych,

- system sprawozdawczości organów urzędowych i podmiotów gospodarczych,

- wskaźniki realizacyjne zamierzonych działań.

Opiniowanie projektu planu

Zgodnie z ustawą o odpadach, gminny plan gospodarki odpadami (stanowiący część gminnego programu ochrony środowiska) powinien zostać uchwalony przez radę gminy w terminie do 30 czerwca 2004 r. Proces ten poprzedzony jest etapem opiniowania. Zgodnie z ustawą 
o odpadach projekt gminnego planu podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu. Organy te udzielają opinii w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu. Nieudzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną.

Raport z postępów we  wdrażaniu planu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt gminy ma obowiązek składania co 2 lata Radzie Gminy sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami.				Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami powinno obejmować:

- ocenę stopnia realizacji określonych w planie celów i kierunków działań,

- sprawozdanie z wykonanych zadań pozainwestycyjnych i inwestycyjnych,

- zgodność wykonanych zadań z harmonogramem prac,

- sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć.

Sprawozdanie może zawierać informacje dotyczące zaistniałych zmian w aktach prawnych, założeniach podstawowych, planach wyższego rzędu, itp., co będzie powodować konieczność weryfikacji planu i jego aktualizację.

Weryfikacja i aktualizacja planu

Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w ustawie o odpadach wymaga się, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na 4 lata. Przed upływem tego okresu (prawdopodobnie przed datą 30 czerwca 2008 r.) należy dokonać weryfikacji, które z elementów planu muszą ulec ponownej aktualizacji i analizie, oraz należy zaktualizować cele i działania krótkoterminowe i długoterminowe. Proponuje się także przeprowadzanie jeden raz w roku   przeglądu „Planu...” w celu analizy stopnia realizacji wyznaczonych zadań i podjęcia natychmiastowych działań weryfikacyjnych.

Wskaźniki monitorowania efektywności planu

Podstawowym elementem monitoringu planu gospodarki odpadami jest sprawozdawczość. Poniżej zostaną przedstawione podstawowe wskaźniki służące do oceny stopnia realizacji zadań określonych w „Planie...”

Tabela . Wskaźniki monitorowania Planu

| lp | wskaźnik | stan wyjściowy (rok 2000 lub 2004) | 2006 | 2007 | 2010 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ilość wytwarzanych odpadów komunalnych kg/1 mieszkańca / rok | 223,59 |  |  |  |  |
| 3 | ilość wytworzonych (lub zebranych) odpadów niebezpiecznych/1 mieszkańca/ rok | 2,0/b.d. |  |  |  |  |
| 4 | ilość zebranych odpadów komunalnych Mg/1 mieszkańca /rok | 0,055 |  |  |  |  |
| 5 | ilości odpadów wysegregowanych Mg/1 mieszkańca/rok, z podziałem na asortymenty | b.d |  |  |  |  |
| 6 | liczba mieszkańców objętych regularną zbiórką odpadów | b.d |  |  |  |  |
| 7 | liczba mieszkańców objętych zbiórką selektywną | b.d. |  |  |  |  |
| 8 | liczba zestawów do segregacji | b.d. |  |  |  |  |
| 9 | liczba pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych | b.d. |  |  |  |  |
| 10 | liczba pojemników do zbiórki odpadów nie segregowanych | b.d. |  |  |  |  |
| 11 | ilość zebranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji (w stosunku do ilości wytworzonych odpadów) | b.d. |  |  |  |  |
| 12 | ilość składowanych odpadów biodegradowalnych (np. biomasa, osady ściekowe) | b.d. |  |  |  |  |
| 13 | ilość wytworzonych osadów ściekowych t.s.m./s.m. | 97/36 |  |  |  |  |
| 14 | ilość osadów ściekowych zeskładowanych | b.d. |  |  |  |  |
| 15 | ilość osadów ściekowych wykorzystanych na cele przemysłowe | b.d. |  |  |  |  |
| 16 | ilość osadów ściekowych wykorzystanych rolniczo | b.d. |  |  |  |  |
| 17 | ilość osadów ściekowych przekształconych termicznie | b.d. |  |  |  |  |
| 18 | nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami | b.d. |  |  |  |  |

15. Wnioski z analizy oddziaływania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dzikowiec na środowisko

Opracowany Plan Gospodarki Odpadami jest dokumentem określającym zakres działań
 w kierunku ochrony środowiska w Gminie Dzikowiec. Wskazane cele i działania w dziedzinie gospodarki odpadami mają doprowadzić do poprawy stanu środowiska w gminie.

Wprowadzanie zadań w zakresie selektywnej zbiórki odpadów ma doprowadzić do zmniejszenia ilości odpadów wywożonych na składowiska odpadów komunalnych oraz na zmniejszenie zapotrzebowania na surowce dla przemysłu. Określone poziomu odzysku oraz zakresy gospodarowania niektórymi odpadami są elementami działań w ramach Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz wypełniania zobowiązań zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej. Skupienie się na korzystnym dla środowiska, zagospodarowaniu odpadów niebezpiecznych oraz odpadów biodegradowalnych pozwoli na zmniejszenie negatywnego oddziaływania spowodowanego niewłaściwym gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi oraz mniejszego zapotrzebowania 
i używania sztucznych nawozów. Wprowadzenie zasad kompostowania odpadów biodegradowalnych  pozwoli na poprawę stanu gleb w gminie oraz na zmniejszenie ilości odpadów komunalnych wywożonych na składowiska.

Niniejszy plan zakłada również podjęcie działań w kierunku zwiększenia kontroli nad systemami zagospodarowania odpadów komunalnych, a szczególnie odpadów niebezpiecznych. Realizacja założeń planu pozwoli na polepszenie, racjonalnej i zgodnej z założeniami ochrony środowiska wyższego szczebla polityki poprawy stanu ochrony środowiska.

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Dzikowiec zakłada również podjęcie i realizację działań w zakresie zbiórki i składowania odpadów. W harmonogramie planu przedstawiono założenia dotyczące  gospodarki odpadami na terenie gminy.

Plan zakłada również podjęcie działań w zakresie realizacji międzygminnego systemu gospodarki odpadami, a w szczególności ogniskowaniu składowania odpadów na jednym składowisku. Rozwiązanie takie powoduje zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko składowisk odpadów (jedno zamiast kilku) oraz na lepsze zagospodarowanie środków finansowych (ograniczenie kosztów).

W planie zawarte są również zadania w zakresie edukacji mieszkańców oraz przedsiębiorców. Realizacja przedstawionych zadań pozwoli na skuteczne zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ich niewłaściwego gospodarowania. O wiele korzystniejszym dla środowiska naturalnego oraz dla budżetu jest zapobieganie powstawaniu zagrożeń związanych 
z gospodarką odpadami niż likwidacja skutków.

Podsumowując, realizacja zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Dzikowiec pozwoli na stopniową poprawę stanu środowiska w gminie.

16. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dzikowiec jest wypełnieniem obowiązków nałożonych przez obecne przepisy prawa z zakresu ochrony środowiska. Wykonanie założeń określonych w niniejszym planie ma na celu poprawę jakości środowiska w gminie oraz racjonalne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na gospodarkę odpadami.

Wykonanie założeń określonych w niniejszym planie ma na celu poprawę jakości środowiska

w gminie oraz racjonalne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na gospodarkę odpadami.

Plan przedstawia zadania, które mają być zrealizowane przez odpowiednie organy w określonym zakresie czasowym (patrz harmonogram zadań). Zadania te polegają na wprowadzeniu

m. in. selektywnej zbiórki odpadów (surowców wtórnych powstałych z odpadów), selektywnej zbiórki tzw. odpadów problemowych (odpady w postaci zużytych lodówek, mebli, pralek itp.), likwidacji dzikich wysypisk śmieci, edukacji mieszkańców jak postępować z odpadami.

Plan zawiera również analizę stanu gospodarki odpadami z której wynika wy, że od początku 2000 roku gmina prowadzi systemowe działania organizacyjne i inwestycyjne w tym zakresie. Odpady komunalne są odbierane z nieruchomości przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa i wywożone poza teren gminy. Na terenie gminy brak jest składowiska odpadów. Prawidłowa gospodarka odpadami przyczyniła się także do zmniejszenia „dzikich” wysypisk. W rezultacie znacznie zmniejszyło się obciążenie środowiska odpadami. Rozwija się także system segregacji odpadów obejmujący szkło, tekturę, tworzywa sztuczne i złom.

Opracowano prognozę zmian w gospodarce odpadami, z której wynika, że w nadchodzących latach następować będzie niewielki wzrost ogólnej ilości odpadów powstających na terenie gminy, z rosnącym udziałem frakcji organicznej; przejściowo może także nastąpić wzrost udziału tworzy sztucznych oraz azbestu. Oczywiście w przypadku odbierania wszystkich odpadów od mieszkańców gminy i prowadzenia ich selekcji.

Najważniejszym zadaniem strategicznym gminy w zakresie gospodarki odpadami jest ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko oraz maksymalny wzrost ich gospodarczego wykorzystania. Służyć temu będzie szereg przedsięwzięć, min. zastępowanie niskiej jakości paliw stałych innymi nośnikami energii oraz doskonalenie rozwiązań organizacyjnych w zakresie segregacji odpadów i gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

Analiza oddziaływania planu na środowisko wskazuje, że realizacja planu nie przyczyni się do powstania nowych zagrożeń lub uciążliwości dla środowiska (nie planuje się budowy instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów), przyczyni się natomiast do ochrony powierzchni ziemi i zmniejszenia zagrożeń dla wód podziemnych.

Monitoring i ocena wydrążania planu opierać się będzie na konkretnych limitach i miernikach przyjętych w niniejszym dokumencie oraz miernikach zawartych w dokumentach krajowych, wojewódzkich i powiatowych.