PRZEDMIAR ROBÓT

====================================================================================================

Nazwa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOPCIE - Tęcze  DŁ.550 m Adres: KOPCIE  GM.DZIKOWIEC

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozy-    Symbol                                                             Jedn.miary   Ilość jedn.

cja                              Nazwa pozycji kosztorysowej

koszt    normy

====================================================================================================

>>>>>>>>>>  ELEMENT:  01004  PODBUDOWA

D-04.08.04

1. KNNR 06    WYRÓWNANIE ISTNIEJĄCEJ WARSTWY TŁUCZNIEM KAMIENNYM             (060)      22,5

0107-01/0  Wyrównanie tłuczniem sortowanym: zageszczenie mech. 10 cm        m3

50 x 4,5 x 0,10

D-04.08.01

2. KNNR   06  WYROWNANIE ISTNEJ. PODBUDOWY MIESZANKA MINERALNO-BITUMICZNA   (034)       96,2

0108-02/0  Mieszanka miner.-bitum. asfalt.; sposob wbudow. mechaniczny    tona

50 kg/m2

550 X 3,5 X 0,05 = 96,2

>>>>>>>>>>  ELEMENT:  01006  PRZEPUSTY

D-03.01.01

1. KNR 2-33   PRZEPUSTY RUROWE POD KORONĄ DROGI  elementy przepustu          (040)       8,0

0601-01/0 rury żelbetowe o średnicy 100 cm                                m

D-03.01.01

2. KNR 3-33   PRZEPUSTY RUROWE POD KORONĄ DROGI     elementy przepustu       (060)       3,3

ścianki czołowe dla rur o średnicy 100 cm                       m3

2 x 1,65 = 3,3

>>>>>>>>>>  ELEMENT:  01005  NAWIERZCHNIA

D-05.03.05

1. KNNR   06  NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINER.-BITUM. Warstwa scieralna z    (050)     1.925,0

0309-02/0  miesz.miner.-bitum.asfalt.,gr.warstwy po zageszcz. 4 cm         m2

550 X 3,5 = 1925,0

>>>>>>>>>>  ELEMENT:  01007  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D-06.03.01

1. KNNR   06  PLANTOWANIE POBOCZY Z UZUPEŁNIENIEM MAT. KAMIENNYM            (060)        33,0

1301-03/0  :wyrownanie z uzupel.materialem kamiennym gr.6 cm              m3

2 x 0,5 x 550 x 0,06 = 33,0

====================================================================================================