### OPIS  TECHNICZNY

wykonania  odcinkowego  remontu  drogi  dojazdowej  do  pól  o  Nr  ewidencyjnym  dz.  1519   na  długości  500 mb    w  miejscowości   Kopcie  gmina  Dzikowiec

dofinansowanie  z  Funduszu  Ochrony  Gruntów  Rolnych  w  roku  2007.

Odcinek  drogi  do  remontu  zostanie  wytyczony  przez  przedstawiciela  Urzędu  Gminy  i  Sołtysa  wsi.  Aktualnie  droga  stanowi  dojazd  do  kompleksu  pól  uprawnych  i  posiada  średnią  szerokość  4,5 [m],  wieś  Kopcie  nr  ew  dz.  1519,  lekko  zadarnione  pobocza  drogi.  Na  całej  długości  drogi  należy  wykonać  mechaniczne  wyplantowanie  trasy  drogi  spycharką  gąsienicową  lub  równiarką  pasem  o  szerokości  4,5 [m.

Spadki  poprzeczne  korony  drogi  wykonać  w  kierunku spadków  terenu.  Wykonać  pobocza  ziemne  zabezpieczające  kruszywo  przed  przemieszczaniem  się  w  kierunku  terenów  przyległych.  Trasę  remontowanej  drogi  należy  poprowadzić  maksymalnie  prostymi  odcinkami.  Droga   będzie    wyrównana  spycharką  DT  75  i utwardzona  walcem  statycznym.  Ewentualnie  zniszczone  odcinki  dróg  podczas  transportu  materiałów  do  budowy  drogi,  należy  naprawić  poprzez  ręczne  wbudowanie  pospółki  lokalnej  w  miejsca  ubytków.  Warunkiem  odbioru  robót  będzie  uzyskanie  założonych  parametrów:  długość,  szerokość  i  grubość  warstw  utwardzenia  drogi  po  uprzednim  zagęszczeniu  walcem.  Jakość  kruszywa  winna  odpowiadać  klasie  wykonywanej  drogi  i  polskim  normom  technicznym.

Łączna  ilość  kruszywa  do  wbudowania  wynosi:

tłuczeń  o  średnicy  31,5 do  63 mm   - 225 m3.

### PRZEDMIAR  ROBÓT

Na  wykonanie  odcinkowego  remontu  drogi  dojazdowej  do  pól  o  Nr  ewidencyjnym  dz.   1519    na  długości  500  mb  w  miejscowości  Kopcie gmina  Dzikowiec

dofinansowanie  z  FOGR  w  2007  roku.

| L.p. | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie i wyliczenie ilości robót | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-31 T0103/04 | Mechaniczne wyrównanie terenu korony drogi spycharką gąsienicową 75 KM na długości 500 mb i średniej szer. 4,5 mb | m2 | 2250 |
| 2 | KNR 2-31 T0114/03 Mat + transport | Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi tłuczniem o średnicy 31,5 – 63 mm warstwą 10 cm z mechanicznym rozplantowaniem i zawałowaniem na dł 500 mb i śr szer. 4,5 mb | m2 | 2250 |