Załącznik 1a do SIWZ

opis przedmiotu zamówienia

WYMAGANIA TECHNICZNE

dla samochodu strażackiego ratowniczo- gaśniczego typu ciężkiego  z napędem 6x6 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy.

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| I. | Podwozie z kabiną: |  |
|  | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 z późniejszymi zmianami) oraz wymagania stawiane samochodom pożarniczym opracowane przez KG-CNB-OP w Józefowie. |  |
|  | Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). |  |
|  | Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2. |  |
|  | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). Świadectwo ważne w dniu wydania pojazdu. |  |
|  | Samochód – fabrycznie nowy. Podać markę i typ podwozia. |  |
|  | Maksymalna masa rzeczywista pojazdu gotowego do akcji z pełnymi zbiornikami, załogą i wyposażeniem nie może przekroczyć wartości maksymalnych określonych przez producenta pojazdu bazowego. |  |
|  | Pojazd wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze (akustyczne i świetlne) listwa LED, pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych z radiotelefonu na głośnik zewnętrzny. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200W. |  |
|  | Pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów (prąd + powietrzę) z źródła zewnętrznego 230V umieszczone po lewej stronie pojazdu, sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy. Złącze samo rozłączalne w momencie rozruchu. Wtyczka z przewodem długości min. 4 m, szczelna klapka chroniąca gniazdo po wypięciu wtyczki. |  |
|  | W kabinie kierowcy zamontowany: - radiotelefon samochodowy przewoźny (cyfrowo — analogowy), częstotliwość `CHF 136-174 MHz, moc 1-25W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz (Motorola typu DM 4600 lub równoważny ) z dodatkowym urządzeniem umożliwiającym prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy; - radio z odtwarzaczem i wejściem USB; - podest do ładowarek radiostacji przenośnych szt. 4 i latarek z wyłącznikiem szt. 4; - uchwyty na gaśnice proszkowe GP-6x – 3 szt. - 4 gniazda 12V. |  |
|  | Podwozie pojazdu spełnia następujące warunki: - silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy minimum 300 KM - silnik spełnia wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami min. EURO 6. |  |
|  | Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |  |
|  | Napęd 6x6, uterenowiony . Zawieszenie osi przedniej i tylnej: resory i amortyzatory. Układ przeciwblokujący ABS. Samochód wyposażony w układ wspomagania kierownicy. Przednia i tylne osie – ogumienie pojedyncze. Ogumienie dostosowane do jazdy w warunkach terenowych. Skrzynia biegów manualna. |  |
|  | Kabina zintegrowana, jednomodułowa, czterodrzwiowa, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). |  |
|  | Kabina wykonana z materiałów odpornych na korozję. Przedział osobowy wyposażony w atestowane fotele z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa zintegrowane z systemem przewożenia 4 aparatów oddechowych i różnych typów butli; fotel kierowcy pneumatyczny. Schowek pod siedzeniem w tylnej części kabiny. Niezależne ogrzewanie postojowe silnika, kabiny kierowcy oraz wentylacje (klimatyzacja). |  |
|  | Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy i pasażera z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |  |
|  | Kolorystyka: - elementy podwozia - czarne, ciemnoszare, - błotniki i zderzaki - białe, - kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000, - żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium. |  |
| II. | Zabudowa pożarnicza: |  |
| - 2 | Konstrukcja nośna zabudowy i poszycie wykonana z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna, aluminium, kompozyt). |  |
|  | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego, pokrytego aluminiową blachą ryflowaną o właściwościach przeciwpoślizgowych. Konstrukcja dachu przystosowana do obciążenia dwoma strażakami (min. 180 kg) i masą przewożonego sprzętu. Na dachu mocowania do przewozu węży ssawnych, mocowanie długich przedmiotów i mocowanie drabiny. Składana drabinka do wejścia na dach zamontowana na tylnej ścianie zabudowy po prawej stronie. Dodatkowe poręcze w górnej części drabinki ułatwiają wchodzenie. Szczeble drabinki w wykonaniu przeciwpoślizgowym. Wykonanie na dachu pojemnika na narzędzia z materiału odpornego na korozję. Skrzynia na narzędzia nie może być wyższa niż pozostałe elementy na dachu. Na dachu pojazdu zamontowane uchwyty na wytwornice pianowe — 2 szt., prądownice pianowe — 2 szt., węże ssawne — 2 szt., mocowanie na drabinę D1OW — 1 szt. |  |
|  | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (LED). Na dachu kabiny zamontowana belka świetlna o wysokości samej belki ok. 60mm, i długości w przedziale 1750-1800mm, z 4 modułami narożnymi LED i 4 modułami przednimi, klasy Code3 TR21 lub równoważna. Zabezpieczenie całej belki przez uszkodzeniami zewnętrznymi (siatka, orurowanie). Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z tyłu pojazdu, oraz dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego. Dodatkowo 6 lamp sygnalizacyjnych niebieskich na boku zabudowy (po 3 z jednej strony). Miejsce zamontowania do uzgodnienia. Montaż kratek ochronnych na przednich reflektorach. |  |
|  | Urządzenie akustyczne klasy Federal Signal PA-300 lub równoważne powinno posiadać min. 4 modulowane tony oraz głośnik o mocy min. 200 W. Urządzenie akustyczne winno również umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny klasy Grover Emergency Horn 1510 lub równoważny o podobnym brzmieniu. Dodatkowy sygnał pneumatyczny dodatkowo załączany przez dowódcę. |  |
|  | Pojazd wyposażony w 7 lamp po 3 na jednej stronie (lewa - prawa) i 1 z tyłu pojazdu typu LED oświetlające pole pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. |  |
|  | Oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy i przedziału autopompy z możliwością wybory strony oświetlenia. |  |
|  | Pojazd wyposażony w belkę aluminiową lub stal nierdzewna z zamocowanymi 4 reflektorami dalekosiężnymi, zamontowaną z przodu na masce silnika. |  |
|  | Wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy z najaśnicami, typu LED o łącznym strumieniu świetlnym 30000 lm zamontowany na stałe na pojeździe z sygnalizacją podniesienia na panelu kontrolnym, stopień ochrony reflektorów masztu lP65 podłączony do agregatu prądotwórczego o mocy min. 5,0 kW ze stabilizacją napięcia. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie kolidują z ruchami teleskopów. Wysokość masztu po rozłożeniu mierzona od podłoża ok. 5 m Sterowanie masztem z panelu sterowniczego. |  |
|  | Montaż reflektora pogorzeliskowego (szperacz) po prawej stronie, z przodu pojazdu, obrysówki. |  |
|  | Pojazd wyposażony w podświetlanie schodów, oświetlenie skrytek LED, oświetlenie powierzchni dachu. |  |
|  | Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego odpornego na korozję lub stali nierdzewnej. Pojemność zbiornika wody min. 5 m3 Wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Nadciśnienie testowe 20 kPa. Zbiornik posiada: - Właz rewizyjny - Grodzie zabezpieczające - Układ do napełniania geodezyjnego i hydrantowego - Układ do opróżniania - Układ przelewowy. |  |
|  | Zbiornik wody musi być wyposażony w 2 nasady 75 z automatycznymi zaworami klapowymi do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automat. Zawór odcinający wlot przy napełnianiu zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |
|  | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody. Wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |
|  | Układ wodno-pianowy musi spełniać „Wymagania ogólne dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP - CNBOP - czerwiec 2002". |  |
|  | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. |  |
|  | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. |  |
|  | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
|  | Autopompa dwuzakresowa o wydajności min.: - min 3 200 l/min przy ciśnieniu 8 bar; - min 400 l/min przy ciśnieniu 40 bar. |  |
|  | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Ogrzewanie przedziału pompy zgodnie z "Wymagania ogólne dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP - CNBOP - czerwiec 2002". |  |
|  | Autopompa pożarnicza min A24/8 dwuzakresowa ze zbiornikiem wody min 5000 dm3 oraz nasadami tłocznymi 4 x 75 (po dwie z każdej strony pojazdu) i ssawne 2 x 110 (z tyłu pojazdu). Nasady tłoczne osłonięte żaluzją lub drzwiami. |  |
|  | Autopompa dwuzakresowa spełniająca wymagania KG PSP i CNBOP dla samochodów ciężkich (szybkie natarcie wysokociśnieniowe). |  |
|  | Autopompa wraz z układem wodno-pianowym wyposażone w system sterowania umożliwiający: - regulację ciśnienia pracy, automatyczne lub ręczne dozowanie środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy umożliwiające uzyskanie stężeń w zakresie od 3% - 6%. System sterowany z przedziału autopompy. |  |
|  | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25°C, działający niezależnie od pracy silnika. |  |
|  | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego, jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |  |
|  | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. |  |
|  | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. czterech nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, działka wodno-pianowego. |  |
|  | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu lub bezpośrednio po zassaniu wody do linii tłocznej. |  |
|  | Pojazd należy wyposażyć w działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 800 do 3200 I/min, zamontowane na dachu zabudowy, w jej tylnej części spełniające wymagania PN91/M-51270. Działko powinno mieć gabaryty dopasowane tak, aby nie wystawało podczas jazdy powyżej belki sygnalizacji oświetleniowej pojazdu. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 70° . Maksymalny zasięg rzutu wynoszący nie mniej niż 60 m. |  |
|  | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - urządzenie umożliwiające prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy wraz z wyłącznikiem oraz głośnikiem - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika. - manometr wysokiego ciśnienia, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - licznik motogodzin pracy autopompy. - kontrolka układu kontrolnego silnika sygnalizująca pracę silnika w stanie awaryjnym - włącznik/wyłącznik oświetlenia zewnętrznego (pola pracy) z możliwością wyboru strony lewa – prawa |  |
|  | Samochód wyposażony w 1 linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża, Urządzenie wyposażone w regulowany hamulec bębna, napęd elektryczny zwijadła węża, korbę umożliwiającą awaryjne zwijanie węża. Linie szybkiego natarcia umiejscowiona z prawej strony pojazdu w górnej części tylnej skrytki. |  |
|  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. W kabinie sygnalizacja otwarcia skrytek i podestów. Otwieranie skrytek w rękawiczkach specjalnych (strażackich). |  |
|  | Zabudowa specjalistyczna wyposażona jest w modułowy system półek umożliwiający zmianę aranżacji przez użytkownika końcowego bez ingerencji w konstrukcję. |  |
|  | Tace w ilości szt. 3, umieszczone w najniższej części schowków zabudowy pożarniczej pojazdu, wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze. |  |
|  | Układ schowków powinien być zaprojektowany tak, aby umiejscowić żaluzje: 3 po lewej i prawej stronie zabudowy oraz 1 z tyłu pojazdu. |  |
|  | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie całej powierzchni skrytki typu LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. |  |
|  | Wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). |  |
|  | Konstrukcja skrytek powinna zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza. Skrytki, w których ma być przewożony sprzęt ratowniczy napędzany silnikiem spalinowym lub kanistry z paliwem do tego sprzętu, muszą być wentylowane. |  |
|  | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
|  | W skrytce zamontowane mocowanie na węże pożarnicze typu W 75 — 10 szt., W 52 — 10 szt., umiejscowienie mocowań wskazane przez Zamawiającego. |  |
|  | System uchwytów pod prądownice 4 szt., rozdzielacze — 2 szt., kurtyny wodne - 2 szt.. umiejscowienie mocowań wskazane przez Zamawiającego. |  |
|  | Pojazd wyposażony w agregat prądotwórczy min. 5 kW ze stabilizacją napięcia. |  |
|  | W pojeździe zamontowane min. 4 zraszacze zasilane autopompą, sterowane z kabiny kierowcy do ograniczania stref skażeń. Dwa zraszacze z przodu i dwa z tyłu pomiędzy kołami. |  |
|  | Włącznik do uruchamiania silnika pojazdu z przedziału autopompy powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. |  |
|  | Montaż wyciągarki montowanej z przodu pojazdu o uciągu min. 9000 kg i długości liny min 25 m. Wyciągarka montowana jest na podstawie ze stali cynkowanej umożliwiającej wykorzystanie głównego zaczepu holowniczego. Do wyciągarki dostarczone zblocze podwajające siłę uciągu. Sterowanie wyciągarką z pilota i kabiny kierowcy. Wyciągarka wyposażona w osłonę przed działaniem warunków atmosferycznych. |  |
|  | Z tyłu nad żaluzją zamontowana kamera cofania z monitorem min. 7" zamontowanym w kabinie służącym również, jako nawigacja samochodowa. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Kamera musi być automatycznie uaktywniana w momencie wrzucenia biegu wstecznego. |  |
|  | Zabudowa nie może naruszyć przewidzianych przez producenta pojazdu kątów natarcia i zejścia. |  |
| III. | Dodatkowe wyposażenie: |  |
| 3.1 | - Latarki w obudowie wodoszczelne z ładowarkami zabudowane w kabinie pojazdu - 4 szt. - Radiotelefon cyfrowo-analogowy typu Motorola DP2600 lub równoważny wraz z ładowarkami zabudowane w kabinie pojazdu szt. -4 - Zestaw Hydrauliczny np. Weber : agregat hydrauliczny V70W+SAH20, rozpieracz ramieniowy SP49, nożyce hydrauliczne RSU200-107PLUS, rozpieracz cylindryczny RZT 2-1500, lub równoważny. - Defibrylator np. AED LIFEPAK 1000 lub równoważny zgodny z wytycznymi Komendy Głównej Państwowej Straż Pożarnej. - Generator piany lekkiej z możliwością wykorzystania jako agregat oddymiający. |  |
| 3.2 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – OSP + nazwa, logo gminy oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą). |  |
| 3.3 | Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami §12 ust.1pkt17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. |  |
| 3.4 | Wykonawca zamontuje sprzęt dostarczony przez użytkownika lub dostarczy kompletne mocowania sprzętu przewidzianego dla tej klasy pojazdu. |  |
| 3.5 | Klucz do kół; 1 klin; gaśnica; apteczka; trójkąt ostrzegawczy; koło zapasowe z zestawem narzędzi z podnośnikiem; |  |
| IV. | Warunki gwarancji i serwisu: |  |
| 4.1 | Gwarancja min. 24 miesięcy – max. 48 miesięcy. |  |
| 4.2 | Komplet dokumentacji, instrukcji itp. Na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim. |  |
| 4.3 | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu, w tym: - karta pojazdu - wyciąg ze świadectwa homologacji - badania techniczne |  |
| 4.4 | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. |  |
| 4.5 | Samochód przy odbiorze zatankowany. |  |
|  | Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia i mocowania do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia z Zamawiającym. Sprzęt do zamocowania dostarczy Zamawiający. |  |

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp )

…………………………………………………..